PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 1 + 160

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU KM 0 + 290

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG KOD CPV 45233141-9 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 150 koparką z oczyszczeniem rur, złożeniem na odkład celem ponownego wbudowania przepust km 0 + 290 3 fi 150 str. L: 3mb x 3 szt. = 9mb Razem: 9mb | mb | 9.00 |
| 2. | kalkulacja własna D – 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie murków czołowych przepustów z kamienia z załadunkiem, rozładunkiem i transportem gruzu na odległość 15km w miejsce wskazane przez Inwestora przepust km 0 + 290: 3 fi 150 – 2 szt. (dł. 8m, wys. 2.00m, szer. 0.35m) Razem: 2 szt. | szt. | 2.00 |
| 3. | kalkulacja własna D – 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 15cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 15km w miejsce wskazane przez Inwestora przepust km 0 + 290 str. L: 6m x 2m = 12m2 Razem: 12m2 | m2 | 12.00 |
| ROBOTY ZIEMNE WYKOPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.01.01 | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto ilość wg „Tabeli zjazdów” – 77.20m3 ilość wg „Tabeli mijanek” – 202.50m3 Razem: 279.70m3 | m3 | 279.70 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 0 + 000 – km 1 + 160 pobocze str. L 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 pobocze str. P 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 Razem: 580m3 – (279.70m3 x 1/2) = 440.15m3 | m3 | 440.15 |
| ROBOTY ZIEMNE NASYPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III km 0 + 000 – km 1 + 160 pobocze str. L 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 pobocze str. P 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 Razem: 580m3 | m3 | 580.00 |
| 7. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 1 + 160 pobocze str. L 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 pobocze str. P 1160mb x 1.00m x 0.25m = 290m3 Razem: 580m3 | m3 | 580.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 1 + 160 pobocze str. L 1160mb x 1.00m = 1160m2 pobocze str. P 1160mb x 1.00m = 1160m2 Razem: 2320m2 | m2 |  | 2320.00 |
| PRZEPUST CPV 45221244-4 |  |  |  |  |  |
| 9. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25 – 0.60m3 z transportem na odległość do 1km. Głębokość kopania do 3m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu przepust km 0 + 290 3 fi 150 dł. 10mb 10m x 6m x 2m = 120m3 – rura [(3.14x0.82x0.82x10) ] x 3szt. = 56.66m3 Razem: 56.66m3 | m3 | 56.66 |  |
| 10. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Ułożenie części przelotowej przepustu fi 150 na ławie z pospółki gr. 20cm rury żelbetowe z rozbiórki złożone na odkładzie przepust km 0 + 290 fi 150 str. L: 3mb x 3 szt. = 9mb Razem: 9mb | mb | 9.00 |  |
| 11. | Kalkulacja własna D – 03.01.01 | Wykonanie uszczelnienia styków rur na przepuście, oczyszczenie miejsca łączenia rur, nałożenie opaski z betonu B – 20 na siatce rabitza z ewentualnym wyrównaniem części przelotowej w planie przepust km 0 + 290: 3 fi 150 dł. 10mb, styków 9 x 3szt. = 27szt. 2x3.14x082x0.50x0.12x75%x27 = 6.26m3 beton Razem: 6.26m3 | m3 | 6.26 |  |
| 12. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Wykonanie murków czołowych betonowych z betonu B – 25 na przepuście ukośnym pod koroną drogi str. P i L w istniejącym cieku wodnym z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu B - 20 przepust km 0 + 290: 3 fi 150 – 2 szt. (dł. 8m, wys. 2.00m, szer. 0.35m) Razem: 2 szt. | szt. | 2.00 |  |
| 13. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. III, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm (Uwaga! grunt z odkładu) przepust km 0 + 290 3 fi 150 dł. 10mb 10m x 6m x 2m = 120m3 – rura [(3.14x0.82x0.82x10) ] x 3szt. = 56.66m3 Razem: 56.66m3 | m3 | 56.66 |  |
| 14. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Wykonanie ręczne podbudowy z tłucznia 31/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 20cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem przepust km 0 + 290 str. L: 6m x 2m = 12m2 Razem: 12m2 x 0.20m = 2.40m3 | m3 | 2.40 |  |
| 15. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych rozstaw słupków 2m z zakończeniami (komplet) w obrębie przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania N2, szerokość pracująca W4, poziom intensywności zderzenia ASI A, (bariery SP-05/2 lub równoważne). Bariery zgodne z normą PN-EN 1317 przepust km 0 + 290: str. L 16mb + str. P 16mb Razem: 32mb | mb | 32.00 |  |
| 16. | kalkulacja własna D – 03.01.01 | Wykonanie ręczne oczyszczenia (odmulenia) istniejącego przepustu 3 fi 150 z namułu i zanieczyszczeń z odwiezieniem urobku, zamulenie 50% średnicy przepustu przepust km 0 + 280 3 fi 150: dł. 10mb x 3szt. = 30mb - zamulenie 50% Razem: 30mb | mb | 30.00 |  |

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
|  | 17. |  | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 405m2 | m2 | 405.00 |
|  | 18. |  | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 405m2 | m2 | 405.00 |
|  | 19. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym 31/63 warstwa średniej grubości około 3cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni km 0 + 000 – km 0 + 445 445mb x 4.15m = 1846.75m2 x 0.03m = 55.40m3 km 0 + 445 – km 1 + 160 715mb x 3.65m = 2609.75m2 x 0.025m = 65.24m3 ilość wg „Tabeli uzupełnienia ubytków nawierzchni” – 38.28m3 Razem: 158.92m3 | m3 | 158.92 |
| 20. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 000 – km 0 + 120 120mb x 4.15m = 498m2 km 0 + 280 – km 0 + 445 165mb x 4.15m = 684.75m2 km 0 + 445 – km 1 + 160 715mb x 3.65m = 2609.75m2 Razem: 3792.50m2 | m2 | 3792.50 |
| 21. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 120 – km 0 + 280 160mb x 4.15m = 664m2 Razem: 664m2 | m2 | 664.00 |
| 22. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 30cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 405m2 | m2 | 405.00 |
| 23. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 000 – km 0 + 120 120mb x 4.10m = 492m2 km 0 + 280 – km 0 + 445 165mb x 4.10m = 676.50m2 km 0 + 445 – km 1 + 160 715mb x 3.60m = 2574m2 Razem: 3742.50m2 | m2 | 3742.50 |

| Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 120 – km 0 + 280 160mb x 4.10m = 656m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 1061m2 | m2 | 1061.00 |
| 25. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi km 0 + 000 – km 0 + 445 445mb x 4.05m = 1802.25m2 km 0 + 445 – km 1 + 160 715mb x 3.55m = 2538.25m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 4745.50m2 | m2 | 4745.50 |
| 26. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi km 0 + 000 – km 0 + 445 445mb x 4m = 1780m2 km 0 + 445 – km 1 + 160 715mb x 3.50m = 2502.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 405m2 Razem: 4687.50m2 | m2 | 4687.50 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |
| 27. | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 193m2 Razem: 193m2 | m2 | 193.00 |
| 28. | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 193m2 Razem: 193m2 | m2 | 193.00 |
| 29. | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 20cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 193m2 Razem: 193m2 | m2 | 193.00 |
| 30. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 193m2 Razem: 193m2 | m2 | 193.00 |