KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 1 + 160

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU KM 0 + 290

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 150 koparką z oczyszczeniem rur, złożeniem na odkład celem ponownego wbudowania | mb | 9.00 |  |  |
| 2. | Mechaniczne rozebranie murków czołowych przepustów z kamienia z załadunkiem, rozładunkiem i transportem gruzu na odległość 15km w miejsce wskazane przez Inwestora | szt. | 2.00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 15cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 15km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 12.00 |  |  |
| 4. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto | m3 | 279.70 |  |  |
| 5. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) | m3 | 440.15 |  |  |
| 6. | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III | m3 | 580.00 |  |  |
| 7. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III | m3 | 580.00 |  |  |
| 8. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 2320.00 |  |  |
| 9. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25 – 0.60m3 z transportem na odległość do 1km. Głębokość kopania do 3m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 56.66 |  |  |
| 10. | Ułożenie części przelotowej przepustu fi 150 na ławie z pospółki gr. 20cm rury żelbetowe z rozbiórki złożone na odkładzie | mb | 9.00 |  |  |
| 11. | Wykonanie uszczelnienia styków rur na przepuście, oczyszczenie miejsca łączenia rur, nałożenie opaski z betonu B – 20 na siatce rabitza z ewentualnym wyrównaniem części przelotowej w planie | m3 | 6.26 |  |  |
| 12. | Wykonanie murków czołowych betonowych z betonu B – 25 na przepuście ukośnym pod koroną drogi str. P i L w istniejącym cieku wodnym z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu B - 20 | szt. | 2.00 |  |  |
| 13. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. III, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm (Uwaga! grunt z odkładu) | m3 | 56.66 |  |  |
| 14. | Wykonanie ręczne podbudowy z tłucznia 31/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 20cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m3 | 2.40 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych rozstaw słupków 2m z zakończeniami (komplet) w obrębie przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania N2, szerokość pracująca W4, poziom intensywności zderzenia ASI A, (bariery SP-05/2 lub równoważne). Bariery zgodne z normą PN-EN 1317 | mb | 32.00 |  |  |
| 16. | Wykonanie ręczne oczyszczenia (odmulenia) istniejącego przepustu 3 fi 150 z namułu i zanieczyszczeń z odwiezieniem urobku, zamulenie 50% średnicy przepustu | mb | 30.00 |  |  |
| 17. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III | m2 | 405.00 |  |  |
| 18. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 405.00 |  |  |
| 19. | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym 31/63 warstwa średniej grubości około 3cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni | m3 | 158.92 |  |  |
| 20. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 3792.50 |  |  |
| 21. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 664.00 |  |  |
| 22. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 30cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 405.00 |  |  |
| 23. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 3742.50 |  |  |
| 24. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 1061.00 |  |  |
| 25. | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 4745.50 |  |  |
| 26. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 4687.50 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 193.00 |  |  |
| 28. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 193.00 |  |  |
| 29. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego 31/63 gr. 20cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 193.00 |  |  |
| 30. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 193.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |