Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

D - 03.01.01.

1. WSTĘP.

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru przepustów z rur spiralnie karbowanych o przekroju kołowym typu PECOR OPTIMA SN8

dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne, średnicy i długości w osi

zgodnymi z dokumentacją projektową, realizowanych w ramach inwestycji opisanej w SST D - 00.00.00

„Przepisy ogólne” PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA KM 0 + 000 – KM 1 + 160 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU  KM 0 + 290

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu               i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane  z wykonaniem przepustu z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne                         z obsypaniem zasypką piaskową i uszczelnienia styków rur przepust

1.2.	Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie przepustów i obejmują:

- zakup rur  PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne o średnicy, typie karbowania i długości dołem w osi zgodnymi z projektem

- transport i składowanie elementów i materiałów do wykonania powyższego zadania

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania

- włożenie na wykonanym fundamencie gotowych lub zmontowanych elementów konstrukcji stalowej przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi stosowania konstrukcji z blach falistych oraz SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstąpień od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów według zasad niniejszych SST są:

- rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne, spiralnie karbowane o przekroju kołowym

- żwir lub pospółka na fundament pod konstrukcję przepustu powinna odpowiadać normie BN-66/6774-01 "Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i pospółka".

- kamień polny, brukowiec (wg PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec), drobnowymiarowe elementy betonowe (alternatywnie).

- piasek, cement - jako podsypka cementowo-piaskowa pod obrukowanie

- beton wg wytycznych GDDP "Wymagania i zalecenia dotyczących wykonywania betonów do konstrukcji mostowych"

- kamień łamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080

- kruszywo kamienne łamane, wg PN-11112 [8],

- piasek, wg PN-B-11113 [9],

- zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

- geomaty, geosiatki i inne geoteksylia, zgodnie z wytycznymi aprobat technicznych.

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne warunki stosowania sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 5. Sprzęt używany do montażu musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.2.	Sprzęt do montażu przepustu

Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie sprzętem:

- koparka podsiębierna na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,25 ÷ 0,6m3

- spycharki gąsienicowe o mocy do 74 kW

- ubijak spalinowy 200kg, mechaniczne zagęszczarki płytowe

- żuraw o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów konstrukcji

- zawiesia parciane i haki montażowe

- wkrętarki elektryczne, bądź pneumatyczne (500Nm)

- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa

- agregat prądotwórczy (kompresor)

- wibratory do zagęszczania betonu

- betoniarki do urabiania betonu i zapraw cementowych

- giętarki do zbrojenia

- szalunki

4. TRANSPORT

Ogólne warunki transportu podano w SST D - 00.00.00 „Przepisy ogólne” pkt. 6.

Materiały do wykonania przepustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów stalowych przepustu powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Do transportu należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie warstwy ochronnej  przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 2.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem przepustów.

Zakres wykonywanych robót

- wyznaczenie miejsc wykonania przepustów w oparciu o dokumentację techniczną.

- oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu określonym w instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym projektem opracowanym zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zarządzający ruchem.

- składowanie materiałów na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06

- wykonanie podbudowy pod przepust  PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne zgodnie z dokumentacją techniczną

- podbudowa z kruszywa naturalnego (żwir lub pospółka) pod rury przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne powinna być ułożona tak aby górna jej warstwa o grubości 5 cm była luźna by karby rury przepustu mogły swobodnie się w niej zagłębić. Pozostała część podsypki powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is= 0,97.

- ułożenie rur przepustu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa                       z PEHD lub równoważne  na uprzednio przygotowanej podbudowie jw. Jeśli konstrukcja montowana jest poprzez wstawianie całych segmentów na przygotowaną podbudowę to należy przyjąć 3 punkty zawieszenia (2 w odległości równej 1/6 rozpiętości od każdego z końców oraz 1 w środku rozpiętości). Zaleca się stosowanie belek stalowych celem zminimalizowania oddziaływania sił odśrodkowych w trakcie operacji podnoszenia.

- wykonanie zasypki - zalecenia przy wykonywaniu zasypki - przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących zasad:

- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron rury przepustu.

- zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia Is  0,94 (w bezpośrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is  0,97 w pozostałej strefie.

- podczas zagęszczania zasypki kontrolować należy rzędne posadowienia przepustu nie dopuszczając do jego wypychania, bądź przemieszczenia poziomego. Kontrolę deformacji konstrukcji dokonywać za pomocą pomiarów odkształceń pionowych i poziomych a wyniki przedkładać Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu każdej warstwy. Dopuszczalne deformacje pionowe mierzone u wezgłowia konstrukcji                       w trakcie montażu określa się na 2% rozpiętości.

-	grunt zasypki - niewysadzinowy - piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo - piaskowe o klasie niejednorodności D5, o frakcji 0-32mm.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do wykonania budowy, przebudowy lub przedłużenia przepustu Wykonawca powinien:

- w przypadku przebudowy rozebrać istniejący przepust.

- odwodnić teren wykopu w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

- w razie potrzeby czasowo przełożyć koryto cieku - do czasu wykonania projektowanego przepustu,

- wykonać odpływ od przepustu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich wykonywana będzie budowa przepustu.

5.2. Roboty ziemne (wykopy)

Wykop należy wykonać ręcznie lub mechanicznie - szerokoprzestrzenny, o pochyleniu skarp od 1 : 2 do 1 : 1              w zależności od rodzaju gruntu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubości co najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu pod ławę fundamentową. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem ławy fundamentowej. Dno wykopu powinno być wyprofilowane z dokładnością do  2cm. Ziemia z wykopu powinna być złożona wzdłuż górnej krawędzi wykopu w odległości minimum 1m.

5.3. Roboty ziemne (nasypy)

Zasypkę należy wykonać z piasku, grubości min. 30cm i zagęszczać warstwami o grubości 15cm.

5.4. Ławy fundamentowe

Ławy fundamentowe pod przepust powinien być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wskazaniami Inspektora nadzoru.

Dopuszczalne odchyłki dla ław przepustów wynoszą:

- różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie -  5cm,

- różnice rzędnych wierzchni ławy -  2cm.

Różnice w niwelacji wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy nie mogą spowodować spiętrzenia się wody w przepuście. Ława fundamentowa z materiału kamiennego powinna być starannie zagęszczona                        i wyprofilowana - z nadaniem odpowiedniego spadku podłużnego.

5.5. Wykonanie części przelotowej

Wykonanie części przelotowej polega na ułożeniu rur na gotowej ławie fundamentowej, z uszczelnieniem styków i  zagruntowanie emulsją lub innymi materiałami izolacyjnymi zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru.

5.6. Murki czołowe betonowe

Murki betonowe należy wykonać z betonu marki B25. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm i SST. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w betonie zagęszczanym mechanicznie - 250 kg/m3; największa ilość - 350 kg/m3. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. Mieszanka betonowa powinna być o konsystencji nie rzadszej niż plastyczna. Wykonanie mieszanki betonowej może się odbywać wyłącznie w betoniarniach. Murki czołowe należy zbroić wg katalogu typowych przepustów rurowych, sprawdzeniu podlegają średnice użytych prętów oraz ich rozmieszczenie. Do wykonania szalunków należy użyć drewno zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Deskowanie podlega odbiorowi, przedmiotem kontroli powinno być: rodzaj użytego drewna, szczelność deskowań, zastęplowanie deskowania. Dopuszcza się następujące odchyłki:

- rozstaw żeber -  5 % , nie więcej niż 2cm,

- odchylenie deskowań od prostopadłości lub od płaszczyzny - -1 %,

- różnice grubości desek -  2cm,

- odchylenia ścian od pionu -  0.2 % , nie więcej niż 0.5cm,

- miejscowe wybrzuszenia powierzchni o  0.2 % na odcinku 3m.,

- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekroi betonowych):

- 0.2 % wysokości lecz nie więcej niż - 0.5cm,

- 0.5 % wysokości lecz nie więcej niż + 2.0cm,

- 0.2 % szerokości (grubości) lecz nie więcej niż - 0.2cm,

- 0.5 % szerokości (grubości) lecz nie więcej niż + 0.5cm.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5O C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15Mpa. Zagęszczenie betonu należy wykonywać za pomocą wibratorów wgłębnych. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi., zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniący świeży beton przed deszczem oraz inna wodą. Przy temperaturze powyżej + 5 0 C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgociową betonu                            i przeprowadzić ją przez co najmniej 7 dni. Rozebranie deskowania może nastąpić w chwili gdy beton osiągnie 2/3 swojej wytrzymałości projektowej. Prawidłowość zagęszczenia nasypów bada się wg odpowiednich norm. Badanie zagęszczenia na poziomie górnej powierzchni budowli bada się w czasie odbioru, badania warstw położonych niżej - sukcesywnie w czasie wykonywania nasypu.

5.7 Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe polegają na rozplantowaniu lub wywiezieniu nadwyżek ziemi, oraz uporządkowaniu przyległego terenu.

5.8 Odbudowa nawierzchni

Prace polegają na wykonaniu warstwy podbudowy z tłucznia oraz zagęszczaniu walcami wibracyjnymi,                              a następnie ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

5.9 Montaż barier energochłonnych

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru. Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie  z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów  w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. Montaż wysięgników i przekładek ze słupkami  i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.), oraz właściwych śrub i podkładek. Ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych rozstaw słupków 2m z zakończeniami (komplet)                       w obrębie przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania N2, szerokość pracująca W4, poziom intensywności zderzenia ASI A, (bariery SP-05/2 lub równoważne). Bariery zgodne z normą PN-EN 1317

5.10 Oczyszczenie przepustu z namułu

Wykonywane ręcznie z odrzuceniem namułu poza przepust i odwiezieniem

5.11. Uszczelnienie styków rur z betonu na siatce Rabitza

Uszczelnienie należy wykonać z betonu marki B20. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. Dopuszczalna najmniejsza ilość cementu portlandzkiego w betonie zagęszczanym mechanicznie - 250 kg/m3; największa ilość - 350 kg/m3. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności  bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na jego powierzchni. Mieszanka betonowa powinna być o konsystencji nie rzadszej niż plastyczna. Wykonanie mieszanki betonowej może się odbywać wyłącznie w betoniarniach. Betonowanie konstrukcji należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż + 5O C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15 Mpa. Przed rozłożeniem betonu należy oczyścić powierzchnię, ułożyć siatkę rabitza.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 7.

- dostawca rur na przepusty typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne winien dostarczyć deklarację zgodności zakupionych towarów, wyprodukowanych zgodnie z aprobatą techniczną.

- kontrola i badania w trakcie robót w szczególności obejmuje:

- prawidłowość wykonania wykopów fundamentowych pod kątem właściwych rzędnych oraz spadków.

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy wykonanej ze żwiru lub pospółki, rzędne fundamentu w 3 miejscach, wskaźnik zagęszczenia Is  0,97

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki, relatywnie luźnej o grubości 5cm

- prawidłowość ułożenia rur przepustów i kontrola rzędnych wlotu i wylotu

- kontrola kształtu - max odkształcenie pionowe nie może przekraczać 2% rozpiętości

- kontrola grubości powłoki cynkowej /min 42 m/ pomiar w co najmniej trzech punktach

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania nasypu, wskaźnik zagęszczenia Is  0,94                                ( w bezpośrednim otoczeniu rury przepustu) oraz Is  0,97 w pozostałej strefie

- materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodności do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiałów dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D - 00.00.00 pkt. 8.

Jednostką obmiarową w zależności od asortymentu robót jak poniżej jest:

- wykonanie wykopu: m3 – ilość wg przedmiaru robót

- wykonanie części przelotowej: mb – ilość wg przedmiaru robót

- wykonanie murków czołowych: szt. – ilość wg przedmiaru robót

- wykonanie  nasypu zasypki: m3 – ilość wg przedmiaru robót

- wykonanie odbudowy nawierzchni: m3 – ilość wg przedmiaru robót

- ustawienie barier energochłonnych: mb – ilość wg przedmiaru robót

- oczyszczenie przepustu z namułu: mb – ilość wg przedmiaru robót

- uszczelnienie styków rur przepustu: m3 ilość wg przedmiaru robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego stanu, zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Umową oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposób określony w Umowie. Sporządzony obmiar Wykonawca uzgadnia                     z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie.

Wyniki obmiaru uwidocznione są w księdze obmiaru i należy je porównać z dokumentacją w celu określenia różnic w ilościach robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w SST D - 00.00.00 pkt. 9.

Na podstawie wyników badań odbiorów wg p. 6 niniejszej SST należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie wyniki badań były pozytywne, montaż stalowych elementów konstrukcji przepustu należy uznać za zgodne z SST.

Odbiór robót należy prowadzić zgodnie z zasadami przyjętymi dla:

- Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu

- Odbiór częściowy robót

- Odbiór końcowy robót

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D - 00.00.00  pkt. 9.

Szczegółowe warunki płatności:

- podstawą płatności kompletna konstrukcja przepustu wbudowana zgodnie z dokumentacją projektową                       i odebrana przez Inspektora Nadzoru

- Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres płatności:

  - dostarczenie na miejsce budowy sprzętu potrzebnego do wykonania przepustu

  - wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu

  - dostawa rur przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne

  - wykonanie podbudowy pod rury przepustu typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane                                         o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne

  - wykonanej części przelotowej przepustu z rur typu PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane                       o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne

  - wykonanie zasypki

  - wykonanie murków czołowych

  - wykonanie nawierzchni

  - ustawienie barier energochłonnych

  - odmulenie przepustu

  - uszczelnienie styków rur

  - uporządkowanie placu budowy

Cena jednostkowa uwzględnia oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu roboty. Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót