TABELA MIJANEK

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 1 + 160

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU KM 0 + 290

| NR MIJANKI | POWIERZCHNIA | RAZEM |
| --- | --- | --- |
| 1. | (23m x 2.50m) + [2 x (2.50m x 17.50m)/2] | 101.25m2 |
| 2. | (23m x 2.50m) + [2 x (2.50m x 17.50m)/2] | 101.25m2 |
| 3. | (23m x 2.50m) + [2 x (2.50m x 17.50m)/2] | 101.25m2 |
| 4. | (23m x 2.50m) + [2 x (2.50m x 17.50m)/2] | 101.25m2 |

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 405m2

Warstwa z tłucznia 31/63 gr. 30cm: 405m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm: 405m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm: 405m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm: 405m2

Wykop: 405m2. x 0.50m = 202.50m3