OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 1 + 160

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PRZEPUSTU KM 0 + 290

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105053R w miejscowości Polanka Horyniecka                     km 0 + 000 – km 1 + 160 znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Polanka Horyniecka i Nowe Brusno. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000:za krawędzią skrzyżowania z drogą powiatową nr 2409R Nowe Brusno – PGR – Polanka

- KPO km 1 + 160:  zjazd na z drogą leśną str. P

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2 uwaga! ruch pojazdów Nadleśnictwa Lubaczów z drzewem

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 1 + 160:  3.50m – 4.00m z ubytkami

- szerokość pobocza 0.75m – 1.25m

- nawierzchnia drogi km 0 + 000 – km 1 + 160  kamienna z ubytkami

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy falisty

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie falistym. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Polanka Horyniecka i Nowe Brusno. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Polanka  Horyniecka działki nr ewidencyjny: 4377/9, 4406/1, obręb geodezyjny Nowe Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię kamienną od km 0 + 000 do km 1 + 160.                                gr. od 10cm d0 15cm. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne wyboje, spękania podłużne, poprzeczne  i koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych                          i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza i rowy

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.75m – 1.25m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i nie wymagają na chwilę obecną żadnych robót. W przypadku problemów z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych. Rowy nie wymagają żadnych robót.                Na omawianym odcinku znajdują się następujące przepusty:

- przepust km 0 + 057 fi 100 dł. 7mb bez murków  do przebudowy

- przepust km 0 + 290 3 fi 150 ukośny dł. 10mb z murkami czołowymi  do uszczelnienia i przebudowy,

zamulony 50%

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól i lasów o nawierzchni gruntowej. Zjazdy posiadają części przelotowe z rur. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2409R Nowe Brusno – PGR – Polanka

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2 uwaga! ruch pojazdów Nadleśnictwa Lubaczów z drzewem

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 445: 4.00m

km 0 + 445 – km 1 + 160: 3.50m

- teren falisty

- przekrój poprzeczny szlakowy km  0 + 000 – km 1 + 160

- szerokość pobocza ziemnego str. L i P: 0.75m – 1.25m

- mijanki 4 szt. str. L i P: długości 23mb, szerokości 2.50m, skosy 1 : 7

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000:za krawędzią skrzyżowania z drogą powiatową nr 2409R Nowe Brusno – PGR – Polanka

- KPO km 1 + 160: zjazd drogą leśną str. P

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój i obejmuje działki obręb geodezyjny Polanka  Horyniecka działki                              nr ewidencyjny: 4377/9, 4406/1, obręb geodezyjny Nowe Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 3cm tłuczniem kamiennym 31/63, uzupełnienie istniejących kolein, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni tłuczniem kamiennym gr. 12cm i gr. 10cm  i  kruszywem sortowanym 0/32 gr. 7cm i gr. 5cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej gr. 5cm i ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 120

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31/63

- 3cm warstwa profilowa z tłucznia 31/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 120 – km 0 + 280

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31/63

- 3cm warstwa profilowa z tłucznia 31/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 280 – km 1 + 160

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31/63

- 3cm warstwa profilowa z tłucznia 31/63

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 20cm górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego 31/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 30cm dolna warstwa podbudowy z tłucznia 31/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

4.5 Rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Rowy   na w/w odcinku są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają na chwilę obecną żadnych robót. W przypadku problemów z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

  - Odwodnienie

Na omawianym odcinku projektuje się przebudowę przepustów.

- przepust km 0 + 057 fi 100 dł. 7mb wykonanie części przelotowej z wykonaniem murków czołowych

- przepust km 0 + 290 3 fi 150 ukośny dł. 10mb  uszczelnienie części przelotowej z wykonaniem murków

czołowych i odmuleniem przepustu

Na przepustach projektuje się: rozebranie istniejących przepustów, murków czołowych i  wykonanie przebudowy istniejących części przelotowych, wykonanie murków czołowych. Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu                                       i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy wykonać betonowe z betonu B – 25 na ławie fundamentowej z betonu B – 20.

Projektuje się ustawienie barier stalowych ochronnych jednostronnych rozstaw słupków 2m                                  z zakończeniami (komplet)   w obrębie przepustu, wymagania minimalne: poziom powstrzymania N2, szerokość pracująca W4, poziom intensywności zderzenia ASI A, (bariery SP-05/2 lub równoważne). Bariery zgodne                      z normą PN-EN 1317

- przepust km 0 + 290: str. L 16mb + str. P 16mb

4.8 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2409R Nowe Brusno – PGR – Polanka

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. W celu bezpiecznego wyjazdu                       z drogi projektuje się następujące oznakowanie (słupek i tablice znaku).

- km 0 + 050 str. L znak A –  7, słupek stalowy

Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Polanka  Horyniecka działki nr ewidencyjny: 4377/9,  4406/1, obręb geodezyjny Nowe

Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2

- uwaga! na działkę  o nr ewidencyjnym 4377/9 obręb geodezyjny Polanka  Horyniecka – będącą we

władaniu P Z M i U W  Rzeszów Gmina Horyniec - Zdrój   obowiązana jest uzyskać prawo do

dysponowania  gruntem na cele budowlane