KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKA NR EWIDENCYJNYM 1642

W MIEJSC. HORYNIEC - ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 365

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 1642 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego | km | 0.365 |  |  |
| 2. | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych, z usunięciem pozostałości po wykarczowaniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | ha | 0.01 |  |  |
| 3. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, grunt. kat. III, wykonanie koryta | m3 | 112.12 |  |  |
| 4. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta | m3 | 82.12 |  |  |
| 5. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III | m3 | 82.12 |  |  |
| 6. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 697.50 |  |  |
| 7. | Mechaniczne profilowanie istniejącej warstwy piaszczysto kamiennej pod konstrukcję nawierzchni wykonywane równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 620.00 |  |  |
| 8. | Mechaniczne profilowanie istniejącej warstwy gruntowej pod konstrukcję nawierzchni wykonywane równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 511.50 |  |  |
| 9. | Wykonanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 511.50 |  |  |
| 10. | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro z polewaniem wodą i zagęszczeniem walcem | m2 | 93.00 |  |  |
| 11. | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro z polewaniem wodą i zagęszczeniem walcem | m2 | 1038.50 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 86.00 |  |  |
| 13. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 86.00 |  |  |
| 14. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 86.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |