OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNYM 1642 W MIEJSC. HORYNIEC - ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 365

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi dojazdowej do gruntów rolnych, drogi wewnętrznej działka                  nr ewidencyjny 1642 znajduje się w miejsc. Horyniec - Zdrój, obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój na terenie Gminy Horyniec - Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd do pól, łąk

i lasów mieszkańcom Gminy Horyniec - Zdrój. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec - Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Horyniec - Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania                       wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź skrzyżowania z drogą gminną

- KPO km 0 + 365 przed ścianą lasu

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- droga charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych

- szerokość jezdni 3.00m

- szerokość pobocza str. L i P 0.50m – 1.00m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne i podłużne

- teren przebiegu trasy falisty

- przebieg drogi teren niezabudowany

- stan techniczny nawierzchnia zły

- Trasa

Objęta opracowaniem droga dojazdowa do gruntów rolnych droga wewnętrzna  w miejsc. Horyniec - Zdrój położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich posesji, pól uprawnych, łąk i lasów.

3.3 Nawierzchnia

Istniejąca droga wewnętrzna działka nr ewidencyjny 1642 od  km 0 + 000 – km 0 + 200 posiada nawierzchnię piaszczysto-kamienną zaś od km 0 + 0200 – km 0 + 365 nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje  i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym  w okresie  jesień – wiosna występują trudności z dojazdem do pól.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.50m – 1.00m. Pobocza są nieregularne  i zawyżone. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla pojazdów.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  w teren. Na omawianym odcinku nie znajdują się  przepusty.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą gminną

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji i zjazdy zbiorcze.

3.8 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- kategoria ruchu droga o charakterze gospodarczym dojazdowa do gruntów rolnych

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 365

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 365 – 3.00m

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 000 – km 0 + 365 str. L i P  0.50m – 1.00m

- projektowana nawierzchnia drogi tłuczniowa

- odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi km 0 + 000 – km 0 + 365 teren niezabudowany

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 1642

obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój

4.2 Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź skrzyżowania z drogą gminną

- KPO km 0 + 365 przed ścianą lasu

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę odsączającą  z piasku gr. 15cm i zasadnicza warstwę nawierzchni  z kruszywa sortowanego gr. 15cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 15cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni daszkowy na odcinku prostym 3% w kierunku poboczy.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 030

- 10cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni kamiennej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 030 – km 0 + 200

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni piaskowo-kamiennej  równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 200 – km 0 + 365

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z pisku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z pisku

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane będą z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych    w teren . Na omawianym odcinku nie znajdują się  przepusty.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą gminną

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

4.8 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające

Na odcinku objętym opracowaniem nie projektuje się znaków pionowych.

5.  KOLIZJE

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych

służb eksploatacyjnych

- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty.

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan

oznakowania robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny

1642 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój