PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH DZIAŁKA NR EWIDENCYJNYM 1642

W MIEJSC. HORYNIEC - ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 365

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45233141-9 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 1642 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego km 0 + 000 – km 0 + 365: 365mb Razem: 365mb = 0.365km | km | 0.365 |
| 2. | kalkulacja własna D – 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych, z usunięciem pozostałości po wykarczowaniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją ilość wg „Tabeli karczowania krzaków” – 100m2 Razem: 100m2 = 0.01ha | ha | 0.01 |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, grunt. kat. III, wykonanie koryta km 0 + 200 – km 0 + 365 koryto 165mb x 3.10m = 511.50m2 x 0.15m = 76.72m3 km 0 + 050 – km 0 + 125 skarpa str. P 75mb x (1m x 0.30m)/2 = 11.25m3 skarpa str. L 75mb x (1m x 0.30m)/2 = 11.25m3 ilość wg „Tabeli zjazdów” – 12.90m3 Razem: 111.12m3 | m3 | 112.12 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta km 0 + 000 – km 0 + 365 pobocze str. L 365mb x 0.75m x 0.15m = 41.06m3 pobocze str. P 365mb x 0.75m x 0.15m = 41.06m3 Razem: 82.12m3 | m3 | 82.12 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 0 + 365 pobocze str. L 365mb x 0.75m x 0.15m = 41.06m3 pobocze str. P 365mb x 0.75m x 0.15m = 41.06m3 Razem: 82.12m3 | m3 | 82.12 |
| 6. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 365 pobocze str. L 365mb x 0.75m = 273.75m2 pobocze str. P 365mb x 0.75m = 273.75m2 km 0 + 050 – km 0 + 125 skarpa str. P 75mb x 1m = 75m3 skarpa str. L 75mb x 1m = 75m2 Razem: 697.50m2 | m2 | 697.50 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej warstwy piaszczysto kamiennej pod konstrukcję nawierzchni wykonywane równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 000 – km 0 + 200 200mb x 3.10m = 620m2 Razem: 620m2 | m2 |  | 620.00 |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Mechaniczne profilowanie istniejącej warstwy gruntowej pod konstrukcję nawierzchni wykonywane równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 200 – km 0 + 365 165mb x 3.10m = 511.50m2 Razem: 511.50m2 | m2 |  | 511.50 |
| 9. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem km 0 + 200 – km 0 + 365 165mb x 3.10m = 511.50m2 Razem: 511.50m2 | m2 |  | 511.50 |
| 10. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro z polewaniem wodą i zagęszczeniem walcem km 0 + 000 – km 0 + 030 30mb x 3.10m = 93m2 Razem: 93m2 | m2 |  | 93.00 |
| 11. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro z polewaniem wodą i zagęszczeniem walcem km 0 + 030 – km 0 + 365 335mb x 3.10m = 1038.50m2 Razem: 1038.50m2 | m2 |  | 1038.50 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |
| 12. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 86m2 Razem: 86m2 | m2 |  | 86.00 |
| 13. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 86m2 Razem: 86m2 | m2 |  | 86.00 |
| 14. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 86m2 Razem: 86m2 | m2 |  | 86.00 |