KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105057R

W MIEJSCOWOŚCI WERCHRATA

KM 0 + 000 – KM 0 + 520

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto | m3 | 64.60 |  |  |
| 2. | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta grunt kat. III | m3 | 156.00 |  |  |
| 3. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III | m3 | 156.00 |  |  |
| 4. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 780.00 |  |  |
| 5. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III | m2 | 625.50 |  |  |
| 6. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 625.50 |  |  |
| 7. | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 warstwa średniej grubości około 3cm (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m3 | 52.20 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 315.00 |  |  |
| 9. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 625.50 |  |  |
| 10. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 1089.90 |  |  |
| 11. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 625.50 |  |  |
| 12. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 1719.60 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 71.50 |  |  |
| 14. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 71.50 |  |  |
| 15. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 71.50 |  |  |
| 16. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 71.50 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |