PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105057R

W MIEJSCOWOŚCI WERCHRATA

KM 0 + 000 – KM 0 + 520

KOSZTY KWALIFIKOWANE

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST |  | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY ZIEMNE WYKOPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | kalkulacja własna D – 02.01.01 |  | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto ilość wg „Tabeli zjazdów” – 28.60m3 ilość wg „Tabeli mijanek” – 36m3 Razem: 64.60m3 | m3 |  | 64.60 |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE NASYPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta grunt kat. III km 0 + 000 – km 0 + 520 pobocze str. L 520mb x 0.75m x 0.20m = 78m3 pobocze str. P 520mb x 0.75m x 0.20m = 78m3 Razem: 156m3 | m3 |  | 156.00 |  |  |
|  | 3. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 0 + 520 pobocze str. L 520mb x 0.75m x 0.20m = 78m3 pobocze str. P 520mb x 0.75m x 0.20m = 78m3 Razem: 156m3 | m3 |  | 156.00 |  |  |
|  | 4. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 520 pobocze str. L 520mb x 0.75m = 390m2 pobocze str. P 520mb x 0.75m = 390m2 Razem: 780m2 | m2 |  | 780.00 |  |  |
| 5. |  | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża, koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III km 0 + 090 – km 0 + 150 60mb x 3.15m = 189m2 km 0 + 410 – km 0 + 520 110mb x 3.15m = 346.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 90m2 Razem: 625.50m2 |  |  | m2 |  | 625.50 |  |
| 6. |  | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym km 0 + 090 – km 0 + 150 60mb x 3.15m = 189m2 km 0 + 410 – km 0 + 520 110mb x 3.15m = 346.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 90m2 Razem: 625.50m2 |  |  | m2 |  | 625.50 |  |

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 warstwa średniej grubości około 3cm (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 004 – km 0 + 090 86mb x 3.15m = 270.90m2 x 0.03m = 8.13m3 km 0 + 150 – km 0 + 410 260mb x 3.15m = 819m2 x 0.03m = 24.57m3 ilość wg „Tabeli uzupełnienia ubytków nawierzchni” – 19.50m3 Razem: 52.20m3 | m3 | 52.20 |
| 8. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 280 – km 0 + 380 100mb x 3.15m = 315m2 Razem: 315m2 | m2 | 315.00 |
| 9. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 090 – km 0 + 150 60mb x 3.15m = 189m2 km 0 + 410 – km 0 + 520 110mb x 3.15m = 346.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 90m2 Razem: 625.50m2 | m2 | 625.50 |
| 10. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 004 – km 0 + 090 86mb x 3.15m = 270.90m2 km 0 + 150 – km 0 + 410 260mb x 3.15m = 819m2 Razem: 1089.90m2 | m2 | 1089.90 |
| 11. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 0 + 090 – km 0 + 150 60mb x 3.15m = 189m2 km 0 + 410 – km 0 + 520 110mb x 3.15m = 346.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 90m2 Razem: 625.50m2 | m2 | 625.50 |

| Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi rozjazd km 0 + 000: (12m + 3m)2 x 4mb = 30m2 km 0 + 004 – km 0 + 520 516mb x 3.10m = 1599.60m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 90m2 Razem: 1719.60m2 | m2 | 1719.60 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |
| 13. | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 71.50m2 Razem: 71.50m2 | m2 | 71.50 |
| 14. | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 71.50m2 Razem: 71.50m2 | m2 | 71.50 |
| 15. | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 71.50m2 Razem: 71.50m2 | m2 | 71.50 |
| 16. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 71.50m2 Razem: 71.50m2 | m2 | 71.50 |