TABELA ZJAZDÓW

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105057R

W MIEJSCOWOŚCI WERCHRATA

KM 0 + 000 – KM 0 + 520

| Lp. | Kilometr drogi | Beton asfaltowy gr. 5cm [m2] | Kruszywo kamienne [m2] | Rodzaj zjazdu [fi/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0+008 str. L | 5m x 1.50m = 7.50m2 | 5m x 1.50m = 7.50m2 | zjazd do gosp. |
| 2. | 0+095 str. P | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. 40/6 |
| 3. | 0+165 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. |
| 4. | 0+190 str. L | 5m x 2m = 10m2 | 5m x 2m = 10m2 | zjazd do gosp. |
| 5. | 0+383 str. L | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd do gosp. |

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm: 71.50m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 71.50m2

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 71.50m2

Rury fi 40: dł. 6mb

Wykop: 71.50m2 x 0.40m = 28.60m3