OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105057R

W MIEJSCOWOŚCI WERCHRATA

KM 0 + 000 – KM 0 + 520

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105057R w miejscowości Werchrata                     km 0 + 000 – km 0 + 520 znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Werchrata. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000:krawędź skrzyżowania z drogą powiatową nr 1644R Narol - Werchrata

- KPO km 0 + 520:  przed istniejącą linią energetyczną napowietrzną

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 520:  3.00m

- szerokość pobocza 0.50m – 1.00m

- nawierzchnia drogi km 0 + 000 – km 0 + 520  kamienna z ubytkami

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy falisty

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie falistym. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne miejscowości Werchrata. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Werchrata działki nr ewidencyjny: 125.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię kamienną od km 0 + 000 do km 0 + 520                              gr. około 10cm. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne wyboje i koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych    i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza i rowy

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.50m – 1.00m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są w złym stanie i wymagają odbudowy.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych. Rowy wymagają odbudowy.                           Na omawianym odcinku znajdują się następujące przepusty:

- przepust km 0 + 020 fi 40 dł. 7mb bez murków  do przebudowy

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól o nawierzchni gruntowej. Zjazdy posiadają części przelotowe z rur. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1644R Narol - Werchrata

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 520: 3.00m

- teren falisty

- przekrój poprzeczny szlakowy km  0 + 000 – km 0 + 520

- szerokość pobocza ziemnego str. L i P: 0.50m – 1.00m

- mijanki 3 szt. str. L i P: długości 10mb, szerokości 1.00m, skosy 1 : 5

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000:krawędź skrzyżowania z drogą powiatową nr 1644R Narol - Werchrata

- KPO km 0 + 520:  przed istniejącą linią energetyczną napowietrzną

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój i obejmuje działki obręb geodezyjny Werchrata działki   nr ewidencyjny 125. W związku z przebiegiem drogi km 0 + 090 – km 0 + 150 i km 0 + 410 – km 0 + 520 po działce innej niż pas drogowy należy ją przełożyć na działkę nr ewidencyjny125.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 3cm z kruszywa 0/63, uzupełnienie istniejących kolein, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem 0/63 gr. 12cm, 20cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej                     gr. 6cm i ścieralnej gr. 3cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy, jednostronny                                              na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 004

- 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

Projektowana nawierzchnia km 0 + 004 – km 0 + 090 i km 0 + 150 – km 0 + 410

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga! zostanie wykonana w II etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 12cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 3cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 090 – km 0 + 150 i km 0 + 410 – km 0 + 520

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga! zostanie wykonana w II etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana dodatkowa podbudowa km 0 + 280 – km 0 + 380

- 10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2  Uwaga! zostanie wykonana w II etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga: W związku z istniejącym przebiegiem drogi i małym natężeniem ruchu można wykonać projektowaną nawierzchnię bitumiczną w dwóch etapach tzn.

1 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 6cm + wzmocnienie

2 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 3cm

4.5 Rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Rowy   na w/w odcinku wymagają odbudowy. W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty:

- km 0 + 020 – km  0 + 100 str. L: odbudowa rowu śr. gł. 30cm – 50cm

- km 0 + 004 – km  0 + 380 str. P: odbudowa rowu śr. gł. 30cm – 50cm

Wykonując odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów należy wykorzystać przy formowaniu nasypów                      i poboczy ziemnych str. L i P.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw. Lokalizacja    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów i części przelotowych.

  - Odwodnienie

Na omawianym odcinku projektuje się przebudowę przepustów.

- przepust km 0 + 020 fi 40 dł. 7mb wykonanie części przelotowej z wykonaniem murków czołowych

Na przepustach projektuje się: rozebranie istniejących przepustów, murków czołowych i  wykonanie przebudowy istniejących części przelotowych, wykonanie murków czołowych. Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu                                       i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy wykonać betonowe z betonu B – 25 na ławie fundamentowej z betonu B – 20. Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie)                                   i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej  z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową wlot i wylot przepustów.

4.8 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1644R Narol - Werchrata

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. W celu bezpiecznego wyjazdu                       z drogi projektuje się następujące oznakowanie (słupek i tablice znaku).

- km 0 + 015 str. L znak B –  20, słupek stalowy

Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami)

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Werchrata działki nr ewidencyjny: 125