PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105052R

W MIEJSCOWOŚCI KRZYWE

KM 0 + 740 – KM 1 + 400

KOSZTY KWALIFIKOWANE

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST |  | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY ZIEMNE WYKOPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | kalkulacja własna D – 02.01.01 |  | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto ilość wg „Tabeli zjazdów” – 44m3 Razem: 44m3 | m3 |  | 44.00 |  |  |
|  | 2. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 0 + 740 – km 1 + 400 pobocze str. L 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 pobocze str. P 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 Razem: 264m3 – 44m3 = 220m3 | m3 |  | 220.00 |  |  |
|  | ROBOTY ZIEMNE NASYPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III km 0 + 740 – km 1 + 400 pobocze str. L 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 pobocze str. P 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 Razem: 264m3 | m3 |  | 264.00 |  |  |
|  | 4. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 20cm w gruncie kat. III km 0 + 740 – km 1 + 400 pobocze str. L 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 pobocze str. P 660mb x 1.00m x 0.20m = 132m3 Razem: 264m3 | m3 |  | 264.00 |  |  |
|  | 5. |  | kalkulacja własna D – 02.03.01 |  | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 740 – km 1 + 400 pobocze str. L 660mb x 1.00m = 660m2 pobocze str. P 660mb x 1.00m = 660m2 Razem: 1320m2 | m2 |  | 1320.00 |  |  |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | kalkulacja własna D – 04.03.01 |  | Mechaniczne odkrycie krawędzi jezdni równiarką z oczyszczeniem i usunięciem urobku poza pobocze grunt kat. III km 0 + 740 – km 1 + 400 str. P 660mb x 0.30m = 198m2 km 0 + 740 – km 1 + 400 str. L 660mb x 0.30m = 198m2 Razem: 396m: 1119.60 26345.8asfaltejącą000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000m2 |  |  | m2 |  | 396.00 |  |
| 7. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 warstwa średniej grubości około 2cm (Uwaga! warstwa układana rozściełaczem łącznie z zasadniczą warstwą podbudowy) km 0 + 740 – km 1 + 390 650mb x 3.65m = 2372.50m2 x 0.02m = 47.45m3 ilość wg „Tabeli uzupełnienia ubytków nawierzchni” – 20.20m3 Razem: 67.65m3 |  |  | m3 |  | 67.65 |  |

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozściełaczem) km 0 + 890 – km 0 + 990 100mb x 3.65m = 365m2 km 1 + 210 – km 1 + 310 100mb x 3.65m = 365m2 Razem: 730m2 | m2 | 730.00 |
| 9. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozściełaczem) km 0 + 740 – km 0 + 890 150mb x 3.65m = 547.50m2 km 0 + 990 – km 1 + 210 220mb x 3.65m = 803m2 km 1 + 310 – km 1 + 390 80mb x 3.65m = 292m2 Razem: 1642.50m2 | m2 | 1642.50 |
| 10. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozściełaczem) km 0 + 740 – km 1 + 390 650mb x 3.60m = 2340m2 Razem: 2340m2 | m2 | 2340.00 |
| 11. |  | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi km 0 + 740 – km 1 + 400 660mb x 3.60m = 2376m2 Razem: 2376m2 | m2 | 2376.00 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 176m2 Razem: 176m2 | m2 | 176.00 |
| 13. |  | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 176m2 Razem: 176m2 | m2 | 176.00 |
| 14. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 176m2 Razem: 176m2 | m2 | 176.00 |
| 15. |  | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 176m2 Razem: 176m2 | m2 | 176.00 |