OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105077R

W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 0 + 397

KM 0 + 577 – KM 1 + 597

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105077R w miejscowości Wólka Horyniecka                     km 0 + 000 – km 0 + 397 oraz km 0 + 577 – km 1 + 597 o łącznej dł. 1417mb znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Wólka Horyniecka i Horyniec. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój                             a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

odcinek nr 1:

- PPO km 0 + 000: skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec – Wólka Horyniecka

- KPO km 0 + 397: początek istniejącej nawierzchni bitumicznej

odcinek  nr 2:

- PPO km 0 + 577: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 597: granica działki Gminy Horyniec – Zdrój

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 397 oraz 0 + 577 – km 1 + 597:  3.00m z ubytkami

- szerokość pobocza 0.75m – 1.25m

- nawierzchnia drogi km 0 + 000 – km 0 + 397 oraz 0 + 577 – km 1 + 597:  kamienna z ubytkami i gruntowa

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie płaskim. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Wólka Horyniecka. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Wólka  Horyniecka działki nr ewidencyjny: 158, 291, 328, 332.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię kamienną od km 0 + 000 do km 0 + 397 oraz                              od km 0 + 577 do km 1 + 295 gr. od 5cm do 10cm, natomiast od km 1 + 295 do km 1 + 597  gruntową. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne wyboje, spękania podłużne, poprzeczne                         i koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych   i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza i rowy

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.75m – 1.25m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie odcinkowej konserwacji poprzez odmulenie na dł. 385mb. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek: porostów, krzaków.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych. Na omawianym odcinku znajdują się następujące przepusty:

- przepust km 0 + 657 fi 50 dł. 6mb bez murków  stan dobry

- przepust km 0 + 965 fi 50 ukośny dł. 10mb bez murków do przebudowy

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól i lasów o nawierzchni gruntowej. Zjazdy posiadają części przelotowe z rur. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 397: 3.00m

km 0 + 577 – km 1 + 597: 3.00m

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 397 oraz km 0 + 577 – km 1 + 597

- szerokość pobocza ziemnego zmienna str. L i P: 0.75m – 1.25m

- mijanki 4 szt. str. L i P: długości 10mb, szerokości 1.00m, skosy 1 : 5

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany i niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

odcinek nr 1:

- PPO km 0 + 000: skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec – Wólka Horyniecka

- KPO km 0 + 397: początek istniejącej nawierzchni bitumicznej

odcinek  nr 2:

- PPO km 0 + 577: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 597: granica działki Gminy Horyniec – Zdrój

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój i obejmuje działki obręb geodezyjny Wólka Horyniecka działki                              nr ewidencyjny: 158, 291, 328, 332.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 3cm kruszywa sortowanego 0/63, uzupełnienie istniejących kolein, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem sortowanym gr.7cm i gr. 10cm, gr. 12cm  i  kruszywem sortowanym 0/32 gr. 7cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 3cm                          z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 170

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

Projektowana nawierzchnia km 0 + 170 – km 0 + 397

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

Projektowana nawierzchnia km 0 + 577 – km 1 + 235

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

Projektowana nawierzchnia km 1 + 235 – km 1 + 295

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

Projektowana nawierzchnia km 1 + 295 – km 1 + 597

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie koryta równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 15cm górna warstwa nawierzchni z z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie koryta ręcznie do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem

4.5 Rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie odcinkowej konserwacji poprzez odmulenie na dł. 385mb. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek: porostów, krzaków. Wykonując odmulenie i odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów                            a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt                          z odmulenia rowów i koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P.

W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty:

- km 0 + 590 – km 0 + 665 str. P: konserwację rowu poprzez mechanicznie koszenia rowu   z trawy i krzaków

- km 1 + 295 – km 1 + 520 str. P: konserwację rowu poprzez mechanicznie koszenia rowu   z trawy i krzaków

- km 0 + 645 – km 1 + 520 str. L: konserwację rowu poprzez mechanicznie koszenia rowu   z trawy i krzaków

(skarpa wewnętrzna, zewnętrzna, dno rowu i pobocze) odwiezieniem trawy i utylizacją

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

  - Odwodnienie

Na omawianym odcinku projektuje się przebudowę przepustów.

- przepust km 0 + 657 fi 50 dł. 6mb wykonanie murków czołowych

- przepust km 0 + 965 fi 50 ukośny dł. 10mb wykonanie części przelotowej z wykonaniem murków czołowych

Na przepustach projektuje się: rozebranie istniejących przepustów, murków czołowych i  wykonanie przebudowy istniejących części przelotowych, wykonanie murków czołowych. Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu                                       i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy wykonać betonowe z betonu B – 25 na ławie fundamentowej z betonu B – 20. (Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych ustawionych na ławie fundamentowej za zgodą inwestora)

Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej  z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową wlot i wylot przepustów.

4.8 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. W celu bezpiecznego wyjazdu                       z drogi projektuje się następujące oznakowanie (słupek i tablice znaku).

- km 0 + 015 str. L znak B –  20, słupek stalowy

Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami)

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Wólka Horyniecka działki nr ewidencyjny: 158, 291, 328, 332