PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105077R

W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 0 + 397

KM 0 + 577 – KM 1 + 597

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE WYKOPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 02.01.01 | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto koryto km 1 + 295 – km 1 + 597 – (most 13mb) 289mb x 3.15m = 910.35m2 x 0.20m = 182.07m3 ilość wg „Tabeli zjazdów” – 48m3, ilość wg „Tabeli mijanek” – 30m3 Razem: 260.07m3 | m3 | 260.07 |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 0 + 000 – km 0 + 397 pobocze str. L 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 pobocze str. P 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 km 0 + 577 – km 1 + 597 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 Razem: 315.90m3 – 260.07m3 = 55.83m3 | m3 | 55.83 |
| ROBOTY ZIEMNE NASYPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III km 0 + 000 – km 0 + 397 pobocze str. L 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 pobocze str. P 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 km 0 + 577 – km 1 + 597 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 Razem: 315.90m3 | m3 | 315.90 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 0 + 397 pobocze str. L 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 pobocze str. P 397mb x 0.75m x 0.15m = 44.66m3 km 0 + 577 – km 1 + 597 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m x 0.15m = 113.29m3 Razem: 315.90m3 | m3 | 315.90 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 397 pobocze str. L 397mb x 0.75m = 297.75m2 pobocze str. P 397mb x 0.75m = 297.75m2 km 0 + 577 – km 1 + 597 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m = 755.25m3 pobocze str. L 1020mb – 13mb most x 0.75m = 755.25m2 Razem: 2106m2 | m2 | 2106.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. III ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 120m2 | m2 | 120.00 |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy z kruszywa i koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 5mb = 30m2 rozjazd km 0 + 397: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 005 – km 0 + 394 389mb x 3.15m = 1225.35m2 km 0 + 577 – km 1 + 597 – (most 13mb) 1007mb x 3.15m = 3172.05m2 Razem: 4445.40m2 | m2 | 4445.40 |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem km 1 + 295 – km 1 + 597 – (most 13mb) 289mb x 3.15m = 910.35m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 1030.35m2 | m2 | 1030.35 |
| 9. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne profilowania istniejącej nawierzchni (uzupełnienie ubytków) kruszywem kamiennym sortowanym 0/63 warstwa grubości 10m ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 x 0.10m = 12m3 Razem: 12m3 | m3 | 12.00 |
| 10. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 5mb = 30m2 km 0 + 005 – km 0 + 170 165mb x 3.15m = 519.75m2 km 0 + 577 – km 1 + 235 685mb x 3.15m = 2072.70m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 2742.45m2 | m2 | 2742.45 |
| 11. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) rozjazd km 0 + 397: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 170 – km 0 + 394 224mb x 3.15m= 705.60m2 km 1 + 235 – km 1 + 295 60mb x 3.15m= 189m2 Razem: 912.60m2 | m2 | 912.60 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) km 1 + 295 – km 1 + 597 – (most 13mb) 289mb x 3.15m= 910.35m2 Razem: 910.35m2 | m2 | 910.35 |
| 13. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzcni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 5mb = 30m2 rozjazd km 0 + 397: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 005 – km 0 + 394 389mb x 3.10m = 1205.90m2 km 0 + 577 – km 1 + 597 – (most 13mb) 1007mb x 3.10m = 3121.70m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 4495.60m2 | m2 | 4495.60 |
| 14. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 5mb = 30m2 rozjazd km 0 + 397: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 005 – km 0 + 394 389mb x 3.05m = 1186.45m2 km 0 + 577 – km 1 + 597 – (most 13mb) 1007mb x 3.05m = 3071.35m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 4425.80m2 | m2 | 4425.80 |
| 15. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 3cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 5mb = 30m2 rozjazd km 0 + 397: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 005 – km 0 + 394 389mb x 3m = 1167m2 km 0 + 577 – km 1 + 597 1020mb x 3m = 3060m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 120m2 Razem: 4395m2 | m2 | 4395.00 |
| ZJAZDY KOD CPV 45232452-5 |  |  |  |  |
| 16. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. III ilość wg „Tabeli zjazdów” – 226m2 Razem: 226m2 | m2 | 226.00 |
| 17. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 226m2 Razem: 226m2 | m2 | 226.00 |
| 18. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem, i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 226m2 Razem: 226m2 | m2 | 226.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki ręcznie, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 226m2 Razem: 226m2 | m2 | 226.00 |
| ROWY KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 20. | kalkulacja własna D – 06.04.01 | Wykonanie odmulenia rowu z namułu mechanicznie z odwiezieniem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km warstwa gr. 30cm – 50cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odmulenia rowu należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu Uwaga! km zostanie wskazany po wykonaniu karczowania krzaków w miejscach zamulenia rowu i utrudnionego spływu wód str. P lub str. L: 385mb Razem: 385mb | mb | 385.00 |