KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105077R

W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA HORYNIECKA

KM 0 + 000 – KM 0 + 397

KM 0 + 577 – KM 1 + 597

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych nr 158, 291, 328, 332 obręb geodezyjny Wólka Horyniecka stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 1.417 |  |  |
| 2. | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych, z usunięciem pozostałości po wykarczowaniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | ha | 0.15 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 50 koparką, z załadunkiem, rozładunkiem i transportem rur na odległość 15km w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 10.00 |  |  |
| 4. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 10cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 3km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 3.00 |  |  |
| 5. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III z transportem gruntu na odległość do 1km. Głębokość kopania do 1m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 6.78 |  |  |
| 6. | Ułożenie części przelotowej przepustu fi 50 na ławie z pospółki gr. 15cm rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne | mb | 10.00 |  |  |
| 7. | Wykonanie murków czołowych betonowych z betonu B – 25 na przepuście pod koroną drogi str. P i L w istniejącym cieku wodnym z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu B – 20. Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych ustawionych na ławie fundamentowej lub równoważnych | szt. | 4.00 |  |  |
| 8. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. I, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm (Uwaga! zasypka z piasku, materiał Wykonawcy) | m3 | 6.78 |  |  |
| 9. | Wykonanie ręczne podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m3 | 0.45 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.. | Wykonanie konserwacji pobocza i rowu poprzez mechanicznie koszenie z trawy i krzaków (skarpa wewnętrzna, zewnętrzna, pobocze) z odwiezieniem trawy i utylizacją | m2 | 2350.00 |  |  |
| 11. | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm, z wykopaniem dołu, zabetonowaniem i zasypaniem dł. słupka 3.50m | szt. | 3803: 152288 + 07tr. P: 435 + 50 i zwiększeniem szerokości nasypu0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.00 |  |  |
| 12. | Przymocowanie tablic (tablice wykonawcy) do słupków, tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie | in), słSkolin), słupek metalowy000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 szt. | 1.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |