OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI  WEWNĘTRZNEJ

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2324

W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 050

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 2324 znajduje się                      w miejsc. Horyniec - Zdrój obręb geodezyjny Horyniec  Zdrój na terenie Gminy Horyniec - Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd  mieszkańców do swoich posesji                                   w    miejsc. Horyniec - Zdrój. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec - Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Horyniec - Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania    wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 2243

- KPO km 0 + 050 koniec istniejącej drogi

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- droga charakterze gospodarczym dojazdowa do posesji

- szerokość jezdni 3.00m

- szerokość pobocza str. L i P 0.50m – 0.75m

- nawierzchnia drogi gruntowa

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne i podłużne

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- stan techniczny nawierzchnia zły

- Trasa

Objęta opracowaniem droga wewnętrzna  działka nr ewidencyjny 2324 znajduje się w miejsc.                          Horyniec - Zdrój położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich posesji.

3.3 Nawierzchnia

Istniejąca droga wewnętrzna działka nr ewidencyjny 2324 znajduje się     w miejsc. Horyniec - Zdrój                             km  0 + 000 – km 0 + 050 posiada nawierzchnię gruntową, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje  i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym  w okresie                             jesień – wiosna występują trudności z dojazdem do posesji.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.50m – 0.75m. Pobocza są nieregularne i zawyżone. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych  i poprzecznych                  do istniejących rowów a następnie do istniejących  cieków wodnych. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania.

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej i gruntowej. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan  istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- kategoria ruchu droga charakterze gospodarczym dojazdowa do posesji

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 050

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 050 – 3.00m

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 000 – km 0 + 050  str. L i P  0.50m – 0.75m

- projektowane wzmocnienie  nawierzchni z kruszywa + nawierzchnia bitumiczna

- odwodnienie drogi system spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi km 0 + 000 – km 0 + 050 teren zabudowany

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 2324

obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój

4.2 Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 2243

- KPO km 0 + 050 koniec istniejącej drogi

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę odsączającą  z piasku gr. 15cm i zasadnicza warstwę nawierzchni  z kruszywa sortowanego gr. 17cm, następnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 10cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni daszkowy na odcinku prostym 2% w kierunku poboczy.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 050

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga do wykonania w następnym etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm warstwa górna nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Uwaga: W związku z istniejącym przebiegiem drogi i małym natężeniem ruchu można wykonać projektowaną nawierzchnię bitumiczną w dwóch etapach tzn.

1 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 6cm + wzmocnienie

2 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 4cm

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane będą z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych    do istniejących rowów przydrożnych następnie w teren i do istniejących cieków wodnych. Grunt z koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw. Lokalizacja   i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

4.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

5.  KOLIZJE

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych  służb eksploatacyjnych

- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty.

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny

2324 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój