PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI  WEWNĘTRZNEJ

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2324

W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 050

ETAP I

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45233141-9 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 2324 obręb geodezyjny Horyniec – Zdrój stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach km 0 + 000– km 0 + 050: 50mb Razem: 50mb = 0.050km | km | 0.050 |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 40cm koryto km 0 + 000 – km 0 + 050: 50mb 50mb x 3.15m = 157.50m2 x 0.40m = 63m3 ilość wg Tabeli zjazdów: - 12m3 Razem: 75m3 | m3 | 75.00 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta km 0 + 000 – km 0 + 050 pobocze str. L 50mb x 0.75m = 37.50m2 x 0.10m = 3.75m3 pobocze str. P 50mb x 0.75m = 37.50m2 x 0.10m = 3.75m3 Razem: 7.50m3 | m3 | 7.50 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III pobocze str. L 50mb x 0.75m = 37.50m2 x 0.10m = 3.75m3 pobocze str. P 50mb x 0.75m = 37.50m2 x 0.10m = 3.75m3 Razem: 7.50m3 | m3 | 7.50 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 050 pobocze str. L 50mb x 0.75m = 37.50m2 pobocze str. P 50mb x 0.75m = 37.50m2 Razem: 75m2 | m2 | 75.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST |  | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy gruntowej, koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 003 – km 0 + 050 47mb x 3.15m = 148.05m2 Razem: 166.05m2 | m2 | 166.05 |  |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 003 – km 0 + 050 47mb x 3.15m = 148.05m2 Razem: 166.05m2 | m2 | 166.05 |  |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem, miałowaniem i zagęszczeniem walcem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) rozjazd km 0 + 000: (9m + 3m)/2 x 3mb = 18m2 km 0 + 003 – km 0 + 050 47mb x 3.15m = 148.05m2 Razem: 166.05m2 | m2 | 166.05 |  |
| ZJAZDY DO POSESJI KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 39m2 Razem: 39m2 |  | m2 | 39.00 |  |
| 10. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 39m2 Razem: 39m2 |  | m2 | 39.00 |  |
| 11. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 39m2 Razem: 39m2 |  | m2 | 39.00 |  |