KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI  WEWNĘTRZNEJ

DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 2324

W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 050

ETAP I

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 2324 obręb geodezyjny Horyniec – Zdrój stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.050 |  |  |
| 2. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 40cm | m3 | 75.00 |  |  |
| 3. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta | m3 | 7.50 |  |  |
| 4. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III | m3 | 7.50 |  |  |
| 5. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 75.00 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy gruntowej, koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 166.05 |  |  |
| 7. | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 166.05 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem, miałowaniem i zagęszczeniem walcem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 166.05 |  |  |
| 9. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 39.00 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 39.00 |  |  |
| 11. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 39.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |