OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH DZ. NR EWID. 2243, 2320, 2299

W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 330

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Mapa ewidencyjna skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych działka                           nr ewidencyjny 2243, 2320, 2299 znajduje się w miejsc. Horyniec - Zdrój obręb geodezyjny Horyniec  Zdrój na terenie Gminy Horyniec - Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd  mieszkańców do swoich posesji     w    miejsc. Horyniec - Zdrój. Administratorem drogi jest Gmina                      Horyniec - Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka przyjęto zgodnie z zakresem robót do wykonania                         i zawartymi porozumieniami pomiędzy Gminą Horyniec - Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy przyjęto do opracowania    wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź drogi powiatowej Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

- KPO km 0 + 330 za istniejącymi zjazdami str. L i P

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- droga charakterze gospodarczym dojazdowa do pól i posesji

- szerokość jezdni 3.50m  z ubytkami str. L i P

- szerokość pobocza str. L i P 0.50m – 1.00m

- nawierzchnia drogi z kruszywa i gruntowa

- odwodnienie drogi istniejące spadki poprzeczne, podłużne, przepusty i rowy

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- stan techniczny nawierzchnia zły

- Trasa

Objęta opracowaniem droga wewnętrzna  dojazdowa do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 2243, 2320, 2299 znajduje się w miejsc.  Horyniec - Zdrój położona jest w terenie płaskim. Droga przebiega przez tereny niezabudowane, stanowi dojazd okolicznych mieszkańców do swoich pól i posesji.

3.3 Nawierzchnia

Istniejąca droga wewnętrzna dojazdowa do gruntów rolnych działka nr ewidencyjny 2243, 2320, 2299 znajduje się     w miejsc. Horyniec - Zdrój  km  0 + 000 – km 0 + 190 posiada nawierzchnię z kruszywa, natomiast km 0 + 190 – km 0 + 330 posiada nawierzchnię gruntową, nawierzchnia na całym odcinku posiada liczne ubytki, wyboje  i koleiny. Istniejące droga posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych                           i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna w okresie letnim i suchym                                w okresie jesień – wiosna występują trudności z dojazdem do posesji.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.50m – 1.00m. Pobocza są nieregularne                               i zawyżone. Stan poboczy ogólnie zły może stanowić zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących przepustów, rowów  a następnie do istniejących cieków. Na omawianym odcinku występują następujące elementy odwodnienia:

- przepust km 0 + 142 fi 60 dł. 7mb bez murków czołowych do przebudowy

- przepust km 0 + 170 fi 60 dł. 7mb bez murków czołowych do przebudowy

Rowy na całym odcinku są zamulone i częściowo porośnięte krzakami:

- km 0 + 180 – km  0 + 240 str. L

- km 0 + 170 – km  0 + 330 str. P

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami powiatowymi, szczegółowe zestawienie skrzyżowań przedstawia „Tabela zjazdów”.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

  - Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej i gruntowej. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan  istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- kategoria ruchu droga charakterze gospodarczym dojazdowa do pól i posesji

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 330

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 330: 3.50m

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 000 – km 0 + 330  str. L i P  0.50m – 1.00m

- uzupełnieni ubytków nawierzchni km 0 + 000 – km 0 + 190 str. L: 0.35m  i str. P: 0.35m

- projektowane wzmocnienie  nawierzchni z kruszywa + nawierzchnia bitumiczna

- odwodnienie drogi system spadków podłużnych , poprzecznych, przepusty i rowy

- przebieg drogi km 0 + 000 – km 0 + 330 teren zabudowany

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny 2243,

2320, 2299 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój

4.2 Trasa

Zakres modernizacji nawierzchni przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź drogi powiatowej Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

- KPO km 0 + 330 za istniejącymi zjazdami str. L i P

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie warstwę odsączającą  z piasku gr. 15cm i zasadnicza warstwę nawierzchni  z kruszywa sortowanego gr. 12cm, 17cm, następnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego                        gr. 6cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 10cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu, spadek jezdni daszkowy na odcinku prostym 2% w kierunku poboczy.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 190

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga do wykonania w następnym etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm warstwa górna nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 7cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 190 – km 0 + 295

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga do wykonania w następnym etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm warstwa górna nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia km 0 + 295 – km 0 + 330

- 5cm warstwa górna nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia uzupełnienia ubytków km 0 + 000 – km 0 + 190

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 Uwaga do wykonania w następnym etapie

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm warstwa górna nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 7cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 10cm warstw dolna podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej ręcznie do zadanych spadków

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

- profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką do zadanych spadków

Uwaga: W związku z istniejącym przebiegiem drogi i małym natężeniem ruchu można wykonać projektowaną nawierzchnię bitumiczną w dwóch etapach tzn.

1 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 6cm + wzmocnienie

2 etap wykonanie warstwy bitumicznej gr. 4cm

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów, przepustu i istniejących cieków wodnych. W celu poprawy odwodnienia projektuje się następujące roboty na istniejących urządzeniach. Wykonanie przebudowy istniejących przepustów:

- przepust km 0 + 142 fi 60 dł. 7mb projektuje się przebudowę części przelotowej i murki czołowe

- przepust km 0 + 170 fi 60 dł. 7mb projektuje się przebudowę części przelotowej i murki czołowe

Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych                                  o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu  i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy wykonać z kapinosem z betonu B - 20. (Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych z kapinosem ustawionych na ławie fundamentowej)

Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50                           na podsypce cementowo – piaskowej  z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową wlot i wylot przepustu.

Na wylocie rowu krytego z rur PECOR OPTIMA SN6 fi 30 km 0 + 175 str. L  projektuje się wykonanie umocnienia z brukowca    o grubości  12cm – 16cm, ułożonego na podsypce  cementowo – pisakowej 1: 4                       z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

- wykonanie regulacji pionowej istniejących studzienki kanalizacji sanitarnej (studzienka betonowa z włazem

żeliwnym) do wymaganej rzędnej niwelety nawierzchni z odkopaniem studzienki, regulacją na betonie B - 15

i zasypaniem: studzienka km 0 + 185 str. L, studzienka km 0 + 263 str. P

- wykonanie odbudowy rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 3km warstwa

gr. 20cm – 40cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu

należy mechanicznie skosić trawy i porosty na skarpach i dnie rowu

- km 0 + 180 – km  0 + 240 str. L: odbudowa  rowu

- km 0 + 170 – km  0 + 330 str. P: odbudowa  rowu

Wykonując odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów a następnie należy prowadzić roboty w taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt z odmulenia rowów należy wykorzystać przy formowaniu nasypów                       i poboczy ziemnych str. L i P.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą powiatową Horyniec Zdrój – Wólka Horyniecka

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól. Lokalizacja   i szczegółowe zakresy robót przedstawiono na planie sytuacyjnym i  „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie części przelotowych i nawierzchni zjazdów. Projektuje się ułożenie części przelotowej  zjazdu z rur fi 40 ECOR OPTIMA SN6 dwuściennych karbowanych o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD lub równoważnych. Na zakończeniach rur PECOR OPTIMA SN6 fi 300 projektuje się wykonanie umocnienia z brukowca    o grubości  12cm – 16cm, ułożonego na podsypce  cementowo – pisakowej 1: 4                       z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

4.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. W celu bezpiecznego wyjazdu                       z drogi projektuje się następujące oznakowanie (słupek i tablice znaku).

- km 0 + 010 str. L znak B –  20, słupek stalowy

Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

5.  KOLIZJE

W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem

7. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych  służb eksploatacyjnych

- projektowane obiekty nie stwarzają zagrożenia p - poż

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty.

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga! w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego działka nr ewidencyjny

2243, 2320, 2299  obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój