KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH DZ. NR EWID. 2243, 2320, 2299

W MIEJSCOWOŚCI HORYNIEC – ZDRÓJ

KM 0 + 000 – KM 0 + 330

ETAP I

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie, niwelacja) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych działka nr ewidencyjny 2243, 2320, 2299 obręb geodezyjny Horyniec – Zdrój stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.33 |  |  |
| 2. | Mechaniczne karczowanie krzaków gęstych, z usunięciem pozostałości po wykarczowaniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | ha | 0.065 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 40 koparką, z załadunkiem, rozładunkiem i transportem rur na odległość 2km w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 24.00 |  |  |
| 4. | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 60 koparką, z załadunkiem, rozładunkiem i transportem rur na odległość 2km w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 14.00 |  |  |
| 5. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 10cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 2km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 7.00 |  |  |
| 6. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3km grunt. kat. III, wykonanie koryta | m3 | 198.56 |  |  |
| 7. | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III (Uwaga! grunt z koryta) | m3 | 49.50 |  |  |
| 8. | Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III | m3 | 49.50 |  |  |
| 9. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 495.00 |  |  |
| 10. | Wykonanie wykopu ręcznie w gruncie kat. III z transportem gruntu na odległość do 1km. Głębokość kopania do 2m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 8.00 |  |  |
| 11. | Ułożenie części przelotowej przepustu fi 60 na ławie z pospółki r. 15cm rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne. Uwaga! z odbudową rowów dopływowego i odpływowego w granicach pasa drogowego | mb | 14.00 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Wykonanie murków czołowych betonowych (zakończonych kapinosem) z betonu B – 25 na przepuście pod koroną drogi str. P i L w istniejącym cieku wodnym z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu B – 20. Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych ustawionych na ławie fundamentowej lub równoważnych | szt. | 4.00 |  |  |
| 13. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. I, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 20cm (Uwaga! zasypka z piasku, materiał Wykonawcy) | m3 | 8.00 |  |  |
| 14. | Wykonanie ręczne podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m3 | 1.05 |  |  |
| 15. | Uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 12.00 |  |  |
| 16. | Wykopy wykonywane mechanicznie o szerokości do 1mb i gł. 1mb z transportem samochodami samowyładowczymi urobku na odległość do 3km w gruncie kat. III z wyprofilowaniem dna wykopu | m3 | 9.00 |  |  |
| 17. | Wykonanie ręczne podsypki piaskowej o grubości 10cm, z wyprofilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 9.00 |  |  |
| 18. | Wykonanie rurociągu rowu krytego z rur PCV fi 300 lub równoważnych na przygotowanym podłożu | mb | 18.00 |  |  |
| 19. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. III, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 20cm | m3 | 9.00 |  |  |
| 20. | Wykonanie umocnienia wylotów przykanalików z brukowca o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na podsypce cementowo – pisakowej 1: 4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość brukowca na 1 szt. umocnienia 1m2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 21. | Wykonanie regulacji pionowej istniejących studzienki kanalizacji sanitarnej (studzienka betonowa z włazem żeliwnym) do wymaganej rzędnej niwelety nawierzchni z odkopaniem studzienki, regulacją na betonie B - 15 i zasypaniem | szt. | 2.00 |  |  |
| 22. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. III | m2 | 133.00 |  |  |
| 23. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy kamiennej i gruntowej pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 1226.25 |  |  |
| 24. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 133.00 |  |  |
| 25. | Wykonanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem | m2 | 511.00 |  |  |
| 26. | Wykonanie ręczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 grubość warstwy 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem | m3 | 13.30 |  |  |
| 27. | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem, miałowaniem i zagęszczeniem walcem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 715.25 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Wykonanie mechanicznie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem miałowaniem i zagęszczeniem walcem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozścielaczem) | m2 | 511.00 |  |  |
| 29. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 100.00 |  |  |
| 30. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 100.00 |  |  |
| 31. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem, i zagęszczeniem walcem | m2 | 100.00 |  |  |
| 32. | Ułożenie części przelotowej w istniejącym rowie z zasypaniem gruntem kat. III, rury fi 40 PECOR OPTIMA SN6 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 6kPa z PEHD lub równoważne na ławie z pospółki gr. 10cm. | mb | 24.00 |  |  |
| 33. | Wykonanie umocnienia wylotów z brukowca o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na podsypce cementowo – pisakowej 1: 4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość brukowca na 1 szt. umocnienia 1m2 | szt. | 8.00 |  |  |
| 34. | Wykonanie odbudowy rowu mechanicznie z odwiezieniem urobku na odległość do 3km warstwa gr. 20cm – 40cm z wyprofilowaniem dna i skarp (ilość 1.60m2/mb), przed wykonaniem odbudowy rowu należy mechanicznie skosić | mb | 220.00 |  |  |
| 35. | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm, z wykopaniem dołu, zabetonowaniem i zasypaniem dł. słupka 3.50m | szt. | 3803: 152288 + 07tr. P: 435 + 50 i zwiększeniem szerokości nasypu0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001.00 |  |  |
| 36. | Przymocowanie tablic (tablice wykonawcy) do słupków, tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie | in), słSkolin), słupek metalowy000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 szt. | 1.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |