KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105051R

W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE

KM 1 + 336 – KM 1 + 720

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych 275, 469, 261/1, 491, 497 obręb geodezyjny Podemszczyzna stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.384 |  |  |
| 2. | Mechaniczne rozebranie części przelotowych przepustów rurowych fi 60 koparką, z załadunkiem, rozładunkiem i transportem rur na odległość 5km w miejsce wskazane przez Inwestora | mb | 18.00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 10cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 5km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 4.00 |  |  |
| 4. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III z transportem gruntu na odległość do 1km. Głębokość kopania do 1m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 5.76 |  |  |
| 5. | Ułożenie części przelotowej przepustu 2 fi 60 na ławie z pospółki gr. 15cm rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne. Uwaga! do kalkulacji należy przyjąć 18mb rury fi 60 | mb | 9.00 |  |  |
| 6. | Wykonanie murków czołowych betonowych z betonu B – 20 na przepuście pod koroną drogi str. P i L (przepust 2 fi 60) w istniejącym cieku wodnym z wykonaniem fundamentu pod murek z betonu B – 20. Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych ustawionych na ławie fundamentowej równoważnych | szt. | 2.00 |  |  |
| 7. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. I, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm. Uwaga! zasypka z piasku, materiał Wykonawcy | m3 | 5.76 |  |  |
| 8. | Wykonanie ręczne podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 10cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m3 | 0.40 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 6.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |