TABELA ZJAZDÓW

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105051R

W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE

KM 1 + 336 – KM 1 + 720

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Kilometr drogi | Rozbiórka [fi/mb] | Beton asfaltowy [m2] | Kruszywo sortowane [m2] | Rodzaj zjazdu [fi/mb] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1+341 str. L | - | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | (9m + 3m)/2 x 3m = 18m2 | zjazd zbiorczy |
| 2. | 1+347 str. P | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 3. | 1+445 str. L | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 4. | 1+534 str. P | - | (13m + 5m)/2 x 5m = 45m2 | (13m + 5m)/2 x 5m = 45m2 | zjazd zbiorczy |
| 5. | 1+546 str. P | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 6. | 1+592 str. P | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 7. | 1+602 str. P | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 8. | 1+665 str. L | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |
| 9. | 1+705 str. P | - | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | 5mx3m=15m2+1m2=16m2 | zjazd do gosp. |

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm: 175m2

Warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 175m2

Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm: 79m2

Wykop: 175m2 x 0.10m: 17.50m3