OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105051R

W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE

KM 1 + 336 – KM 1 + 720

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 1000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacze                       km 1 + 336 – km 1 + 720 znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Puchacze. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój   autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania  wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 1 + 336: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 720: za istniejącym zjazdem str. L

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 1 + 336 – km 1 + 720:  3.00m – 3.50m

- szerokość pobocza 1.00m – 1.50m

- nawierzchnia drogi km 1 + 336 – km 1 + 720: stabilizacja cementem, kruszywa, gruntowa

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie płaskim. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Puchacze. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Podemszczyzna działki nr ewidencyjny 275, 469, 261/1, 491, 497.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię od km 1 + 336 do km 1 + 406 stabilizacja cementem, od km 1 + 406 do km 1 + 528 kamienną, od km 1 + 528 – km 1 + 720 gruntową. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne koleiny, wyboje, spękania podłużne i poprzeczne.   Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych   i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza i rowy

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 1.00m – 1.50m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie konserwacji poprzez odmulenie. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody                      z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek porostów, krzaków.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych. Na omawianym odcinku znajdują się następujące przepusty:

- przepust km 1 + 477: 2 fi 60 dł. 9mb bez murków czołowych do przebudowy

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól o nawierzchni gruntowej. Zjazdy posiadają części przelotowe z rur. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami zbiorczymi.

- km 1 + 341 str. L skrzyżowanie z drogą zbiorczą

- km 1 + 534 str. P skrzyżowanie z drogą zbiorczą

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 1 + 336 – km 1 + 720: 3.50m

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km 1 + 336 – km 1 + 720

- szerokość pobocza ziemnego zmienna str. L i P: 1.00m – 1.50m

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 1 + 336: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 720: za istniejącym zjazdem str. L

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej                                 i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Puchacze. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Podemszczyzna działki nr ewidencyjny               275, 469, 261/1, 491, 497.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 1cm kruszywa sortowanego 0/63, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 gr. od 12cm do 15cm, oraz kruszywem sortowanym 0/32 gr. 5cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego KR 1 -2 gr. 4cm i warstwy  ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 1 + 336 – km 1 + 528

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 5cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 1cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 1 + 528 – km 1 + 720

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 5cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

Uwaga! Przed wykonaniem warstwy  bitumicznej  należy nawierzchnię   z kruszywa skropić   lepiszczem

asfaltowym

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 15cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

4.5 Odwodnienie, Rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i wymagają jedynie konserwacji  poprzez odmulenie. Konserwacja rowu poprzez częściowe odcinkowe odmulenie rowu umożliwi spływ wody z drogi do istniejących cieków wodnych. Przed wykonaniem odmulenia rowu należy wykonać karczowanie istniejących samosiejek porostów, krzaków. Wykonując odmulenie i odbudowę istniejącego rowu należy zachować istniejące spadki podłużne. Przed wykonaniem robót należy zniwelować istniejący rów    a następnie należy prowadzić roboty                       w   taki sposób aby umożliwić spływ wody do istniejących cieków wodnych. rowy trapezowe. Parametry rowu: szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5. Grunt    z odmulenia rowów i koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P.  Wykonanie przebudowy istniejących przepustów:

- przepust km 1 + 477: 2 fi 60 dł. 9mb  projektuje się ułożenie rur i wykonanie murków czołowych

Projektuje się ułożenie części przelotowej z rur PECOR OPTIMA SN8 dwuściennych karbowanych                                  o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważnych. Przy przebudowie przepustów należy zachować istniejące rzędne posadowienia wlotu  i wylotu przepustu oraz spadki części przelotowej.  Murki czołowe należy wykonać  z betonu B - 20. (Uwaga! Inwestor dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych  ustawionych na ławie fundamentowej)

W celu poprawy spływu wód opadowych z przyległego terenu projektuje się następujące roboty:

- km 1 + 346 – km 1 + 498 str. L odmulenie rowu śr. gł. 30cm – 50cm

- km 1 + 388 – km 1 + 498 str. P odmulenie rowu śr. gł. 30cm – 50cm

Projektuje się uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej  z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową wlot i wylot przepustów.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

4.7 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami zbiorczymi.

- km 1 + 341 str. L skrzyżowanie z drogą zbiorczą

- km 1 + 534 str. P skrzyżowanie z drogą zbiorczą

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami)

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Podemszczyzna działki nr ewidencyjny: 275, 469, 261/1, 491, 497