SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D- 04.03.01.

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i odkrycie krawędzi jezdni równiarką PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105051R W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE  KM 0 + 297 – KM 0 + 751

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni i obejmują:

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni

- odkrycie krawędzi jezdni równiarką

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami                           i definicjami podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowi, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIAŁY

Nie wymagane

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Sprzęt do czyszczenia nawierzchni i odkrycia krawędzi

Do czyszczenia nawierzchni należy używać szczotek mechanicznych. Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. Ponadto zastosowanie mają: sprężarki, zbiorniki z wodą i szczotki ręczne.

Do usuwania darniny lub humusu z darniną  z krawędzi jezdni należy używać równiarek.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

5.2 Oczyszczenie nawierzchni

Odkrycie krawędzi jezdni i oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu równiarką lub ręcznie darniny lub humusu  z darniną o ile zalega nawierzchnię oraz na usunięci luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeb wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby na terenach nie zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa musi być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. Natychmiast po oczyszczeniu warstw podbudowy wykonawca powinien przystąpić do ułożenia warstwy wyrównawczej oraz warstw bitumicznych nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

6.2 Kontrola oczyszczenia nawierzchni

Kontrola jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania oczyszczenia powierzchni oczyszczonej jezdni.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

-  jednostką obmiarową odkrycia krawędzi i oczyszczenia nawierzchni jest: m2 – ilość wg przedmiaru robót

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór oczyszczonej nawierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających                         i ulegających zakryciu, określonych w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne".

Cena jednego metra kwadratowego [m2] oczyszczonej istniejącej nawierzchni obejmuje:

- dostarczenie odpowiedniego sprzętu

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni i odkrycie krawędzi z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb

- odkrycie krawędzi jezdni

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Należy stosować normy aktualne na dzień trwania robót