KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105051R

W MIEJSCOWOŚCI PUCHACZE

KM 0 + 297 – KM 0 + 751

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie płaskim (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych 541, 526, 469 obręb geodezyjny Podemszczyzna stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.454 |  |  |
| 2. | Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich, z usunięciem pozostałości po wykarczowaniu, ze złożeniem w stosy, załadunkiem, wywiezieniem i utylizacją | ha | 0.08 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej warstwa gr. 4cm koparką z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 1km w miejsce wskazane przez Inwestora (zacięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej piłą str. L i P) | m2 | 6.00 |  |  |
| 4. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kamiennej warstwa gr. 15cm koparką, z załadunkiem na środki transportu, rozładunkiem i odwiezieniem na odległość 1km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 6.00 |  |  |
| 5. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km grunt. kat. III, wykonanie koryta | m3 | 24.25 |  |  |
| 6. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) | m3 | 66.55 |  |  |
| 7. | Ręczne formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III (Uwaga! grunt z koryta i dokopu) | m3 | 90.80 |  |  |
| 8. | Mechaniczne zagęszczenie nasypów warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III | m3 | 90.80 |  |  |
| 9. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 908.00 |  |  |
| 10. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III z transportem gruntu na odległość do 1km. Głębokość kopania do 1m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 6.45 |  |  |
| 11. | Wykonanie uszczelnienia styków rur na przepuście, oczyszczenie miejsca łączenia rur, nałożenie opaski z betonu B – 20 na siatce RABITZA z ewentualnym wyrównaniem części przelotowej w planie | m3 | 0.93 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. III, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm (Uwaga! grunt z odkładu) | m3 | 6.45 |  |  |
| 13. | Wykonanie ręczne podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 przez ręczne profilowanie, warstwa grubości 25cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m3 | 1.50 |  |  |
| 14. | Uzupełnienie skarpy gruntem (uformowanie) i umocnienie skarpy płytami chodnikowymi 50 x 50 na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin mokrą zaprawą cementowo – piaskową | m2 | 6.00 |  |  |
| 15. | Mechaniczne odkrycie krawędzi jezdni równiarką z oczyszczeniem i usunięciem urobku poza pobocze grunt kat. III | m2 | 272.40 |  |  |
| 16. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej szczotkami z usunięciem zanieczyszczeń | m2 | 1861.40 |  |  |
| 17. | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/32 z rozścieleniem i zagęszczeniem średniej gr. 2cm (Uwaga! warstwa układana rozściełaczem łącznie z warstwą zasadniczą) | m3 | 7.38 |  |  |
| 18. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 369.00 |  |  |
| 19. | Mechaniczne wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 2cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy nawierzchnię skropić lepiszczem asfaltowym) | t | 93.08 |  |  |
| 20. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 1816.00 |  |  |
| 21. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 97.00 |  |  |
| 22. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 97.00 |  |  |
| 23. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 97.00 |  |  |
| 24. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 97.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |