PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 147018R

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

KM 0 + 000 – KM 0 + 939

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 10cm km 0 + 500 – km 0 + 939 439mb x 3.10m = 1360.90m2 x 0.10m = 136.09m3 ilość wg „Tabeli zjazdów” – 64.80m3 ilość wg „Tabeli mijanek” – 20.40m3 Razem: 221.29m3 | m3 | 221.29 |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 0 + 000 – km 0 + 939 pobocze str. L 939mb x 1m = 939m2 x 0.15m = 140.85m3 pobocze str. P 939mb x 1m = 939m2 x 0.10m = 140.85m3 Razem: 281.70m3 – 221.29m3 = 60.41m3 | m3 | 60.41 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta i dokopu km 0 + 000 – km 0 + 939 pobocze str. L 939mb x 1m = 939m2 x 0.15m = 140.85m3 pobocze str. P 939mb x 1m = 939m2 x 0.10m = 140.85m3 Razem: 281.70m3 | m3 | 281.70 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 0 + 939 pobocze str. L 939mb x 1m = 939m2 x 0.15m = 140.85m3 pobocze str. P 939mb x 1m = 939m2 x 0.10m = 140.85m3 Razem: 281.70m3 | m3 | 281.70 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 939 pobocze str. L 939mb x 1m = 939m2 pobocze str. P 939mb x 1m = 939m2 Razem: 1878m2 | m2 | 1878.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 275 – km 0 + 939 664mb x 3.10m = 2058.40m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 102m2 Razem: 2160.40m2 | m2 | 2160.40 |  |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym km 0 + 500 – km 0 + 939 439mb x 3.10m = 1360.90m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 102m2 Razem: 1462.90m2 | m2 | 1462.90 |  |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 warstwa grubości około 2cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni km 0 + 000 – km 0 + 275 275mb x 3.10m = 852.50m2 x 0.02m = 17.05m3 ilość wg „Tabeli uzupełnienia ubytków nawierzchni” - 6.97m3 Razem: 24.02m3 | m3 | 24.02 |  |
| 9. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą km 0 + 000 – km 0 + 275 275mb x 3.10m = 852.50m2 Razem: 852.50m2 | m2 | 852.50 |  |
| 10. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą km 0 + 275 – km 0 + 500 225mb x 3.10m = 697.50m2 Razem: 697.50m2 | m2 | 697.50 |  |
| 11. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą km 0 + 500 – km 0 + 939 439mb x 3.10m = 1360.90m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 102m2 Razem: 1462.90m2 | m2 | 1462.90 |  |
| 12. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego frakcji 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem. (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 0 + 000 – km 0 + 939 939mb x 3.10m = 2910.90m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 102m2 Razem: 3012.90m2 | m2 | 3012.90 |  |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę z kruszywa) km 0 + 000 – km 0 + 939 939mb x 3m = 2817m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 102m2 Razem: 2919m2 | m2 |  | 2919.00 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |
| 14. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 324m2 Razem: 324m2 | m2 | 324.00 |  |
| 15. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 324m2 Razem: 324m2 | m2 | 324.00 |  |
| 16. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 324m2 Razem: 324m2 | m2 | 324.00 |  |
| 17. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 324m2 Razem: 324m2 | m2 | 324.00 |  |