OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 147018R

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

KM 0 + 000 – KM 0 + 939

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy nawierzchnia drogi gminnej nr 147018R w miejscowości Nowiny Horynieckie znajduje się na terenie Gminy Horyniec - Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie, droga stanowi dojazd z  miejscowości Nowiny Horynieckie.  Administratorem drogi jest Gmina                           Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 koniec ściany lasu granica działki Nadleśnictwa Lubaczów

- KPO km 0 + 939 według wskazań w terenie za zjazdem str. P

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategoria D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2

- szerokość jezdni 3.00m

- szerokość pobocza ziemnego str. L od 0.75m do 1.25m

str. P od 0.75m do 1.25m

- nawierzchnia drogi kamienna km 0 + 000 – km 0 + 500

gruntowa   km 0 + 500 – km 0 + 939

- odwodnienie drogi system  spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga gminna działka nr ewidencyjny 350/1, 380 w miejsc. Nowiny Horynieckie położona jest                       w terenie płaskim. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec - Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny pól, łąk i lasów miejscowości Nowiny Horynieckie. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny  Nowiny Horynieckie działki   nr ewidencyjny 350/1, 380.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi  posiada nawierzchnię  km 0 + 000 – km 0 + 500                                                 kamienną, km  0 + 500 – 0 + 939 gruntową.  Droga posiada liczne koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych  i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna    z utrudnieniami.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości str. L 0.75m – 1.25m,                                       str. P 0.75m – 1.25m . Pobocza są nieregularne i zawyżone.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych                   do istniejących rowów i w teren. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia.

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do pól i lasów o nawierzchni gruntowej.  Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami.

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem  nie posiada oznakowania pionowego.

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategoria D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1-2

- teren płaski

- przekrój poprzeczny pól szlakowy km 0 + 000 – km 0 + 939

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 939: 3.00m

- projektowane mijanki str. L szer. 1m i str. P szer. 1m , dł. 10mb, ze skosami 1 : 7

- szerokość pobocza ziemnego km 0 + 000 – km 0 + 939 str. P: 0.75m   –  1.25m

km 0 + 000 – km 0 + 939 str. L: 0.75m   –  1.25m

- projektowana nawierzchnia drogi utwardzenie z kruszywa

- odwodnienie drogi przepusty, spadki podłużne i poprzeczne

- przebieg drogi teren niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 koniec ściany lasu granica działki Nadleśnictwa Lubaczów

- KPO km 0 + 939 według wskazań w terenie za zjazdem str. P

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi wewnętrznej stanowiącej własność  Gminy Horyniec - Zdrój. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny  Horyniec - Zdrój działki   nr ewidencyjny 350/1, 380.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącego terenu uwzględniając spadki podłużne i poprzeczne, oraz odprowadzenie wód z nawierzchni. Spadki podłużne niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi. W związku z tym, że istniejąca nawierzchnia posiada wyboje i koleiny przed wykonaniem zasadniczej warstwy nawierzchni należy wykonać koryto, profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do zadanych spadków. Następnie wykonać utwardzenie: dolną warstwę podbudowy  z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 5cm, gr. 10cm, 12cm   i górną  warstwę podbudowy  z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm. Następnie warstwą ścieralną z betonu asfaltowego gr. 6cm. Uwaga! niweletę nawierzchni należy dostosować do istniejącego teren śr. 10cm powyżej istniejącej niwelety nawierzchni gruntowej.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy i jednostronny  3%.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 275

- 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 5cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 275 – km 0 + 500

- 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 500 – km 0 + 939

- 6cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 15cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 6cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 5cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga! warstwę z kruszywa należy skropić lepiszczem asfaltowym

  - Odwodnienie, rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych                  do istniejących rowów i przepustów. Grunt z koryta należy wykorzystać przy formowaniu nasypów i poboczy ziemnych str. L i P. Na omawianym odcinku nie występują elementy odwodnienia.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw. Lokalizacja   i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

  - Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami.

4.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem  nie posiada oznakowania pionowego.

5.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb

6.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

7. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

8. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Nowiny Horynieckie działki nr ewidencyjny 350/1, 380