KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 147018R

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

KM 0 + 000 – KM 0 + 939

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 10cm | m3 | 221.29 |  |  |
| 2. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) | m3 | 60.41 |  |  |
| 3. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta i dokopu | m3 | 281.70 |  |  |
| 4. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III | m3 | 281.70 |  |  |
| 5. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 1878.00 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 2160.40 |  |  |
| 7. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1462.90 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym 0/63 warstwa grubości około 2cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni | m3 | 24.02 |  |  |
| 9. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą | m2 | 852.50 |  |  |
| 10. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą | m2 | 697.50 |  |  |
| 11. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowanie i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą | m2 | 1462.90 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego frakcji 0/32 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem. (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 3012.90 |  |  |
| 13. | Mechaniczne wykonanie ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę z kruszywa) | m2 | 2919.00 |  |  |
| 14. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 324.00 |  |  |
| 15. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 324.00 |  |  |
| 16. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 324.00 |  |  |
| 17. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 324.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |