OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 1 + 160 – KM 1 + 950

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105053R w miejscowości Polanka Horyniecka                     km 1 + 116 – km 1 + 950 znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Polanka Horyniecka i Nowe Brusno. Administratorem drogi jest Gmina Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 1 + 160: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 950: przed istniejącym  zjazd na z drogą leśną str. P

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2 uwaga! ruch pojazdów Nadleśnictwa Lubaczów z drzewem

- szerokość jezdni km 1 + 160 – km 1 + 950:  3.50m  z ubytkami

- szerokość pobocza 1.00m – 1.50m

- nawierzchnia drogi km 1 + 160 – km 1 + 950  kamienna z ubytkami, powierzchniowo utrwalana

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy falisty

- przebieg drogi teren  niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie falistym. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Nowe Brusno i Stare Brusno. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól                    i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Nowe Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2, obręb geodezyjny Stare Brusno działki nr ewidencyjny: 76/2.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię kamienną od km 1 + 160 do km 1 + 620.                                gr. od 10cm d0 15cm i kamienną powierzchniowo utrwalaną ze śladami dywanika bitumicznego                                         od km 1 + 620 do km 1 + 950. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne wyboje, spękania podłużne, poprzeczne  i koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych   i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza i rowy

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 1.00m – 1.50m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są częściowo zamulone. W przypadku problemów                                 z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych., rowy  wymagają odmulenia.                           Na omawianym odcinku nie występują przepusty i inne urządzenia inżynierskie.

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól i lasów o nawierzchni gruntowej. Zjazdy nie posiadają części przelotowych. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami.

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii L

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2 uwaga! ruch pojazdów Nadleśnictwa Lubaczów z drzewem

- szerokość jezdni km 1 + 160 – km 1 + 950: 3.50m

- teren falisty

- przekrój poprzeczny szlakowy km  1 + 160 – km 1 + 950

- szerokość pobocza ziemnego str. L i P: 1.00m – 1.50m

- mijanki 3 szt. str. L i P: długości 23mb, szerokości 3m, skosy dł. 17.50m

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren niezabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 1 + 160: koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej

- KPO km 1 + 950: przed istniejącym  zjazd na z drogą leśną str. P

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój i obejmuje działki obręb geodezyjny Nowe Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2, obręb geodezyjny Stare Brusno działki nr ewidencyjny: 76/2.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając profilowanie poprzeczne gr. średnio 2cm z kruszywa sortowanego 0/63, uzupełnienie istniejących kolein, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem sortowanym gr. 15cm i gr. 12cm  i  kruszywem sortowanym 0/32 gr. 5cm. Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm i ścieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 1 + 160 – km 1 + 620

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 1 + 620 – km 1 + 920

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 1 + 920 – km 1 + 950

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 20cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 30cm dolna warstwa podbudowy z  kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Uwaga! warstwę wiążącą należy skropić lepiszczem asfaltowym

4.5 Rowy

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa i prawa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Rowy   na w/w odcinku częściowo zamulone i  wymagają na chwilę obecna odmulenia. W przypadku problemów z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

  - Odwodnienie

Na omawianym odcinku nie występują przepusty i inne urządzenia inżynierskie.

4.8 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku nie występują skrzyżowania z drogami.

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służb.

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Nowe Brusno działki nr ewidencyjny: 4406/2, obręb geodezyjny Stare Brusno działki

nr ewidencyjny: 76/2