KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 1 + 160 – KM 1 + 950

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto | m3 | 203.85 |  |  |
| 2. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) | m3 | 191.15 |  |  |
| 3. | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III | m3 | 395.00 |  |  |
| 4. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III | m3 | 395.00 |  |  |
| 5. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 1580.00 |  |  |
| 6. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III | m2 | 364.50 |  |  |
| 7. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 364.50 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym warstwa średniej grubości około 2cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni | m3 | 84.97 |  |  |
| 9. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 1788.50 |  |  |
| 10. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 1095.00 |  |  |
| 11. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 30cm (w dwóch warstwach) z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 364.50 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 3208.50 |  |  |
| 13. | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 3169.00 |  |  |
| 14. | Mechaniczne wykonanie ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę wiążącą) | m2 | 3129.50 |  |  |
| 15. | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 54.00 |  |  |
| 16. | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem | m2 | 54.00 |  |  |
| 17. | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 20cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem | m2 | 54.00 |  |  |
| 18. | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 54.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |