DANE WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA

1. Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R W MIEJSCOWOŚCI

POLANKA HORYNIECKA KM 1 + 160 – KM 1 + 950

2. Zakres opracowania: 790mb

3. Istniejąca nawierzchnia: kamienna gr od 10cm do gr. 15cm

4. Szerokość drogi:  km 1 + 160 – km  1 + 950: jezdnia 3.50m  z ubytkami

5. Szerokość pobocza: zmienna 1.00m – 1.50m

6. Przebieg drogi: falisty

7. Kategoria ruchu: ruch pojazdów Nadleśnictwa Lubaczów, ruch gospodarczy KR 1 - 2

8. Odwodnienie: istniejące spadki podłużne i poprzeczne

8. Grunt: własność Gminy Horyniec – Zdrój działka nr ewidencyjny 76/2  obręb geodezyjny Stare Brusno,

nr 4406/2 obręb geodezyjny Nowe Brusno

9. Dane wg: ewidencji dróg

10. W opracowaniu ująć: roboty ziemne (pobocza),, wykonanie wzmocnienia (uwaga! występuje ruch pojazdów

Nadleśnictwa Lubaczów z drzewem w związku   z czym w opracowaniu należy przyjąć wzmocnienia

kruszywem i wykonanie nawierzchni  bitumicznej w dwóch warstwach 4cm + 4cm w uzgodnieniu

z Nadleśnictwem Lubaczów), przebudowa nawierzchni  zjazdów

11. Inwestor oświadcza, że trasa przebiegu drogi nie koliduje z urządzeniami infrastruktury technicznej

i przebieg drogi w terenie pokrywa się z przebiegiem drogi na mapie i uregulowany  jest stan prawny działek

(Gmina Horyniec – Zdrój posiada prawo do dysponowania działkami na cele budowlane)

12. Projektowana droga znajduje się na obszarze NATURA 2000 obszarze chronionego krajobrazu

13. Gmina Horyniec - Zdrój samodzielnie uzyska wszystkie niezbędne decyzje  środowiskowe, uzgodnienia

i pozwolenia zgodne z wymogami obowiązującego prawa

14. Uzgodniona konstrukcja nawierzchni z Gminą Horyniec – Zdrój i Nadleśnictwem Lubaczów

Projektowana nawierzchnia km 1 + 160 – km 1 + 620

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 1 + 620 – km 1 + 920

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia km 1 + 920 – km 1 + 950

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 12cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63

- 2cm warstwa profilowa z kruszywa sortowanego 0/63

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 20cm górna warstwa nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia mijanek

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 30cm dolna warstwa podbudowy  z kruszywa sortowanego 0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

......................................................

Gmina Horyniec - Zdrój