PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI  GMINNEJ NR 105053R

W MIEJSCOWOŚCI POLANKA HORYNIECKA

KM 1 + 160 – KM 1 + 950

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY ZIEMNE WYKOPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 02.01.01 | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III, koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km, koryto ilość wg „Tabeli zjazdów” – 21.60m3 ilość wg „Tabeli mijanek” – 182.25m3 Razem: 203.85m3 | m3 | 203.85 |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 1 + 160 – km 1 + 950 pobocze str. L 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 pobocze str. P 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 Razem: 395m3 – 203.85m3 = 191.15m3 | m3 | 191.15 |
| ROBOTY ZIEMNE NASYPY KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie i profilowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi ułożonego wzdłuż nasypu uzyskanego z koryta i dokopu, grunt kat. III km 1 + 160 – km 1 + 950 pobocze str. L 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 pobocze str. P 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 Razem: 395m3 | m3 | 395.00 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 10cm w gruncie kat. III km 1 + 160 – km 1 + 950 pobocze str. L 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 pobocze str. P 790mb x 1.00m x 0.25m = 197.50m3 Razem: 395m3 | m3 | 395.00 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 1 + 160 – km 1 + 950 pobocze str. L 790mb x 1.00m = 790m2 pobocze str. P 790mb x 1.00m = 790m2 Razem: 1580m2 | m2 | 1580.00 |

|  | Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 364.50m2 | m2 | 364.50 |
|  | 7. |  | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 364.50m2 | m2 | 364.50 |
|  | 8. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne profilowania istniejącej nawierzchni kruszywem sortowanym warstwa średniej grubości około 2cm, wykonywana łącznie z zasadniczą warstwą nawierzchni km 1 + 160 – km 1 + 950 790mb x 3.65m = 2883.50m2 x 0.02m = 57.67m3 ilość wg „Tabeli uzupełnienia ubytków nawierzchni” – 27.30m3 Razem: 84.97m3 | m3 | 84.97 |
| 9. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 1 + 160 – km 1 + 620 460mb x 3.65m = 1679m2 km 1 + 920 – km 1 + 950 30mb x 3.65m = 109.50m2 Razem: 1788.50m2 | m2 | 1788.50 |
| 10. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 1 + 620 – km 1 + 920 300mb x 3.65m = 1095m2 Razem: 1095m2 | m2 | 1095.00 |
| 11. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 30cm (w dwóch warstwach) z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 364.50m2 | m2 | 364.50 |
| 12. |  | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 1 + 160 – km 1 + 950 790mb x 3.60m = 2844m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 3208.50m2 | m2 | 3208.50 |
| 13. |  | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi km 1 + 160 – km 1 + 950 790mb x 3.55m = 2804.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 3169m2 | m2 | 3169.00 |

| Lp. |  | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Mechaniczne wykonanie ścieralnej wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę wiążącą) km 1 + 160 – km 1 + 950 790mb x 3.50m = 2765m2 ilość wg „Tabeli mijanek” – 364.50m2 Razem: 3129.50m2 | m2 | 3129.50 |
| ZJAZDY KOD CPV 45233222-1 |  |  |  |  |  |
| 15. | kalkulacja własna D – 04.01.01 |  | Ręczne profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ilość wg „Tabeli zjazdów” – 54m2 Razem: 54m2 | m2 | 54.00 |
| 16. | kalkulacja własna D – 04.02.01 |  | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku gr. 15cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 54m2 Razem: 54m2 | m2 | 54.00 |
| 17. | kalkulacja własna D – 04.04.04 |  | Wykonanie ręczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 20cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem walcem ilość wg „Tabeli zjazdów” – 54m2 Razem: 54m2 | m2 | 54.00 |
| 18. | kalkulacja własna D – 05.03.05 |  | Ręczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 5cm, rozścielenie mieszanki, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi ilość wg „Tabeli zjazdów” – 54m2 Razem: 54m2 | m2 | 54.00 |