KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 147005R

KM 0 + 000 – KM 0 + 300

W MIEJSCOWOŚCI  HORYNIEC - ZDRÓJ

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, grunt. kat. III - IV, wykonanie koryta średniej grubości 25cm - 30cm | m3 | 324.70 |  |  |
| 2. | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta | m3 | 90.00 |  |  |
| 3. | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III | m3 | 90.00 |  |  |
| 4. | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza | m2 | 600.00 |  |  |
| 5. | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem | m2 | 1112.40 |  |  |
| 6. | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1112.40 |  |  |
| 7. | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 1112.40 |  |  |
| 8. | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego frakcji 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem. (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) | m2 | 1097.60 |  |  |

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę z kruszywa) | m2 | 1082.80 |  |  |
| 10. | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 3cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi | m2 | 1068.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |