PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR EWID. 1134

KM 0 + 273 – KM 0 + 758

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 20cm uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. P: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 x 0.30m = 3.15m3 uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. L: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 x 0.30m = 3.15m3 km 0 + 573 – km 0 + 723 150mb x 3.15m = 472.50m2 x 0.20m = 94.50m3 ilość wg „Tabeli mijanek” – 22.40m3 Razem: 123.20m3 | m3 | 123.20 |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi grunt. kat. III, dokop (Uwaga! grunt Wykonawcy robót) km 0 + 273 – km 0 + 758 pobocze str. L 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 pobocze str. P 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 Razem: 145.50m3 – 123.20m3 = 22.30m3 | m3 | 22.30 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta i dokopu km 0 + 273 – km 0 + 758 pobocze str. L 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 pobocze str. P 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 Razem: 145.50m3 | m3 | 145.50 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 273 – km 0 + 758 pobocze str. L 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 pobocze str. P 485mb x 1m = 485m2 x 0.15m = 72.75m3 Razem: 145.50m3 | m3 | 145.50 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 273 – km 0 + 758 pobocze str. L 485mb x 1m = 485m2 pobocze str. P 485mb x 1m = 485m2 Razem: 970m2 | m2 | 970.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w gruncie kat. III uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. P: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. L: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 Razem: 21m2 | m2 | 21.00 |  |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 273 – km 0 + 758 485mb x 3.15m = 1527.75m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 64m2 Razem: 1591.75m2 | m2 | 1591.75 |  |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie ręczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. P: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. L: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 Razem: 21m2 | m2 | 21.00 |  |
| 9. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 20cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym km 0 + 573 – km 0 + 723 150mb x 3.15m = 472.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 64m2 Razem: 536.50m2 | m2 | 536.50 |  |
| 10. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie ręczne dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego 0/63 grubość warstwy 10cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. P: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 uzupełnienie podbudowy: km 0 + 723 – km 0 + 758 str. L: 0.30m 35mb x 0.30m = 10.50m2 Razem: 21m2 x 0.10m = 2.10m3 | m3 | 2.10 |  |
| 11. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 12cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) rozjazd km 0 + 273: (15m + 3m)/2 x 5mb = 45m2 km 0 + 278 – km 0 + 573 295mb x 3.15m = 929.25m2 Razem: 974.25m2 | m2 | 974.25 |  |
| 12. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 0 + 573 – km 0 + 723 150mb x 3.15m = 472.50m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 64m2 Razem: 536.50m2 | m2 | 536.50 |  |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 5cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) km 0 + 723 – km 0 + 758 35mb x 3.15m = 110.25m2 Razem: 110.25m2 | m2 | 110.25 |  |
| 14. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego frakcji 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem. (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) rozjazd km 0 + 273: (15m + 3m)/2 x 5mb = 45m2 km 0 + 278 – km 0 + 758 480mb x 3.10m = 1488m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 64m2 Razem: 1597m2 | m2 | 1597.00 |  |
| 15. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 6cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę z kruszywa) rozjazd km 0 + 273: (15m + 3m)/2 x 5mb = 45m2 km 0 + 278 – km 0 + 758 480mb x 3.05m = 1464m2 ilość wg „Tabeli mijanek” - 64m2 Razem: 1573m2 | m2 |  | 1573.00 |