OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 147005R

KM 0 + 000 – KM 0 + 580

W MIEJSCOWOŚCI  HORYNIEC - ZDRÓJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą

1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 2000

1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana przebudowa odcinka drogi gminnej nr 147005R w miejscowości    Horyniec - Zdrój                   km 0 + 000 – km 0 + 580 znajduje się na terenie Gminy Horyniec – Zdrój, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i stanowi dojazd do miejscowości Horyniec - Zdrój. Administratorem drogi jest Gmina                      Horyniec – Zdrój. Lokalizację projektowanego odcinka i zakres robót przyjęto zgodnie                                                        z porozumieniami  zawartymi pomiędzy Gminą Horyniec – Zdrój a autorem opracowania. Zakres przebudowy drogi gminnej przyjęto do opracowania wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź skrzyżowania z drogą gminną

- KPO km 0 + 580 za istniejącym zjazdem str. P

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejącego

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu  KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 580:  3.00m – 3.50m z ubytkami

- szerokość pobocza 0.50m – 1.00m

- nawierzchnia drogi km 0 + 000 – km 0 + 580  kamienna z ubytkami  przy krawędziach

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- teren przebiegu trasy płaski

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

- Trasa

Projektowana droga położona jest w terenie płaskim. Pas drogowy obejmują grunty będące własnością Gminy Horyniec – Zdrój. Zagospodarowanie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkalnej i gospodarczej, tereny rolne i leśne miejscowości Horyniec - Zdrój. Droga gminna stanowi dojazd mieszkańców do posesji, pól i lasów. Działki objęte przebudową obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój działki nr ewidencyjny: 2464, 2465, obręb geodezyjny Radruż działki nr ewidencyjny: 453/1.

3.3 Nawierzchnia

Istniejący odcinek drogi gminnej posiada nawierzchnię gruntowo-kamienną od km 0 + 000 do km 0 + 580.                                gr. od 7cm do 12cm. Nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym posiada liczne wyboje, spękania podłużne, poprzeczne  i koleiny. Istniejąca jezdnia posiada nienormatywne spadki poprzeczne na prostych                          i łukach. Stan techniczny nawierzchni ogólnie jest zły, droga jest przejezdna.

- Pobocza

Na omawianych odcinkach znajdują się pobocza ziemne o szerokości 0.50m – 1.00m. Pobocza są nieregularne i zawyżone.  Istniejące rowy przydrożne są w dobrym stanie i nie wymagają na chwilę obecną żadnych robót. W przypadku problemów z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.

- Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przy drodze gminnej i istniejących cieków wodnych. Rowy nie wymagają żadnych robót.                Na omawianym odcinku znajdują się następujące przepusty:

- przepust km 0 + 006 fi 60 dł.20mb bez murków  zamulony 80%

- Zjazdy

Na omawianym odcinku występują zjazdy do posesji, do pól i lasów o nawierzchni gruntowej. Zjazdy posiadają części przelotowe z rur. Zjazdy zlokalizowane są po obu stronach drogi. Szczegółowy stan istniejących zjazdów przedstawia „Tabela zjazdów”.

- Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą gminną

3.8 Oznakowanie pionowe

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego

3.9 Urządzenia obce

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawia na plan sytuacyjny. W terenie mogą znajdować się następujące urządzenia.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

- Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna kategorii D

- Vp = 30km/h, kategoria ruchu KR 1 – 2

- szerokość jezdni km 0 + 000 – km 0 + 580: 3.50m

- teren płaski

- przekrój poprzeczny szlakowy km  0 + 000 – km 0 + 580

- szerokość pobocza ziemnego str. L i P: 0.75m – 1.00m

- uzupełnienie ubytków nawierzchni km 0 + 300 – km 0 + 480 str. L i P 0.35m

- projektowana nawierzchnia drogi bitumiczna + wzmocnienie

- odwodnienie drogi system rowów otwartych, przepustów oraz spadków podłużnych i poprzecznych

- przebieg drogi teren zabudowany

- charakter ruchu ogólnodostępny, gospodarczy i turystyczny

4.2 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjęto do projektu wg poniższej lokalizacji:

- PPO km 0 + 000 krawędź skrzyżowania z drogą gminną

- KPO km 0 + 580 za istniejącym zjazdem str. P

Projektowana przebudowa znajduje się w całości w granicach pasa drogowego drogi gminnej stanowiącej własność Gminy Horyniec – Zdrój i obejmuje działki obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój działki                                    nr ewidencyjny: 2464, 2465, obręb geodezyjny Radruż działki nr ewidencyjny: 453/1.

4.3 Przekrój podłużny

Na całym odcinku niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejącej nawierzchni uwzględniając wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm, oraz wykonanie wzmocnienia nawierzchni kruszywem   sortowanym 0/63  gr. 7cm i gr. 15cm  i  kruszywem sortowanym 0/32 gr. 5cm.  Następnie projektuje się ułożenie warstwy wiążącej gr. 4cm z betonu asfaltowego KR 1 – 2 i warstwy ścieralnej gr. 3cm z betonu asfaltowego                           KR 1 - 2. Spadki podłużne  projektowanej niwelety uwarunkowano przebiegiem istniejącej drogi.

- Przekrój normalny

Spadek poprzeczny poboczy ziemnych 6% w kierunku rowu. Spadek jezdni daszkowy na prostej 2%.  Na łukach jednostronny wg istniejącego, rowy trapezowe, szerokość dna rowu 0.40m, pochylenie skarp od 1:1 do 1 : 1.5.

Projektowana nawierzchnia km 0 + 000 – km 0 + 300

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia km 0 + 300 – km 0 + 480

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 5cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  0/63

Projektowana nawierzchnia km 0 + 480 – km 0 + 580

- 3cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 4cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR 1 – 2

- 7cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego 0/32

- 15cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana uzupełnienia ubytków nawierzchni

- 10cm dolna warstwa podbudowy  z kruszywa sortowanego  0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

Projektowana nawierzchnia zjazdów

- 5cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2

- 15cm górna warstwa podbudowy z kruszywa sortowanego  0/63

- 15cm warstwa odsączająca z piasku

4.5 Odwodnienie

Wody powierzchniowe odprowadzane są z nawierzchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych odprowadzone są do istniejących rowów przydrożnych strona lewa a następnie do przepustów i cieków wodnych. Rowy   na w/w odcinku są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają na chwilę obecną żadnych robót. W przypadku problemów z odpływem wody Gmina Horyniec – Zdrój we własnym zakresie wykona niezbędne roboty w celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia.  Na omawianym odcinku projektuje się przebudowę przepustów.

- przepust km 0 + 006 fi 60 dł.20mb projektowane odmulenie części przelotowej i murki czołowe

Wykonanie ścianek czołowych umocnienie wylotów przepustu z kamienia   o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na podsypce  cementowo – pisakowej 1: 4  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość kamienia na 1 szt. umocnienia 2m2.

  - Zjazdy

Na projektowanym odcinku znajdują się zjazdy do gospodarstw, pól i zjazdy zbiorcze. Lokalizacja                    i szczegółowe zakresy robót przedstawiono w „Tabeli zjazdów”. W/w zjazdy są istniejące, roboty będą polegać jedynie na przebudowie nawierzchni zjazdów.

4.7 Skrzyżowania

Na omawianym odcinku występują skrzyżowania z drogami.

- km 0 + 000 skrzyżowanie z drogą gminną

5. OZNAKOWANIE PIONOWE

Odcinek objęty opracowaniem nie posiada oznakowania pionowego. W celu bezpiecznego wyjazdu                       z drogi projektuje się następujące oznakowanie (słupek i tablice znaku).

- km 0 + 015 str. L znak A  - 7, słupek stalowy

Projektuje się ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm ocynkowanych, montowanych, zabetonowanych i zasypaniem. Całkowita dł. słupka 3.5m. Tablice mocowane do słupków,  tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie.

6.  KOLIZJE

Usytuowanie urządzeń obcych przedstawiono na planie sytuacyjnym. W terenie mogą znajdować się

następujące urządzenia, oraz inne urządzenia nie ujęte na planie sytuacyjnym.

- sieć wodociągowa, kanalizacyjna

- linia energetyczna podziemna i naziemna

- lina teletechniczna podziemna i naziemna

- linia gazowa

Roboty w obrębie w/w urządzeń wykonywać ręcznie, pod nadzorem odpowiednich służby

7.  ZIELEŃ

Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje roślinność trawiasta oraz roślinność w postaci drzew                               i krzaków, których usytuowanie nie koliduje z przedmiotową  inwestycją. Drzewa i krzewy nie podlegające karczowaniu a mogące ulec zniszczeniu podczas robót budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

8. WPŁYW INWESTYCJI A ŚRODOWISKO ORAZ GOSPODARKA ODPADAMI

Planowane przedsięwzięcie poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze oraz komfort jazdy. Wpływ na środowisko nie ulegnie pogorszeniu. Realizacja inwestycji nie będzie powodowała wprowadzania do środowiska żadnych substancji i energii. Przeprowadzenie inwestycji będzie korzystne dla środowiska gdyż inwestycja nie spowoduje wzrostu oddziaływania na żaden z jego komponentów,  można natomiast spodziewać się zmniejszenia oddziaływania (w nawiązaniu do istniejącego) dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych, doprowadzeniu drogi do warunków normatywnych i uregulowaniu gospodarki wodami deszczowymi. W czasie trwania prac budowlanych nastąpi zwiększenie emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby spowodowane praca ciężkiego sprzętu. Oddziaływania te będą miały jednak charakter krótkotrwały, lokalny i odwracalny. Podczas realizacji inwestycji wystąpi krótkotrwały zwiększony poziom hałasu, ale już po zakończeniu robót ulegnie on zmniejszeniu (w porównaniu do obecnego poziomu) gdyż przejazd będzie odbywał się płynnie po równej nawierzchni. Poprawienie parametrów technicznych analizowanego odcinka drogi, przełoży się na zmniejszenie poziomu emisji hałasu do środowiska 
w nawiązaniu do stanu istniejącego. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady należy segregować                           a ewentualne odpady niebezpieczne gromadzić w pojemnikach odpornych na działanie odpadów niebezpiecznych.| Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                    (Dz. U. z 2010r. nr 185 z późniejszymi zmianami).

9. UWAGI KOŃCOWE

- roboty w rejonach kolizji wykonywać szczególnie ostrożnie pod nadzorem właściwych służb eksploatacyjnych

- roboty ziemne w obrębie kolizji wykonywać ręcznie

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzeń

- materiały stosowane do wykonania robót powinny posiadać niezbędne atesty i być dopuszczone do obrotu

w krajach UE

- na czas wykonywania robót należy zabezpieczyć plac budowy oraz wykonać niezbędny plan oznakowania

robót i ich zabezpieczenia

- uwaga w/w opracowanie służy jedynie jako materiał do przetargu

- uwaga! przed wykonaniem robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego.  Działki objęte przebudową

obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój działki nr ewidencyjny: 2464, 2465, obręb geodezyjny Radruż działki

nr ewidencyjny: 453/1