PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 147005R

KM 0 + 000 – KM 0 + 300

W MIEJSCOWOŚCI  HORYNIEC - ZDRÓJ

KOSZTY KWALIFIKOWANE

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 3km, grunt. kat. III - IV, wykonanie koryta średniej grubości 25cm - 30cm rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 x 0.30m = 9.60m3 skarpa km 0 + 020 – km 0 + 050 str. P 30mb x (3m x 1m)/2 = 45m3 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.65m = 1080.40m2 x 0.25m = 270.10m3 Razem: 324.70m3 | m3 | 324.70 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z koryta km 0 + 000 – km 0 + 300 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 Razem: 90m3 | m3 | 90.00 |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 000 – km 0 + 300 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 Razem: 90m3 | m3 | 90.00 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 000 – km 0 + 300 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 Razem: 600m2 | m2 | 600.00 |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 5. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.65m = 1080.40m2 Razem: 1112.40m2 | m2 | 1112.40 |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.65m = 1080.40m2 Razem: 1112.40m2 | m2 | 1112.40 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. |  | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne dolnej warstwy podbudowy z kruszywa sortowanego frakcji 0/63 gr. 15cm z rozścieleniem, profilowaniem i zagęszczeniem na mokro z polewaniem wodą (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.65m = 1080.40m2 Razem: 1112.40m2 | m2 | 1112.40 |  |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechaniczne górnej warstwy nawierzchni z kruszywa sortowanego frakcji 0/32 gr. 7cm z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem. (Uwaga! warstwa układana rozkładarką) rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.60m = 1065.60m2 Razem: 1097.60m2 | m2 | 1097.60 |  |
| 9. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 4cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi. (Uwaga! przed wykonaniem warstwy należy skropić lepiszczem warstwę z kruszywa) rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.55m = 1050.80m2 Razem: 1082.80m2 | m2 |  | 1082.80 |
| 10. | kalkulacja własna D – 05.03.05 | Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1 - 2, warstwa gr. 3cm, rozścielenie mieszanki rozkładarką, zagęszczenie walcami i transport mieszanki do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi rozjazd km 0 + 000:(11.50m x 3.50m)/2 x 4m = 32m2 km 0 + 004 – km 0 + 300 296mb x 3.50m = 1036m2 Razem: 1068m2 | m2 |  | 1068.00 |