KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR EWID. 1134

KM 0 + 273 – KM 0 + 758

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy drogi w terenie pagórkowatym (wyznaczenie elementów drogi w planie) oraz wyznaczeniem pasa drogowego na roboczo w granicach działek ewidencyjnych nr 1134 obręb geodezyjny Horyniec - Zdrój, stanowiących pas drogowy (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na aktualnych mapach | km | 0.485 |  |  |
| 2. | Wykonanie wykopu mechanicznie w gruncie kat. III z transportem gruntu na odległość do 1km. Głębokość kopania do 1m, wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz odkładu | m3 | 4.56 |  |  |
| 3. | Ułożenie części przelotowej przepustu fi 60 na ławie z pospółki gr. 15cm rury PECOR OPTIMA SN8 dwuścienne karbowane o sztywności obwodowej 8kPa z PEHD lub równoważne | mb | 8.00 |  |  |
| 4. | Wykonanie umocnienia wylotów przepustu z kamienia o grubości 12cm – 16cm, ułożonego na podsypce cementowo – pisakowej 1: 4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ilość kamienia na 1 szt. umocnienia 2m2 | szt. | 2.00 |  |  |
| 5. | Mechaniczne zasypanie wykopu, grunt kat. I, z mechanicznym zagęszczeniem warstwami gr. 25cm (Uwaga! zasypka z piasku, materiał Wykonawcy) | m3 | 4.56 |  |  |
| 6. | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych fi 50mm z wykopaniem dołu, zabetonowaniem i zasypaniem dł. słupka 3.50m | szt. | 3803: 152288 + 07tr. P: 435 + 50 i zwiększeniem szerokości nasypu0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002.00 |  |  |
| 7. | Przymocowanie tablic (tablice wykonawcy) do słupków, tablice znaków z foli odblaskowej 3M, wielkość średnie | in), słSkolin), słupek metalowy000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 szt. | 2.00 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23%: |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |