TABELA MIJANEK

PRZEBUDOWA DROGI DZIAŁKA NR EWID. 1134

KM 0 + 273 – KM 0 + 758

W MIEJSCOWOŚCI NOWINY HORYNIECKIE

| NR MIJANKI | STR. DROGI | POWIERZCHNIA | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr 1 KM 0 + 130 | Str. P i L | [10x1 + 2x (1x7)/2] x 2 | 32m2 |
| NR 2 KM 0 + 320 | Str. P i L | [10x1 + 2x (1x7)/2] x 2 | 32m2 |
| RAZEM: |  |  | 64m2 |

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 6cm: 64m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/32 gr. 5cm: 64m2

Warstwa z kruszywa sortowanego 0/63 gr. 15cm: 64m2

Warstwa odsączająca z pisaku gr. 20cm: 64m2

Wykop: 22.40m3