Załącznik nr 1

„Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego 
w ramach programu Cyfrowa szkoła” dla Zespołu Szkół w Lubecku

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Rodzaj sprzętu / parametry |
| --- | --- |
| 1. | Przenośny komputer dla ucznia, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych - (20 szt.) |
|  | Wielkość ekranu: min 15,6 HD 16:9 |
|  | Typ ekranu: (podświetlenie High Brightness LED) |
|  | Rozdzielczość (minimum: 1366 x 768 pikseli) |
|  | Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 2,1 GHz, obsługujący instrukcje 64 bitowe posiadający zaimplementowany układ graficzny osiągający wynik nie mniejszy niż 1910 pkt w teście wydajności Passmark CPU |
|  | Pamięć operacyjna RAM (min 4 GB DDR3 1333MHz) |
|  | Karta graficzna HD zintegrowana, ilość pamięci: do 1696 MB pamięci wspólnej przy zainstalowanych 4 GB pamięci systemowej (w preinstalowanym 64-bitowym systemie operacyjnym), pamięć wspólna |
|  | Maksymalna obsługiwana: (8 GB) |
|  | Wolne złącza pamięci: (minimum 1) |
|  | Dysk twardy SATA o pojemności minimum 500 GB |
|  | Bateria litowo-jonowa, max czas pracy nie mniejszy niż 5 godz. wg testu Mobile Mark 2007 |
|  | Waga – (do 2,4 kg) |
|  | Minimalnie 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 w tym jedno Sleep-and-Charge |
|  | Wyjście słuchawkowe i mikrofonowe, obsługa audio w formacie HD |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100 Mbps, |
|  | Karta bezprzewodowa WLAN wbudowana 802.11 b/g/n, |
|  | Nagrywarka DVD-SuperMulti +-R DL |
|  | Kamera internetowa HD o rozdzielczości 1 megapiksela (1280 x 800) z wbudowanym mikrofonem |
|  | Złącze VGA |
|  | Złącze HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p |
|  | Bluetooth V 4 0. |
|  | Wbudowane 2 anteny do połączeń WiFi z układem automatycznej selekcji anteny o silniejszym sygnale |
|  | Osobna antena do połączenia Bluetooth |
|  | Czytnik kart MMC, SD, SDHS, SDXC |
|  | Pełnowymiarowa, płaska klawiatura z blokiem numerycznym |
|  | Urządzenie wskazujące touchpad z funkcjami multitouch z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania |
|  | Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy włączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy |
|  | Złącze typu Kensington Lock |
|  | Podręcznik użytkownika |
|  | Certyfikat Energy Star 5.0 |
|  | Trzyletnia gwarancja międzynarodowa, Dodatkowa gwarancja w pierwszym roku użytkowania -w przypadku nieumyślnego mechanicznego uszkodzenie laptopa przez użytkownika powodującego usterkę w jego prawidłowym działaniu. - bezpłatnie naprawa uszkodzonego sprzęt lub jeśli okaże się to niemożliwe, wymiana go na nowy. Gwarancją nie będą objęte: uszkodzenia baterii, anteny, przewodu zasilającego, przewodu łączącego różne urządzenia czy akcesoria, ani żadne inne wymienialne elementy niewymagające otwarcia notebooka, kradzież laptopa dokonana w wyniku włamania lub użycia przemocy – Zastąpienie skradzionego notebooka nowym. Wymagane oświadczenie producenta potwierdzające warunki gwarancji, zgodnie z warunkami oferowanymi dla danego sprzętu. |
|  | Narzędzia i sterowniki producenta |
|  | System operacyjny: (Windows 7 Home Premium PL 64-BIT, preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego |
|  | Pakiet Biurowy: (Microsoft Office 2010 STANDARD SNGL MOLP |
|  | Ochrona: oprogramowanie antywirusowe chroniące stacje robocze , licencja przynajmniej na dwa lata dla szkół, oprogramowanie musi zapewniać: - Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. - Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). - Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. - Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim. - Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim. - Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark. Ochrona antywirusowa i antyspyware - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. - System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. - Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). - Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. - Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. - Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. - Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. - W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. - Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). - Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. - Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. - Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. - Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. - Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. - Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. - W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne. - Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. - Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. - Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. - Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. - Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. - Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. - Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. - Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo. - Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. - Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. - Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym. - Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD, czytników kart, urządzeń Bluetooth, portów LPT/COM. - Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model. - Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia. - Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika. - W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. - Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika - Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). - Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów: - tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, - tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, - tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, - tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach. - Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. - Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. - Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. - Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. - Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. - Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. - Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http - Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). - Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa). - Aplikacja musi być w pełni zgodna z technologią Network Access Protection (NAP). - Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control (NAC). - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym. - W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji. - Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie. - Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. - Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Dodatkowo oprogramowanie musi zapewniać centralne zarządzanie i spełniać poniższe funkcje: - Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows. - Centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ Linux/ MAC OS. - Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych) z systemami operacyjnymi typu 2000/XP Professional/Vista/Windows7. - Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy - Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. - Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. - Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. - Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach 2000/2003/2008/2008R2 – 32 i 64-bitowe systemy. - Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do administratorów. - Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access. - Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. - Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych raportów na wskazany adres email. - Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera. - Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). - Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Po synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. - Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację. - Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. - Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. - W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną musi zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego. - Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https). - Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta. - Dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania. - Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji. - Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej. - Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików, które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. - Możliwość utworzenia grup, do których przynależność jest aplikowana dynamicznie na podstawie zmieniających się parametrów klientów w tym minimum w oparciu o: wersję bazy sygnatur wirusów, maskę wersji bazy sygnatur wirusów, nazwę zainstalowanej aplikacji, dokładną wersję zainstalowanej aplikacji, przynależność do domeny lub grupy roboczej, przynależność do serwera centralnego zarządzania, przynależności lub jej braku do grup statycznych, nazwę komputera lub jej maskę, adres IP, zakres adresów IP, przypisaną politykę, czas ostatniego połączenia z systemem centralnej administracji, oczekiwania na restart, ostatnie zdarzenie związane z wirusem, ostatnie zdarzenie związane z usługą programu lub jego procesem, ostatnie zdarzenie związane ze skanowaniem na żądanie oraz z nieudanym leczeniem podczas takiego skanowania, maską wersji systemu operacyjnego oraz flagą klienta mobilnego. - Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi. - Utworzone grupy dynamiczne mogą współpracować z grupami statycznymi. - Możliwość definiowania administratorów o określonych prawach do zarządzania serwerem administracji centralnej (w tym możliwość utworzenia administratora z pełnymi uprawnieniami lub uprawnienia tylko do odczytu). - W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru modułów, do których ma mieć uprawnienia: zarządzanie grupami, powiadomieniami, politykami, licencjami oraz usuwanie i modyfikacja klientów, zdalna instalacja, generowanie raportów, usuwanie logów, zmiana konfiguracji klientów, aktualizacja zdalna, zdalne skanowanie klientów, zarządzanie kwarantanna na klientach. - Możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory w celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera centralnego zarządzania. - Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają być logowane. - Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej. - Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają być widoczne. - Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące. - Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych - Administrator musi posiadać możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego. - Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem. - Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback). - Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności. - Wsparcie dla protokołu IPv6 - Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. - Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej. - Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu. - Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu. - Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania klienckiego. |
|  | Zarządzanie: oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb edukacyjnych, wspierania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów oraz system zbierania i analizowania odpowiedzi. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe – funkcjonalność centralnego zarządzania komputerami – system musi umożliwiać: - okresowe automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej (np. CPU, HDD, RAM, NETWORK, USB, PRINTER); - odczyt parametrów systemu operacyjnego (np. nazwa, wersja, klucz, SP, data instalacji); - odczyt informacji z BIOS/SMBIOS; - automatyczne wykrywanie zmian konfiguracji; - wydruk kartoteki stanowiska; - baza urządzeń dodatkowych (tworzenie, edycja, przenoszenie); - możliwość transferu urządzeń dodatkowych wraz z wydrukiem protokołu; - historia przesunięć sprzętu oraz przypisani urządzeń (stanowisko, grupa, użytkownik); - współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kreator etykiet, wydruk, inwentaryzacja); - zestawienie konfiguracji sprzętowej; - zestawienie systemów operacyjnych; - zestawienie duplikatów kluczy licencyjnych; - zestawienie urządzeń dodatkowych; - zestawienie aktywności użytkowników oraz stanowisk; - zestawienie posiadanych gwarancji; - przypisywanie skanów faktur zakupu; - możliwość ręcznego skanu konfiguracji; - możliwość skanowania PC nie podłączonego do LAN/WAN; - analiza urządzeń powiązanych (drukarki sieciowe i udostępnione); - okresowe automatyczne skanowanie zainstalowanego oprogramowania; - audyt oprogramowania (sygnatury aplikacji); - audyt plików multimedialnych; - baza posiadanych licencji aplikacji; - edycja karty licencyjnej; - przypisywanie i analiza kluczy licencyjnych – powiązanie licencji z bazą wykrytych aplikacji; - możliwość transferu licencji między stanowiskami wraz z wydrukiem protokołu;, przypisywanie licencji do stanowisk; - możliwość zdalnego odinstalowywania aplikacji; - przegląd zainstalowanych aplikacji wg. stanowisk; - brak występowania wybranej aplikacji wg. stanowisk; - raport zmian w oprogramowaniu; - zdalne usuwanie zabronionych plików (np. *.mp3, *.avi); - zarządzanie poprawkami systemowymi; - okresowe automatyczne skanowanie uruchamianych procesów oraz usług; - globalna baza procesów (nazwa, lokalizacja); definiowanie procesów zabronionych; odczyt on-line procesów oraz usług systemowych; zdalne zamykanie procesów; zdalne włączanie/wyłączanie usług; wymuszanie skanów sprzętu, oprogramowania, audytu plików; wysyłanie wiadomości grupowych oraz indywidualnych do stanowisk; dwukierunkowa linia poleceń; zarządzanie kontami użytkowników; eksploracja zawartości zdalnych dysków; podłączenie pulpitu zdalnego (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika); podgląd pulpitu stanowiska (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika); włączanie/wyłączanie/restart stanowiska; zmiana parametrów pracy Agenta (globalna, wg grup stanowisk oraz pojedynczych stanowisk); instalacja pakietów oprogramowania; obsługa funkcji iAMT; zdalna aktualizacja Agenta systemu; zmiana konfiguracji TCP/IP; zdalne zarządzanie stanowiskami poza siecią LAN; zarządzanie instalację drukarek (sterowniki, porty, urządzenia); graficzna analiza obciążenia RAM, CPU dla wybranego stanowiska; odczyt LOG z Agenta; przegląd LOG plików kopiowanych od/do wg stanowisk oraz użytkowników; blokada klasy FDD/CD/USB; blokada klasy USBSTORAGE (np. pendrive); blokada klasy MODEM (modemy PCMCIA/USB/wewn.); uzależnienie działania klasy MODEM od aktywnego połączenia LAN; autoryzacja wybranych urządzeń USB; przegląd urządzeń podłączanych do USBHUB – połączenie on-line z wybraną stacją; powiadomienia mailowe o przekroczeniu limitu kopiowania danych, tryb READONLY dla klasy USB. DODATKOWE WYMAGANIA DO SYSTEMU – system musi spełniać następujące wymagania: integrację z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów); współpraca z MsSQL Server 2005/2008/2012 również w wersji EXPRESS; aplikacja kliencka (agent) instalowany na stacji roboczej nie może wymagać do pracy zainstalowanego środowiska .NET Framework na stacji, na której jest instalowany; aplikacja kliencka (agent) musi być chroniony przed odinstalowaniem nawet na stacji roboczej z uprawnieniami systemowymi typu administrator; autoryzacje dostępu do konsoli zarządzającej poprzez fizyczny klucz HASP; skanowanie sieci LAN (analizę MAC adresów + alerty mailowe o nowych adresach w sieci). |
| 2 | Przenośny komputer dla nauczyciela, wraz z oprogramowaniem, lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera, wyposażone w zainstalowany system operacyjny oraz opcjonalnie (w zależności od rodzaju wybranego mobilnego urządzenia mającego funkcję komputera) oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzenia zajęć dydaktycznych - (5 szt.) |
|  | Wielkość ekranu: min 15,6 HD 16:9 |
|  | Typ ekranu: (podświetlenie High Brightness LED) |
|  | Rozdzielczość (minimum: 1366 x 768 pikseli) |
|  | Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości nie mniejszej niż 2,1 GHz, obsługujący instrukcje 64 bitowe posiadający zaimplementowany układ graficzny osiągający wynik nie mniejszy niż 2616 pkt w teście wydajności Passmark CPU |
|  | Pamięć operacyjna RAM (min 4 GB DDR3 1333MHz) |
|  | Karta graficzna HD zintegrowana z magistralą PCI Express, ilość pamięci: do 1696 MB pamięci wspólnej przy zainstalowanych 4 GB pamięci systemowej (w preinstalowanym 64-bitowym systemie operacyjnym), pamięć wspólna |
|  | Maksymalna obsługiwana: (8 GB) |
|  | Wolne złącza pamięci: (minimum 1) |
|  | Dysk twardy SATA o pojemności minimum 500 GB |
|  | Bateria litowo-jonowa, max czas pracy nie mniejszy niż 5 godz. wg testu Mobile Mark 2007 |
|  | Waga – (do 2,4 kg) |
|  | Minimalnie 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 w tym jedno Sleep-and-Charge |
|  | Wyjście słuchawkowe i mikrofonowe, obsługa audio w formacie HD |
|  | Karta sieciowa LAN 10/100 Mbps, |
|  | Karta bezprzewodowa WLAN wbudowana 802.11 b/g/n, |
|  | Nagrywarka DVD-SuperMulti +-R DL |
|  | Kamera internetowa HD o rozdzielczości 1 megapiksela (1280 x 800) z wbudowanym mikrofonem |
|  | Złącze VGA |
|  | Złącze HDMI z obsługą formatu sygnału 1080p |
|  | Bluetooth V 4 0. |
|  | Wbudowane 2 anteny do połączeń WiFi z układem automatycznej selekcji anteny o silniejszym sygnale |
|  | Osobna antena do połączenia Bluetooth |
|  | Czytnik kart MMC, SD, SDHS, SDXC |
|  | Pełnowymiarowa, płaska klawiatura z blokiem numerycznym |
|  | Urządzenie wskazujące touchpad z funkcjami multitouch z różnymi funkcjami przewijania, powiększania i uruchamiania |
|  | Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy włączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy |
|  | Złącze typu Kensington Lock |
|  | Podręcznik użytkownika |
|  | Certyfikat Energy Star 5.0 |
|  | Trzyletnia gwarancja międzynarodowa, Dodatkowa gwarancja w pierwszym roku użytkowania -w przypadku nieumyślnego mechanicznego uszkodzenie laptopa przez użytkownika powodującego usterkę w jego prawidłowym działaniu. - bezpłatnie naprawa uszkodzonego sprzęt lub jeśli okaże się to niemożliwe, wymiana go na nowy. Gwarancją nie będą objęte: uszkodzenia baterii, anteny, przewodu zasilającego, przewodu łączącego różne urządzenia czy akcesoria, ani żadne inne wymienialne elementy niewymagające otwarcia notebooka, kradzież laptopa dokonana w wyniku włamania lub użycia przemocy – Zastąpienie skradzionego notebooka nowym. Wymagane oświadczenie producenta potwierdzające warunki gwarancji, zgodnie z warunkami oferowanymi dla danego sprzętu. |
|  | Narzędzia i sterowniki producenta |
|  | System operacyjny: (Windows 7 Home Premium PL 64-BIT, preinstalowany z funkcją odzyskiwania dysku twardego |
|  | Pakiet Biurowy: (Microsoft Office 2010 STANDARD SNGL MOLP |
|  | Ochrona: oprogramowanie antywirusowe chroniące stacje robocze , licencja przynajmniej na dwa lata dla szkół, oprogramowanie musi zapewniać: - Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. - Wsparcie dla Windows Security Center (Windows XP SP2). - Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. - Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim jak i angielskim. - Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu w języku polskim. - Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i co najmniej dwie inne niezależne organizacje takie jak ICSA labs lub Check Mark. Ochrona antywirusowa i antyspyware - Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. - Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. - Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu. - System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania. - Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). - Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. - Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu. - Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. - Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych. - Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń). - Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach. - Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu. - Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. - Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co najmniej 10 min lub do ponownego uruchomienia komputera. - W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji. - Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia komputera. - Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. - Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego). - Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird do wersji 5.x i Windows Live Mail. - Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla POP3 i IMAP, na których ma odbywać się skanowanie. - Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. - Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. - Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występującego w nazwie strony. - Możliwość zdefiniowania blokady wszystkich stron internetowych z wyjątkiem listy stron ustalonej przez administratora. - Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. - Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. - Program ma umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS, POP3S, IMAPS. - Program ma zapewniać skanowanie ruchu HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe. - Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność która na bieżąco będzie odpytywać serwery producenta o znane i bezpieczne procesy uruchomione na komputerze użytkownika. - Procesy zweryfikowane jako bezpieczne mają być pomijane podczas procesu skanowania na żądanie oraz przez moduły ochrony w czasie rzeczywistym. - Użytkownik musi posiadać możliwość przesłania pliku celem zweryfikowania jego reputacji bezpośrednio z poziomu menu kontekstowego. - W przypadku gdy stacja robocza nie będzie posiadała dostępu do sieci Internet ma odbywać się skanowanie wszystkich procesów również tych, które wcześniej zostały uznane za bezpieczne. - Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie. - Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie będą wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika. - Do wysłania próbki zagrożenia do laboratorium producenta aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego wykorzystywanego na komputerze użytkownika. - Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. - Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń mają być w pełni anonimowe. - Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. - Interfejs programu ma oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu. - Interfejs programu ma mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu. - Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła. - Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora. Przy próbie deinstalacji program musi pytać o hasło. - Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji musi być takie samo. - Program ma mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika wraz z listą niezainstalowanych aktualizacji. - Program ma mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie. Ma być możliwość dezaktywacji tego mechanizmu. - Po instalacji programu, użytkownik ma mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku. - System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB ma pracować w trybie graficznym. - Program ma umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD, czytników kart, urządzeń Bluetooth, portów LPT/COM. - Funkcja blokowania nośników wymiennych ma umożliwiać użytkownikowi tworzenie reguł dla podłączanych urządzeń minimum w oparciu o typ urządzenia, numer seryjny urządzenia, dostawcę urządzenia, model. - Aplikacja ma umożliwiać użytkownikowi nadanie uprawnień dla podłączanych urządzeń w tym co najmniej: dostęp w trybie do odczytu, pełen dostęp, brak dostępu do podłączanego urządzenia. - Aplikacja ma posiadać funkcjonalność umożliwiającą zastosowanie reguł dla podłączanych urządzeń w zależności od zalogowanego użytkownika. - W momencie podłączenia zewnętrznego nośnika aplikacja musi wyświetlić użytkownikowi odpowiedni komunikat i umożliwić natychmiastowe przeskanowanie całej zawartości podłączanego nośnika. - Użytkownik ma posiadać możliwość takiej konfiguracji aplikacji aby skanowanie całego nośnika odbywało się automatycznie lub za potwierdzeniem przez użytkownika - Program musi być wyposażony w system zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS). - Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z czterech trybów: - tryb automatyczny z regułami gdzie aplikacja automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, - tryb interaktywny, w którym to aplikacja pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, - tryb oparty na regułach gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, - tryb uczenia się, w którym aplikacja uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu aplikacja musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach. - Tworzenie reguł dla modułu HIPS musi odbywać się co najmniej w oparciu o: aplikacje źródłowe, pliki docelowe, aplikacje docelowe, elementy docelowe rejestru systemowego. - Użytkownik na etapie tworzenia reguł dla modułu HIPS musi posiadać możliwość wybrania jednej z trzech akcji: pytaj, blokuj, zezwól. - Program ma być wyposażony we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach. - Funkcja generująca taki log ma oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa. - Program ma oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. - Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń dostępna z Internetu. - Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnego repozytorium aktualizacji. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność udostępniania tworzonego repozytorium aktualizacji za pomocą wbudowanego w program serwera http - Aplikacja musi być wyposażona w funkcjonalność umożliwiającą tworzenie kopii wcześniejszych aktualizacji w celu ich późniejszego przywrócenia (rollback). - Program wyposażony tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, zapora sieciowa). - Aplikacja musi być w pełni zgodna z technologią Network Access Protection (NAP). - Program ma być w pełni zgodny z technologią CISCO Network Access Control (NAC). - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która automatycznie wykrywa aplikacje pracujące w trybie pełno ekranowym. - W momencie wykrycia trybu pełno ekranowego aplikacja ma wstrzymać wyświetlanie wszelkich powiadomień związanych ze swoją pracą oraz wstrzymać swoje zadania znajdujące się w harmonogramie zadań aplikacji. - Użytkownik ma mieć możliwość skonfigurowania programu tak aby automatycznie aplikacja włączała powiadomienia oraz zadania pomimo pracy w trybie pełnoekranowym po określonym przez użytkownika czasie. - Program ma być wyposażony w dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, kontroli urządzeń, skanowania na żądanie i według harmonogramu, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. - Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. Dodatkowo oprogramowanie musi zapewniać centralne zarządzanie i spełniać poniższe funkcje: - Centralna instalacja programów służących do ochrony stacji roboczych Windows. - Centralne zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych Windows/ Linux/ MAC OS. - Centralna instalacja oprogramowania na końcówkach (stacjach roboczych) z systemami operacyjnymi typu 2000/XP Professional/Vista/Windows7. - Do instalacji centralnej i zarządzania centralnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy - Komunikacja miedzy serwerem a klientami może być zabezpieczona hasłem. - Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową, zaporą osobistą i kontrolą dostępu do stron internetowych zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci. - Kreator konfiguracji zapory osobistej stacji klienckich pracujących w sieci, umożliwiający podgląd i utworzenie globalnych reguł w oparciu o reguły odczytane ze wszystkich lub z wybranych komputerów lub ich grup. - Możliwość uruchomienia centralnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). - Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. - Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. - Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. - Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. - Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację lub grupę stacji roboczych w sieci. - Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach z centralnej konsoli zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne). - Możliwość uruchomienia serwera centralnej administracji i konsoli zarządzającej na stacjach Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 oraz na serwerach 2000/2003/2008/2008R2 – 32 i 64-bitowe systemy. - Możliwość rozdzielenia serwera centralnej administracji od konsoli zarządzającej, w taki sposób, że serwer centralnej administracji jest instalowany na jednym serwerze/ stacji a konsola zarządzająca na tym samym serwerze i na stacjach roboczych należących do administratorów. - Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie żadnych dodatkowych baz typu MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access. - Serwer centralnej administracji ma oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle. - Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. - Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowania raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi przesłanie wygenerowanych raportów na wskazany adres email. - Do wysłania raportów aplikacja nie może wykorzystywać klienta pocztowego zainstalowanego na stacji gdzie jest uruchomiona usługa serwera. - Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta). - Serwer centralnej administracji ma oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Po synchronizacji automatycznie są umieszczane komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie może wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny. - Serwer centralnej administracji ma umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja ma otrzymać odpowiednią konfigurację. - Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę, oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania. - Serwer centralnej administracji ma być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer ma informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych. - W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną musi zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego. - Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania i udostępniania go przez wbudowany serwer http. - Aplikacja musi posiadać funkcjonalność, która umożliwi dystrybucję aktualizacji za pośrednictwem szyfrowanej komunikacji (za pomocą protokołu https). - Do celu aktualizacji za pośrednictwem protokołu https nie jest wymagane instalowanie dodatkowych zewnętrznych usług jak IIS lub Apache zarówno od strony serwera aktualizacji jak i klienta. - Dostęp do kwarantanny klienta ma być z poziomu systemu centralnego zarządzania. - Możliwość przywrócenia lub pobrania zainfekowanego pliku ze stacji klienckiej przy wykorzystaniu centralnej administracji. - Administrator ma mieć możliwość przywrócenia i wyłączenia ze skanowania pliku pobranego z kwarantanny stacji klienckiej. - Podczas przywracania pliku, administrator ma mieć możliwość zdefiniowania kryteriów dla plików, które zostaną przywrócone w tym minimum: zakres czasu z dokładnością co do minuty kiedy wykryto daną infekcję, nazwa danego zagrożenia, dokładna nazwa wykrytego obiektu oraz zakres minimalnej i maksymalnej wielkości pliku z dokładnością do jednego bajta. - Możliwość utworzenia grup, do których przynależność jest aplikowana dynamicznie na podstawie zmieniających się parametrów klientów w tym minimum w oparciu o: wersję bazy sygnatur wirusów, maskę wersji bazy sygnatur wirusów, nazwę zainstalowanej aplikacji, dokładną wersję zainstalowanej aplikacji, przynależność do domeny lub grupy roboczej, przynależność do serwera centralnego zarządzania, przynależności lub jej braku do grup statycznych, nazwę komputera lub jej maskę, adres IP, zakres adresów IP, przypisaną politykę, czas ostatniego połączenia z systemem centralnej administracji, oczekiwania na restart, ostatnie zdarzenie związane z wirusem, ostatnie zdarzenie związane z usługą programu lub jego procesem, ostatnie zdarzenie związane ze skanowaniem na żądanie oraz z nieudanym leczeniem podczas takiego skanowania, maską wersji systemu operacyjnego oraz flagą klienta mobilnego. - Podczas tworzenia grup dynamicznych, parametry dla klientów można dowolnie łączyć oraz dokonywać wykluczeń pomiędzy nimi. - Utworzone grupy dynamiczne mogą współpracować z grupami statycznymi. - Możliwość definiowania administratorów o określonych prawach do zarządzania serwerem administracji centralnej (w tym możliwość utworzenia administratora z pełnymi uprawnieniami lub uprawnienia tylko do odczytu). - W przypadku tworzenia administratora z niestandardowymi uprawnieniami możliwość wyboru modułów, do których ma mieć uprawnienia: zarządzanie grupami, powiadomieniami, politykami, licencjami oraz usuwanie i modyfikacja klientów, zdalna instalacja, generowanie raportów, usuwanie logów, zmiana konfiguracji klientów, aktualizacja zdalna, zdalne skanowanie klientów, zarządzanie kwarantanna na klientach. - Możliwość synchronizowania użytkowników z Active Directory w celu nadania uprawnień administracyjnych do serwera centralnego zarządzania. - Wszystkie działania administratorów zalogowanych do serwera administracji centralnej mają być logowane. - Możliwość uruchomienia panelu kontrolnego dostępnego za pomocą przeglądarki internetowej. - Panel kontrolny musi umożliwiać administratorowi wybór elementów monitorujących, które mają być widoczne. - Administrator musi posiadać możliwość tworzenia wielu zakładek, w których będą widoczne wybrane przez administratora elementy monitorujące. - Elementy monitorujące muszą umożliwiać podgląd w postaci graficznej co najmniej: bieżącego obciążenia serwera zarządzającego, statusu serwera zarządzającego, obciążenia bazy danych z której korzysta serwer zarządzający, obciążenia komputera, na którym zainstalowana jest usługa serwera zarządzającego, informacji odnośnie komputerów z zainstalowaną aplikacja antywirusową, a które nie są centralnie zarządzane, podsumowania modułu antyspamowego, informacji o klientach znajdujących się w poszczególnych grupach, informacji o klientach z największą ilością zablokowanych stron internetowych, klientach, na których zostały zablokowane urządzenia zewnętrzne, informacje na temat greylistingu, podsumowania wykorzystywanych systemach operacyjnych, informacje odnośnie spamu sms, zagrożeń oraz ataków sieciowych - Administrator musi posiadać możliwość maksymalizacji wybranego elementu monitorującego. - Możliwość włączenia opcji pobierania aktualizacji z serwerów producenta z opóźnieniem. - Możliwość przywrócenia baz sygnatur wirusów wstecz (tzw. Rollback). - Aplikacja musi mieć możliwość przygotowania paczki instalacyjnej dla stacji klienckiej, która będzie pozbawiona wybranej funkcjonalności. - Wsparcie dla protokołu IPv6 - Administrator musi posiadać możliwość centralnego, tymczasowego wyłączenia wybranego modułu ochrony na stacji roboczej. - Centralne tymczasowe wyłączenie danego modułu nie może skutkować koniecznością restartu stacji roboczej. - Aplikacja musi posiadać możliwość natychmiastowego uruchomienia zadania znajdującego się w harmonogramie bez konieczności oczekiwania do jego zaplanowanego czasu. - Aplikacja do administracji centralnej musi umożliwiać utworzenie nośnika, za pomocą którego będzie istniała możliwość przeskanowania dowolnego komputera objętego licencją przed startem systemu. - Administrator musi posiadać możliwość określenia ilości jednoczesnych wątków instalacji centralnej oprogramowania klienckiego. |
|  | Zarządzanie: oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów dla potrzeb edukacyjnych, wspierania prowadzenia zajęć z wykorzystaniem multimediów oraz system zbierania i analizowania odpowiedzi. |
|  | Oprogramowanie dodatkowe – funkcjonalność centralnego zarządzania komputerami – system musi umożliwiać: - okresowe automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej (np. CPU, HDD, RAM, NETWORK, USB, PRINTER); - odczyt parametrów systemu operacyjnego (np. nazwa, wersja, klucz, SP, data instalacji); - odczyt informacji z BIOS/SMBIOS; - automatyczne wykrywanie zmian konfiguracji; - wydruk kartoteki stanowiska; - baza urządzeń dodatkowych (tworzenie, edycja, przenoszenie); - możliwość transferu urządzeń dodatkowych wraz z wydrukiem protokołu; - historia przesunięć sprzętu oraz przypisani urządzeń (stanowisko, grupa, użytkownik); - współpraca z czytnikami kodów kreskowych (kreator etykiet, wydruk, inwentaryzacja); - zestawienie konfiguracji sprzętowej; - zestawienie systemów operacyjnych; - zestawienie duplikatów kluczy licencyjnych; - zestawienie urządzeń dodatkowych; - zestawienie aktywności użytkowników oraz stanowisk; - zestawienie posiadanych gwarancji; - przypisywanie skanów faktur zakupu; - możliwość ręcznego skanu konfiguracji; - możliwość skanowania PC nie podłączonego do LAN/WAN; - analiza urządzeń powiązanych (drukarki sieciowe i udostępnione); - okresowe automatyczne skanowanie zainstalowanego oprogramowania; - audyt oprogramowania (sygnatury aplikacji); - audyt plików multimedialnych; - baza posiadanych licencji aplikacji; - edycja karty licencyjnej; - przypisywanie i analiza kluczy licencyjnych – powiązanie licencji z bazą wykrytych aplikacji; - możliwość transferu licencji między stanowiskami wraz z wydrukiem protokołu;, przypisywanie licencji do stanowisk; - możliwość zdalnego odinstalowywania aplikacji; - przegląd zainstalowanych aplikacji wg. stanowisk; - brak występowania wybranej aplikacji wg. stanowisk; - raport zmian w oprogramowaniu; - zdalne usuwanie zabronionych plików (np. *.mp3, *.avi); - zarządzanie poprawkami systemowymi; - okresowe automatyczne skanowanie uruchamianych procesów oraz usług; - globalna baza procesów (nazwa, lokalizacja); definiowanie procesów zabronionych; odczyt on-line procesów oraz usług systemowych; zdalne zamykanie procesów; zdalne włączanie/wyłączanie usług; wymuszanie skanów sprzętu, oprogramowania, audytu plików; wysyłanie wiadomości grupowych oraz indywidualnych do stanowisk; dwukierunkowa linia poleceń; zarządzanie kontami użytkowników; eksploracja zawartości zdalnych dysków; podłączenie pulpitu zdalnego (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika); podgląd pulpitu stanowiska (możliwa opcja autoryzacji ze strony użytkownika); włączanie/wyłączanie/restart stanowiska; zmiana parametrów pracy Agenta (globalna, wg grup stanowisk oraz pojedynczych stanowisk); instalacja pakietów oprogramowania; obsługa funkcji iAMT; zdalna aktualizacja Agenta systemu; zmiana konfiguracji TCP/IP; zdalne zarządzanie stanowiskami poza siecią LAN; zarządzanie instalację drukarek (sterowniki, porty, urządzenia); graficzna analiza obciążenia RAM, CPU dla wybranego stanowiska; odczyt LOG z Agenta; przegląd LOG plików kopiowanych od/do wg stanowisk oraz użytkowników; blokada klasy FDD/CD/USB; blokada klasy USBSTORAGE (np. pendrive); blokada klasy MODEM (modemy PCMCIA/USB/wewn.); uzależnienie działania klasy MODEM od aktywnego połączenia LAN; autoryzacja wybranych urządzeń USB; przegląd urządzeń podłączanych do USBHUB – połączenie on-line z wybraną stacją; powiadomienia mailowe o przekroczeniu limitu kopiowania danych, tryb READONLY dla klasy USB. DODATKOWE WYMAGANIA DO SYSTEMU – system musi spełniać następujące wymagania: integrację z ActiveDirectory (odczyt struktury organizacyjnej, użytkowników oraz komputerów); współpraca z MsSQL Server 2005/2008/2012 również w wersji EXPRESS; aplikacja kliencka (agent) instalowany na stacji roboczej nie może wymagać do pracy zainstalowanego środowiska .NET Framework na stacji, na której jest instalowany; aplikacja kliencka (agent) musi być chroniony przed odinstalowaniem nawet na stacji roboczej z uprawnieniami systemowymi typu administrator; autoryzacje dostępu do konsoli zarządzającej poprzez fizyczny klucz HASP; skanowanie sieci LAN (analizę MAC adresów + alerty mailowe o nowych adresach w sieci). |
| 3. | Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii - (1 szt.) |
|  | Zestaw jezdny, blat z płyty laminowanej, otwory wentylacyjne |
|  | Drzwi wykonane z blachy zabezpieczone zamkiem |
|  | Funkcja ładowania baterii |
|  | Ilość przechowywanych notebooków - minimum 20 szt. |
|  | Gwarancja 12 miesięcy |
| 4. | Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.) |
|  | Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
|  | Rozdzielczość wydruku: 4800 x 1200 dpi |
|  | Prędkość wydruku według ISO/IEC 24734: Do 16 str./min. mono A4; Do 11 str./min. kolor A4; Do 9 str./min. mono A4 duplex; Do 7 str./min. kolor A4 duplex |
|  | Maksymalna wydajność miesięczna: 20 000 str. A4 |
|  | Prędkość kopiowania według ISO/IEC 29183: Do 12 str./min. mono A4;Do 8 str./min. kolor A4 |
|  | Powiększanie i pomniejszanie: 25-400% |
|  | Wielokrotne kopiowanie: 1-99 |
|  | Zużycie energii: drukowanie 22W |
|  | Automatyczny podajnik dokumentów z funkcja duplex: pojemność minimum 30 arkuszy |
|  | Skanowanie: szyba oraz z ADF |
|  | Źródło światła: LED |
|  | Rozdzielczość skanowania: 1200 dpi |
|  | Opcje skanowania: skan do pamięci USB, skan do PC, skan do PDF, skan do e-mail |
|  | Prędkość Faksu: do 33,6kbps |
|  | Pamięć faksu: 180 stron |
|  | Numery szybkiego wybierania: 60 numerów |
|  | Kaseta na papier: 250 arkuszy |
|  | Podajnik uniwersalny: 80 arkuszy |
|  | Pamięć urządzenia: 128 MB |
|  | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny: komunikaty w języku polskim |
|  | Gramatura papieru: 70-250 g/m2 |
|  | Obsługiwane formaty papieru: A4, A5, B5, Letter, Legal, definiowany przez użytkownika: 89 do 215mm x 127 do 1117m |
|  | Materiały eksploatacyjne dostarczone wraz z urządzeniem: cztery oddzielne materiały producenta drukarki o wydajności: Czarny - 1200 str., kolory - 800 stron każdy, według normy ISO/IEEE 24711/24712 |
|  | Materiały eksploatacyjne – opcjonalne: Możliwość instalacji materiałów wysoko wydajnych producenta drukarki o wydajności minimum: 3400 str. Każdy według normy ISO/IEEE 24711/24712 |
|  | Wydruki na zwykłym papierze: odporne na wodę oraz używanie zakreślaczy. |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy |
| 5. | Drukarka (1 szt.) |
|  | Technologia wydruku atramentowa |
|  | Wydruki odporne na rozmazywanie w kontakcie z wodą, używaniem zakreślaczy/markerów |
|  | Szybkość druku A4 mono/kolor – robocza 37/37 str./min, normalna 32/32 str./min |
|  | Standardowa pojemność papieru – 650 arkuszy w dwóch podajnikach. Kaseta główna – 500 arkuszy, kaseta uniwersalna – 150 arkuszy, możliwość obsługi gruby papier: 256g/m2 |
|  | Czas pierwszego wydruku poniżej 4 sekund |
|  | Wydajność miesięczna – 20 000 stron A4 |
|  | Blokada wyświetlacza LCD – drukarka musi mieć możliwość zablokowania dostępu do zmiany ustawień (np. sieciowych) w urządzeniu z poziomu wyświetlacza drukarki. Blokada za pomocą hasła lub PIN |
|  | Duplex automatyczny |
|  | Rozmiar obsługiwanego papieru: A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, formaty niestandardowe: 50,8 – 215,9 mm x 127 – 1117,6 mm |
|  | Materiały eksploatacyjne zainstalowane w drukarce producenta, umożliwiające wydruk 3000 stron A4 mono, 3500 stron A4 kolor (w standardzie ISO 24711), możliwość instalacji atramentów na 8000 stron A4 mono oraz 7000 kolor (w standardzie ISO 24711). Każdy z atramentów wymieniany osobno. |
|  | Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet |
|  | USB 2.0 |
|  | Wspierane systemy operacyjne (Windows XP/Vista/Windows 7) |
|  | Gwarancja 36 miesięcy on-site – oświadczenie producenta drukarki o pochodzeniu urządzenia z polskiej sieci dystrybucyjnej. |
| 6. | Tablica interaktywna z systemem mocowania (1 szt.) |
|  | Technologia odczytu położenia pisaka – pozycjonowanie w podczerwieni |
|  | Powierzchnia tablicy – twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania pisakami suchościeralnymi. |
|  | Przekątna obszaru roboczego (min 78 cali) |
|  | Format obszaru roboczego (4:3) |
|  | Obsługiwane rozdzielczości (min 8000 x 8000 pikseli) |
|  | Wymiary obszaru roboczego min 121,4 cm x 166,5 cm |
|  | Oprogramowanie i sterowniki w języku polskim |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit), Mac OS, Linux – oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim |
|  | Tablica zasilana bezpośrednio poprzez port USB |
|  | Komunikacja z komputerem przewodowa poprzez port USB bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli |
|  | Programowalne przyciski w „pływającym” menu oprogramowania tablicy interaktywnej |
|  | Pisaki nie wymagające zasilania, bez elementów elektronicznych, w zestawie 4 pisaki i wskaźnik |
|  | Wyposażenie – min 4 pisaki interaktywne, wskaźnik, kable USB (min 5m), mocowanie ścienne do tablicy, oprogramowanie w języku polskim |
|  | Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta |
|  | Emulacja myszki: lewy przycisk – dotknięcie tablicy, prawy przycisk – przytrzymanie w jednym miejscu |
|  | Gwarancja 3 lata na tablicę (elektronika i powierzchnia tablicy), możliwość rozszerzenia do 5 lat |
|  | Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: różnokolorowe pisaki, zakreślacie, pisaki wielokolorowe, pisaki obrazkowe, stemple; możliwość jednoczesnego pisania przez maks. 8 użytkowników przy zastosowaniu bezprzewodowych tabletów tego samego producenta; zintegrowany tryb współpracy z aplikacjami Microsoft Office (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji; możliwość pracy na sześciu warstwach z możliwością ukrywania warstw, zmiany ich kolejności, nadawania im tytułów i edytowanie obiektów tylko na aktywnych warstwach; ustawiane właściwości, nadawanie nazwy i dołączanie notatek dla każdej strony indywidualnie z możliwością ich drukowania; możliwość wyświetlenia pod kursorem identyfikatora aktualnie pracującego narzędzia (zarówno pisaki tablicy jak i inne współpracujące urządzenia, np. tablety lub inne tablice); wstawianie ponad 40 efektów przejść pomiędzy stronami z wewnętrznej bazy programu; zmiany orientacji kursora (dla leworęcznych i praworęcznych); możliwość wstawienia pustej strony w dowolnym kolorze, strony z dowolnym tłem graficznym, kalendarzem oraz strony z gradientem (z wykorzystaniem do gradientu dwóch lub czterech kolorów); możliwość wstawienia strony w linie lub w kratkę z definiowaniem wielkości odstępów pomiędzy liniami, koloru, rodzaju (ciągła, przerywana) i grubość linii; funkcja automatycznego wygładzania krzywych; możliwość wyświetlania i ukrywania na stronie, definiowanej przez użytkownika siatki z możliwością przyciągania do niej wstawianych obiektów; tymczasowe blokowanie obiektów i kopiowanie poprzez przeciąganie obiektów (kopiarka obiektów); pięć programowalnych przez użytkownika przycisków paska narzędzi Workspace; definiowanie łączy do dowolnych zewnętrznych plików, stron internetowych, dźwięków, filmów dla dowolnych obiektów na stronie; rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego i rysowanych odręcznie podstawowych figur geometrycznych; interaktywne narzędzia do geometrii – linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający zakreślenie pełnego koła oraz łuku (z podaniem kąta wycinka). Narzędzia z możliwością dostosowania ich wielkości do wymagań prezentacji. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej aplikacji; pełna edycja obiektów: obrót, przesuwanie, zmiana rozmiarów, ustawianie kolejności czy grupowanie i rozgrupowanie obiektów oraz narzędzia wypełnienia; wbudowana i w pełnie edytowalna Galeria, zawierająca ponad 500 MB gotowych do wykorzystania i dostarczanych razem z tablicą elementów; możliwość dodawania do Galerii zewnętrznych elementów graficznych, dźwięków, filmów, obiektów Flash, dokumentów PDF i adresów stron WWW; wbudowana wyszukiwarka elementów w Galerii, uwzględniająca wyszukiwanie wg nazw, słów kluczowych, typu mediów (m.in. dźwięk, film, Flash, obrazek, tło); możliwość dodawania do galerii pojedynczych obiektów oraz całych katalogów z obiektami poprzez przeciągniecie ich bezpośrednio z eksploratora plików systemu. Możliwość dodawania elementów graficznych do galerii poprzez ich przeciągnięcie bezpośrednio ze stron internetowych; archiwizacja w formatach: PowerPoint PPT, plików graficznych (JPG, PNG, GIF, TIFF), plików PDF, HTML, AVI (z rejestracją dźwięku stereo); pełna współpraca z programami obsługującymi pocztę elektroniczna; wstawianie tekstu za pomocą klawiatury ekranowej lub modułu rozpoznawania tekstu i możliwość automatycznego podzielenia wstawionego jako jeden obiekt tekstu na wyrazy będące osobnymi obiektami; tworzenie adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie; inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran, dostępne okna aplikacji lub dowolny kształt); ujawnianie treści przy zastosowaniu kurtyny ekranowej z możliwością regulacji wielkości w obu kierunkach jednocześnie, edycją koloru kurtyny i jej położenia na ekranie; wykorzystanie elektronicznego reflektora (latarki) z możliwością regulacji przezroczystości pozostałej nieodsłonietej części ekranu, wyboru jednego z 10 możliwych kształtów reflektora oraz regulacja jego wielkości; pełna konfiguracja paska narzędziowego – możliwość stworzenia odrębnego profilu dla każdego użytkownika. Przełączanie pomiędzy profilami bez konieczności wyłączania oprogramowania; automatyczne zapisywanie kopii bezpieczeństwa tworzonego pliku o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu; możliwość wyboru spośród 48 dostępnych języków oprogramowania bez konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka; pełna lokalizacja w języku polskim (program, pomoc kontekstowa i moduł pomocy do programu, uruchamiany bezpośrednio z menu programu tablicy a nie zewnętrznie); rozpoznawanie ręcznie pisanego tekstu w jednym z 86 języków ( w tym język POLSKI) z wbudowanymi słownikami (bez potrzeby zastosowania zewnętrznego oprogramowania) i zmianą wykorzystywanych w danym momencie słowników bez konieczności wyłączania oprogramowania; wbudowane funkcje obsługi innych urządzeń takich jak bezprzewodowe tablety i piloty do tekstów tego samego producenta oraz urządzenia przechwytywania obrazu (np. wizualizery); możliwość zmiany położenia na dysku katalogów z przechowywanymi danymi programu (m.in. folder bazy danych galerii użytkownika, stemple i obrazki użytkownika, pliki lekcji, i eksportów i nagrań użytkownika); możliwość zmiany wielkości i kształtu ikon w menu narzędziowym programu, możliwość zapisania lekcji interaktywnej w formacie pliku IWB pozwalającym na uruchomienie lekcji na tablicach Smart Board i Promethean. Regulowany uchwyt ścienny do tablicy interaktywnej z mocowaniem do projektora krótkoogniskowego; Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy i projektora w zakresie min 25 cm, Gazowe sprężyny, Solidna, stalowa konstrukcja. Zintegrowany uchwyt do projektora krótkoogniskowego. |
| 7. | Projektor krótkoogniskowy (1 szt.) |
|  | Natężenie światła białego oraz barwnego w trybie Normalny/Ekonomiczny: 2500/2000 lumenów w ISO 21118 |
|  | Rozdzielczość (min 1024 x 768) |
|  | Format obrazu (4:3) |
|  | Technologia 3LCD – 0,55 cala z MLA |
|  | Kontrast (min 3000 : 1) |
|  | Rozmiar ekranu: 37 do 108 cali |
|  | Odległość projekcji: obraz 87 cali: 0,97 m |
|  | Współczynnik rzutu 0,55–0,74:1 |
|  | ZOOM cyfrowy (x 1,35) |
|  | Korekcja geometrii obrazu: ręczna pionowa +/- 150, ręczna pozioma +/-150 |
|  | Żywotność lampy tryb normalny/ekonomiczny (min 5000 h/6000h) |
|  | Głośnik (min 1x16W) |
|  | Dodatkowe wyposażenie: pilot, torba, uchwyt do montażu |
|  | Złącza: Wejście wideo: 1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × Component (D-sub 15-stykowe), 1 × HDMI Wejście audio: 2 × stereo mini jack, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B Wejście komputerowe: 2 × D-sub 15-stykowe (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI Wejście sterowania: 1 × RJ-45, 1 × RS-232, 1 × USB 2.0 typu B Wejście pamięci USB: 1 × USB 2.0 typu A Wyjście komputerowe: 1 × 15-stykowy D-Sub (RGB) Wyjście audio: 1 × gniazdo stereo mini-jack Wejście na mikrofon 1 × gniazdo stereo mini-jack |
|  | Zabezpieczenia: otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, blokada Kensington, ochrona hasłem |
|  | Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe włączanie, suwak wyłączający obraz i dźwięk |
|  | Głośność w trybie ECO: max 28 dB (A) |
|  | Język obsługi projektora polski |
|  | Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
|  | Funkcje dodatkowe: możliwość podłączenia kamery dokumentowej (wizualizera) bezpośrednio przez złącze USB, Transmisja obrazu sieciowego, korekcja obrazu – narożników |
|  | Gwarancja (min 36 miesięcy na projektor oraz na lampę) |
| 8. | Głośniki (1 zestaw) |
|  | Zestaw dwudrożnych kolumn stereofonicznych |
|  | Regulacja dźwięku (głośność, tony niskie, tony wysokie) |
|  | Moc wyjściowa RMS ( min (2x7,5W, 1x15W)) |
|  | Typ głośników (2.1) |
|  | Pasmo przenoszenia (40- 20000Hz) |
|  | Wyjście słuchawkowe (tak) |
|  | Gwarancja (min 12 miesięcy) |
| 9. | Projektor multimedialny (1 szt.) |
|  | Natężenie światła białego oraz barwnego w trybie Normalny/Ekonomiczny: 2800/2240 lumenów w ISO 21118 |
|  | Rozdzielczość (min 1024 x 768) |
|  | Format obrazu (4:3) |
|  | Technologia 3LCD – 0,55 cala z MLA |
|  | Kontrast (min 3000 : 1) |
|  | Rozmiar ekranu: 30 do 300 cali |
|  | Odległość projekcji: obraz 60 cali: 1,8m-2,17m |
|  | Współczynnik rzutu 1,48-1,77:1 |
|  | ZOOM Optyczny (x 1,2) |
|  | Korekcja geometrii obrazu: automatyczna pionowa +/- 300, ręczna pozioma +/-300 |
|  | Otwór względny obiektywu 1,58-1,72; ogniskowa 16,9-20,28mm; przesunięcie 8:1 |
|  | Żywotność lampy tryb normalny/ekonomiczny (min 4000 h/5000h) |
|  | Głośnik (min 1x2W) |
|  | Dodatkowe wyposażenie: pilot, torba, uchwyt do montażu |
|  | złącza: - D-SUB 15pin in (VGA) - D-SUB 15pin out (VGA) - S-Video - USB 2.0 Typ B - RCA (żółty) - Wejście pamięci USB 2.0 typ A - Wejście wyświetlania przez USB 3 w 1 – USB 2.0. typ B - HDMI - RCA (biały/czerwony) - Wejście na wizualizer USB – bezpośrednie połączenie przez USB typ A |
|  | Zabezpieczenia: otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, blokada Kensington, ochrona hasłem |
|  | Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe włączanie, suwak wyłączający obraz i dźwięk |
|  | Oprogramowanie do pracy bez komputera: przeglądarka zdjęć przez USB typu A (zgodnie z plikami JPEG, PNG, GIF,BMP) |
|  | Język obsługi projektora polski |
|  | Gwarancja (min 24 miesiące na projektor oraz na lampę) |
| 10. | Ekran projekcyjny (1 szt.) |
|  | Wymiary 200 x 200 cm |
|  | Format obrazu: 1:1 |
|  | Uchwyt do wysuwania ekranu i regulacji wysokości |
|  | Regulacja wysokości dolnej krawędzi |
|  | Biała, matowa powierzchnia |
|  | Zestaw do montażu naściennego i sufitowego |
|  | Listwa obciążająca idealnie dopasowana do ramy |
|  | Kąt oglądalności min. 75 stopni (R/L) |
|  | Gwarancja (min 12 miesięcy) |
| 11. | Wizualizer (1 szt.) |
|  | Całkowita/efektywna liczba pikseli : min 5 miliony pikseli - funkcja stop-klatki, - automatyczny balans bieli, - obiektyw : ognisko min. 2,8 , - ZOOM : 10 x powiększenie cyfrowe, 3x mechaniczny - Rozdzielczość obrazu: UXGA/WXGA/SXGA/XGA/SXGA/SVGA/VGA/QVGA (komputer), XGA (projektor) - Liczba klatek na sekundę (komputer): min 30 kl/s - ostrość automatyczna, - głowica obrotowa w poziomie ± 90º, w pionie ± 90º, - funkcja: widok mikroskopu – adapter do okularu mikroskopu - funkcja rejestracji filmów, - automatyczne wykrywanie rozdzielczości projektora - funkcja dzielenia ekranu - Blokada Kensington - zabezpieczenie antykradzieżowe, otwór na linkę zabezpieczającą - obszar rejestrowania min. 297 x 420 mm (format A3) - oświetlenie LED : 2 x dioda LED, - Pamięć wewnętrzna minimum 1 GB - Gniazdo kart pamięci SD - zgodność z SD/SDHC - Pilot do wizualizera w zestawie - wbudowany mikrofon w urządzenie, możliwość rejestrowania dźwięku - wejścia: 15 stykowe złacze D-sub - wyjścia: 15 stykowe złacze D-sub, USB typu B, Composite Video, - Gwarancja minimum 3 lata od dnia odebrania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. |
| 12. | Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej (1 szt.) |
|  | Tryb pracy: urządzenie musi być tzw. cienkim punktem dostępowym zarządzanym z poziomu kontrolera sieci bezprzewodowej. W celu zapewnienia spójności zarządzania i uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa kontroler sieci wireless ma być uruchomiony w obrębie urządzenia bezpieczeństwa gwarantującego ochronę dla obsługiwanych sieci wireless i przewodowych. Obudowa: kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego umożliwiająca montaż na suficie lub ścianie wewnątrz budynku Moduł radiowy: urządzenie musi być wyposażone w moduł radiowy umożliwiający pracę w standardzie 2,4 GHz b/g/n lub 5GHz a/n Musi pozwalać na jednoczesne rozgłaszanie co najmniej 7 SSID Wymagana moc nadawania min 17dBm Anteny: minimum 2 anteny wbudowane Interfejsy: minimum 1 interfejs w standardzie 10/100/1000 Base-TX minimum 1 szeregowy port konsoli zarządzania CLI Zasilanie: możliwość zasilania w standardzie PoE 802.3at Inne: urządzenie powinno być tego samego producenta co oferowany router Gwarancja oraz wsparcie: - Gwarancja: urządzenie powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. - Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. - W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Dostawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2004, Nr 229, poz. 2315 z późn zm.) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. |
| 13. | Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - (1 szt.) |
|  | - Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności niezależnie od dostawcy łączy dla poszczególnych lokalizacji. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych dostawców dla poszczególnych lokalizacji. Dopuszcza się aby elementy wchodzące w skład systemu ochrony były zrealizowane w postaci zamkniętej platformy sprzętowej lub w postaci komercyjnej aplikacji instalowanej na platformie ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca powinien zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. - Dla elementów systemu bezpieczeństwa wykonawca zapewni wszystkie poniższe funkcjonalności: - System powinien być zaprojektowany w taki sposób aby możliwa była jego rozbudowa w celu wyeliminowania pojedynczego punktu awarii. W tym celu powinien zapewnić co najmniej: - Możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive każdego z elementów systemu. - Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. - Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN oraz automatyczne przekierowanie pakietów zgodnie z trasą definiowaną przez protokół OSPF. - System realizujący funkcję Firewall powinien dawać możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: Routera z funkcją NAT lub transparent. - System realizujący funkcję Firewall powinien dysponować co najmniej następującymi interfejsami: - 2 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX - 5 portów 10/100/1000 Base-TX połączonych w lokalny switch - Interfejsem USB w celu umożliwienia rozbudowy o opcjonalny modem GSM - Możliwość tworzenia min 64 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard 802.1Q. - W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż 40 tys jednoczesnych połączeń oraz 2 tys. nowych połączeń na sekundę - Przepustowość Firewall’a: nie mniej niż 200 Mbps - Wydajność szyfrowania 3DES: nie mniej niż 50 Mbps - W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie z poniższych funkcjonalności: - kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection - ochrona przed wirusami – antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS) umożliwiający skanowanie wszystkich rodzajów plików, w tym zip, rar - poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN - ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] - kontrola stron internetowych pod kątem rozpoznawania witryn potencjalnie niebezpiecznych: zawierających złośliwe oprogramowanie, stron szpiegujących oraz udostępniających treści typu SPAM. - kontrola zawartości poczty – antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) - kontrola pasma oraz ruchu [QoS, Traffic shaping] - Kontrola aplikacji oraz rozpoznawanie ruchu P2P - Ochrona przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Wydajność całego systemu bezpieczeństwa przy skanowaniu strumienia danych z włączonymi funkcjami: Stateful Firewall, Antivirus, WebFilter, min. 20 Mbps - Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (IPS) min 50 Mbps - W zakresie realizowanych funkcjonalności VPN, wymagane jest nie mniej niż: - Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site - Dostawca musi dostarczyć nielimitowanego klienta VPN współpracującego z proponowanym rozwiązaniem. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności - Praca w topologii Hub and Spoke oraz Mesh - Możliwość wyboru tunelu przez protokół dynamicznego routiongu, np. OSPF - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth - Rozwiązanie powinno zapewniać: obsługę Policy Routingu, routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. Protokoły routingu powinny funkcjonować w ramach terminowanych na urządzeniu połączeniach IPSec VPN. - Możliwość budowy min 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów bezpieczeństwa w zakresie routingu, Firewall’a, Antywirus’a, IPS’a, Web Filter’a. - Translacja adresów NAT adresu źródłowego i NAT adresu docelowego. - Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły, usługi sieciowe, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety) - Możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa Firewall np. DMZ - Silnik antywirusowy powinien umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021) - Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie protokołów i sygnatur. Baza wykrywanych ataków powinna zawierać co najmniej 4000 wpisów. Ponadto administrator systemu powinien mieć możliwość definiowania własnych wyjątków lub sygnatur. Dodatkowo powinna być możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu stanowiących podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDos. - Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP - Baza filtra WWW o wielkości co najmniej 45 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne (np. spyware, malware, spam, Proxy avoidance). Administrator powinien mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków i reguł omijania filtra WWW. - Automatyczne aktualizacje sygnatur ataków, aplikacji , szczepionek antywirusowych oraz ciągły dostęp do globalnej bazy zasilającej filtr URL. - Wymaga się aby system był wyposażony w przestrzeń dla lokalnego logowania zdarzeń o pojemności min 4 GB - System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu - haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP - haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych - Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu Single Sign On w środowisku Active Directory bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na kontrolerze domeny. - Funkcje bezpieczeństwa oferowanego systemu powinny posiadać certyfikaty ICSA dla funkcjonalności Firewall, IPS, Antywirus - Elementy systemu powinny mieć możliwość zarządzania lokalnego (SSH, HTTPS) jak i współpracować z dedykowanymi do centralnego zarządzania i monitorowania platformami wchodzącymi w skład systemu. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. - Urządzenie musi współpracować z oferowanym Access Pointem - Gwarancja oraz wsparcie: - Gwarancja: urządzenie powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W przypadku gdy producent nie posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej własnego centrum serwisowego, oferent winien przedłożyć dokument producenta, który wskazuje podmiot uprawniony do realizowania serwisu gwarancyjnego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. - Oferent winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż oferent posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań oraz świadczenia usług z nimi związanych. |