B u d o w a :	Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.    terenu wokół schroniska

O b i e k t :	Rozbu., przebudowa i wypos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac.    terenu wokół schroniska

A d r e s :	Pawełki

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

Data : 2006-06-14	 Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

A.	STAN :      Roboty małej architektury

a.	ELEMENT :      Ogrodzenie terenu

Poz. 1.	KNR    202-1804-12-00    WACETOB Warszawa	 394,000	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i

dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 2,0 m i średnicy rur 76 mm, wraz z

wykopaniem dołów i zabetonowaniem słupków

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=400 =	 400,000

brama z furtką- 2 kąplety :	=-(3,0+3,0) =	- 6,000

Razem obmiar =	 394,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,62000				    2,62000	r-g	    1 032,28000

Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych	 0,49520	*			    0,49520	szt	      195,10880

Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,5mm	 3,12000	*			    3,12000	m	    1 229,28000

Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50	 2,08000	*			    2,08000	m2	      819,52000

Uchwyty stalowe	 0,16000	*			    0,16000	kg	      63,04000

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 0,03920	*			    0,03920	dm3	      15,44480

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 0,03800	*			    0,03800	m3	      14,97200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,00650				    0,00650	m-g	      2,56100

Poz. 2.	KNR    202-1808-09-00    WACETOB Warszawa	 2,000	kpl

Wrota typowe o szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątown.z pasem dolnym z

blachy o wys.25cm - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malow.farbą olejną - wys.wrot: 2,10 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 16,60000				    16,60000	r-g	      33,20000

Bramy stalowe rozwierane	 1,00000	*			    1,00000	kpl	      2,00000

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 1,54000	*			    1,54000	dm3	      3,08000

Zaprawa cementowa    M 12	 0,01000	*			    0,01000	m3	      0,02000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,02000				    0,02000	m-g	      0,04000

b.	ELEMENT :      Plac parkingowy i drogi dojazdowe i chodniki z kostki

betonowej, oraz chodnik

Poz. 3.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0101-03-10    MRRiB	 584,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym-tereny dróg i

parkingów

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	b.    Plac parkingowy i drogi dojazdowe i chodniki z

Data : 2006-06-14	 Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=556,0+28,0 =	 584,000

Razem obmiar =	 584,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03360				    0,03360	r-g	      19,62240

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00570				    0,00570	m-g	      3,32880

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      4,78880

Poz. 4.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 584,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=556,0+28,0 =	 584,000

Razem obmiar =	 584,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      6,36560

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      107,45600

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      8,76000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      1,75200

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      8,23440

Poz. 5.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 584,000	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=556,0+28,0 =	 584,000

Razem obmiar =	 584,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      5,72320

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      57,34880

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      4,67200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      1,34320

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      7,41680

Poz. 6.	KNR    231-0511-04-10    IGM Warszawa	 584,000	m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=556,0+28,0 =	 584,000

Razem obmiar =	 584,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,19230				    1,19230	r-g	      696,30320

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	b.    Plac parkingowy i drogi dojazdowe i chodniki z

Data : 2006-06-14	 Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Piasek	 0,07930	*			    0,07930	m3	      46,31120

Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe	 1,02500	*			    1,02500	m2	      598,60000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	 0,13000				    0,13000	m-g	      75,92000

Piła do cięcia kostki	 0,02500				    0,02500	m-g	      14,60000

c.	ELEMENT :      Stanowisko "grila" - piec

Poz. 7.	KNNR    001-0307-02-00    MRRiB	 0,432	m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem

urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,20*1,20*0,30 =	 0,432

Razem obmiar =	 0,432

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,15000				    2,15000	r-g	      0,92880

Poz. 8.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0101-03-10    MRRiB	 23,560	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym-tereny dróg i

parkingów

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=5,0*5,0 =	 25,000

=-(1,20*1,20) =	- 1,440

Razem obmiar =	 23,560

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03360				    0,03360	r-g	      0,79162

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00570				    0,00570	m-g	      0,13429

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      0,19319

Poz. 9.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 23,560	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=5,0*5,0 =	 25,000

=-(1,20*1,20) =	- 1,440

Razem obmiar =	 23,560

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      0,25680

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      4,33504

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      0,35340

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	c.    Stanowisko "grila" - piec

Data : 2006-06-14	 Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      0,07068

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      0,33220

Poz. 10.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 23,560	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=5,0*5,0 =	 25,000

=-(1,20*1,20) =	- 1,440

Razem obmiar =	 23,560

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      0,23089

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      2,31359

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      0,18848

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      0,05419

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      0,29921

Poz. 11.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0404-01-00    MRRiB	 20,000	m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach

obrzeża 20x6 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(5+5)*2 =	 20,000

Razem obmiar =	 20,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20800				    0,20800	r-g	      4,16000

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,09400

Cement portl.CEM I 32,5-w opak.25-50 kg	 0,00010	*			    0,00010	t	      0,00200

Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm	 1,02000	*			    1,02000	m	      20,40000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 12.	KNR    231-0511-04-10    IGM Warszawa	 23,560	m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=5,0*5,0 =	 25,000

=-(1,20*1,20) =	- 1,440

Razem obmiar =	 23,560

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,19230				    1,19230	r-g	      28,09059

Piasek	 0,07930	*			    0,07930	m3	      1,86831

Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe	 1,02500	*			    1,02500	m2	      24,14900

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	 0,13000				    0,13000	m-g	      3,06280

Piła do cięcia kostki	 0,02500				    0,02500	m-g	      0,58900

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	c.    Stanowisko "grila" - piec

Data : 2006-06-14	 Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 13.	KNNR    002-0101-01-00    MRRiB	 1,440	m2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych - ław

fundamentowych-fundament pod    gril ogrodowy

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(1,20+1,20)*2*0,30 =	 1,440

Razem obmiar =	 1,440

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,08000				    1,08000	r-g	      1,55520

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	 0,00400	*			    0,00400	m3	      0,00576

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	 0,00300	*			    0,00300	m3	      0,00432

Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.	 0,00300	*			    0,00300	m3	      0,00432

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,20				 2,20	%

Poz. 14.	KNNR    002-0106-01-00    MRRiB	 0,432	m3

Betonowanie w deskowaniu tradycyjnym,z transportem betonu taczkami lub japonkami oraz ręcznym

układaniem betonu, niezbrojonych konstrukcji: ław fundamentowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,20*1,20*0,30 =	 0,432

Razem obmiar =	 0,432

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,95000				    1,95000	r-g	      0,84240

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,01500	*			    1,01500	m3	      0,43848

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Poz. 15.	Analiza własna	 1,000	kpl

Dostawa i montaż "grila" ogrodowego

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 25,20000				    25,20000	r-g	      25,20000

piec "grilowy" - ogrodowy	 1,00000	*			    1,00000	kpl	      1,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

d.	ELEMENT :      Remont budynku magazynu

Poz. 16.	ZAŁ.1 - KNNR    003-0502-05-00    MRRiB	 92,400	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Rozbiórka pokryć dachowych, obróbek, deskowań, łacenia i wykonanie nowych elementów, przy pokryciu

dachówką zakładkową ceramiczną remont 70% powierzchni dachu

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=12,0*5,50*2*0,7 =	 92,400

Razem obmiar =	 92,400

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,26000				    2,26000	r-g	      208,82400

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	d.    Remont budynku magazynu

Data : 2006-06-14	 Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	 1,81000	*			    1,81000	kg	      167,24400

Dachówka ceram.karpiówka 365x180(36)barw.	 16,61000	*			    16,61000	szt	    1 534,76400

Deski igl.obrzyn.nasyc.19-25 mm kl.III	 0,00600	*			    0,00600	m3	      0,55440

Łaty i listwy iglaste - nasycone kl.II	 0,01000	*			    0,01000	m3	      0,92400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 15,50				 15,50	%

Wyciąg budowlany	 0,06000				    0,06000	m-g	      5,54400

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,16000				    0,16000	m-g	      14,78400

Poz. 17.	ZAŁ.1 - KNNR    003-0801-03-00    MRRiB	 108,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami - stara posadzka

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=9,0*12,0 =	 108,000

Razem obmiar =	 108,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,82000				    0,82000	r-g	      88,56000

Poz. 18.	ZAŁ.1 - KNNR    002-1202-05-00    MRRiB	 108,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Posadzki cementowe z cokolikami, o grubości 25 mm, zatarte: na ostro

zbrojona o łącznej gr.6,0cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=9,0*12,0 =	 108,000

Razem obmiar =	 108,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,75900				    0,75900	r-g	      81,97200

Zaprawa cementowa    M 12	 0,02720	*			    0,02720	m3	      2,93760

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,03870				    0,03870	m-g	      4,17960

Poz. 19.	ZAŁ.1 - KNNR    002-1202-07-00    MRRiB	 108,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10 mm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=9,0*12,0 =	 108,000

Razem obmiar =	 108,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,06000				    0,06000	r-g	      6,48000

Zaprawa cementowa    M 12	 0,01050	*			    0,01050	m3	      1,13400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Wyciąg budowlany	 0,01490				    0,01490	m-g	      1,60920

Poz. 20.	KNNR    002-0105-09-00    MRRiB	 0,135	t

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich - siatki stalowe do zbrojenia    posadzek o wymiarze

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	d.    Remont budynku magazynu

Data : 2006-06-14	 Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

1,0*2,0m z drutu fi 4mm(2,50kg)

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=((2,50/2)*108)/1000 =	 0,135

Razem obmiar =	 0,135

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 26,70000				    26,70000	r-g	      3,60450

Prefabrykaty zbrojarskie	 1,00000	*			    1,00000	t	      0,13500

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

Wyciąg budowlany	 0,70000				    0,70000	m-g	      0,09450

Poz. 21.	ZAŁ.1 - KNNR    003-0703-06-00    MRRiB	 6,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wymiana bramy stalowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2,0*3,0 =	 6,000

Razem obmiar =	 6,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 3,85000				    3,85000	r-g	      23,10000

Drzwi stalowe rozwierane	 34,00000	*			    34,00000	kg	      204,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 8,00				 8,00	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,03000				    0,03000	m-g	      0,18000

Poz. 22.	ZAŁ.1 - KNNR    003-0604-02-00    MRRiB	 168,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III o powierzchni do 5,0 m2, wykonanych ręcznie, z zaprawy cementowej -

zwykłych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(9,0+12,0)*2*4,0 =	 168,000

Razem obmiar =	 168,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,80000				    1,80000	r-g	      302,40000

Piasek	 0,03200	*			    0,03200	m3	      5,37600

Cement portl.zwykły 35 bez dod.-w op.50 kg	 0,00800	*			    0,00800	t	      1,34400

Wapno gaszone (ciasto wapienne), luzem	 0,00200	*			    0,00200	m3	      0,33600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 2,00				 2,00	%

Poz. 23.	KNNR    002-1501-01-00    MRRiB	 1,680	100 m2

Rusztowania zewnętrzne rurowe, o wysokości: do 20 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(9,0+12,0)*2*4,0/100 =	 1,680

Dokładność obliczeń obmiaru - do 2 miejsc po przecinku	Razem obmiar =	 1,680

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	d.    Remont budynku magazynu

Data : 2006-06-14	 Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 58,40000				    58,40000	r-g	      98,11200

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	 0,02000	*			    0,02000	m3	      0,03360

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze	 1,48000	*			    1,48000	m2	      2,48640

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 18,00				 18,00	%

Rusztowanie rurowe zewn.-100 m2 pow.ruszt.	 16,60000				    16,60000	m-g	      27,88800

e.	ELEMENT :      Stanowisko letnich wykładów

Poz. 24.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 60,000	m

Analogia-Ławki parkowe o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=20*3 =	 60,000

Razem obmiar =	 60,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      86,98140

Poz. 25.	Analiza własna	 20,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki o kostrukcji stalowej z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	szt	      20,00000

f.	ELEMENT :      Wykonanie stanowiska do postawienia kontenerów na

śmieci

Poz. 26.	KNNR    001-0307-02-00    MRRiB	 1,800	m3

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m, o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem

urobku, w gruntach suchych: kat. III-IV

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(2,5+2,50+2,5)*0,80*0,30 =	 1,800

Razem obmiar =	 1,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,15000				    2,15000	r-g	      3,87000

Poz. 27.	KNR    202-0201-01-00    WACETOB Warszawa	 1,800	m3

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 6,20000				    6,20000	r-g	      11,16000

Gwoździe budowlane gołe okrągłe	 0,51000	*			    0,51000	kg	      0,91800

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,01500	*			    1,01500	m3	      1,82700

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	 0,00800	*			    0,00800	m3	      0,01440

Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	 0,00500	*			    0,00500	m3	      0,00900

Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.	 0,00600	*			    0,00600	m3	      0,01080

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	f.    Wykonanie stanowiska do postawienia kontenerów

Data : 2006-06-14	 Str: 9

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,05000				    0,05000	m-g	      0,09000

Poz. 28.	KNR    202-0105-01-20    IZOiEPB ORGBUD W-wa	 11,250	m2

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z cegieł kratówek K2 na zaprawie

cementowo-wapiennej, o grubości: 1 cegły

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,50*3*1,50 =	 11,250

Razem obmiar =	 11,250

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,02000				    2,02000	r-g	      22,72500

Cegła ceramiczna kratówka K2 25x12x14 cm	 49,40000	*			    49,40000	szt	      555,75000

Zaprawa    cementowo-wapienna    M    2	 0,06700	*			    0,06700	m3	      0,75375

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Poz. 29.	KNR    202-0902-01-00    IZOiEPB ORGBUD W-wa	 24,375	m2

Tynki zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /balkony, loggie/, wykonane:

ręcznie

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2,50*3*1,50*2+0,25*2,50*3 =	 24,375

Razem obmiar =	 24,375

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,88330				    0,88330	r-g	      21,53044

Zaprawa    wapienna    M    1	 0,00280	*			    0,00280	m3	      0,06825

Zaprawa    cementowo-wapienna    M    2	 0,02110	*			    0,02110	m3	      0,51431

Zaprawa    cementowo-wapienna    M    7	 0,00060	*			    0,00060	m3	      0,01463

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Poz. 30.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 6,250	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2,5*2,5 =	 6,250

Razem obmiar =	 6,250

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      0,06125

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      0,61375

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      0,05000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      0,01438

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      0,07938

Poz. 31.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0404-01-00    MRRiB	 2,500	m

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach

obrzeża 20x6 cm

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	f.    Wykonanie stanowiska do postawienia kontenerów

Data : 2006-06-14	 Str: 10

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20800				    0,20800	r-g	      0,52000

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,01175

Cement portl.CEM I 32,5-w opak.25-50 kg	 0,00010	*			    0,00010	t	      0,00025

Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm	 1,02000	*			    1,02000	m	      2,55000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 32.	KNR    231-0511-04-10    IGM Warszawa	 6,250	m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,19230				    1,19230	r-g	      7,45188

Piasek	 0,07930	*			    0,07930	m3	      0,49563

Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe	 1,02500	*			    1,02500	m2	      6,40625

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	 0,13000				    0,13000	m-g	      0,81250

Piła do cięcia kostki	 0,02500				    0,02500	m-g	      0,15625

g.	ELEMENT :      Wykonanie stanowiska na przenośne kabiny

sanitarne-odcinek chodnika z kostki przed miejscem ustawienia kabin

Poz. 33.	KNNR    006-0101-06-00    MRRiB	 33,000	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem

wibracyjnym, przy głębokości koryta 30 cm i gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=3,0*11,0 =	 33,000

Razem obmiar =	 33,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,28400				    0,28400	r-g	      9,37200

Walec (1)	 0,00940				    0,00940	m-g	      0,31020

Poz. 34.	ZAŁ.1 - KNNR    001-0504-01-00    MRRiB	 9,900	m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopu, leżącej na długości 1 m wzdłuż jego krawędzi, przy

gruncie: kat. I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

33*0,3 =	 9,900

Razem obmiar =	 9,900

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,25000				    0,25000	r-g	      2,47500

Poz. 35.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 13,200	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	g.    Wykonanie stanowiska na przenośne kabiny sanit

Data : 2006-06-14	 Str: 11

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,2*11,0 =	 13,200

Razem obmiar =	 13,200

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      0,14388

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      2,42880

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      0,19800

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      0,03960

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      0,18612

Poz. 36.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 13,200	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      0,12936

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      1,29624

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      0,10560

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      0,03036

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      0,16764

Poz. 37.	KNNR    006-0404-02-00    MRRiB	 28,000	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6

cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

(3,0+11,0)*2 =	 28,000

Razem obmiar =	 28,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20400				    0,20400	r-g	      5,71200

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,13160

Obrzeża trawnik.bet. 75-100x25x8cm -kolor.	 1,02000	*			    1,02000	m	      28,56000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 38.	KNR    231-0511-04-00    IGM Warszawa	 13,200	m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce piaskowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,2*11,0 =	 13,200

Razem obmiar =	 13,200

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,19230				    1,19230	r-g	      15,73836

Piasek	 0,07930	*			    0,07930	m3	      1,04676

Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - kolorowe	 1,02500	*			    1,02500	m2	      13,53000

Woda	 0,02200	*			    0,02200	m3	      0,29040

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	g.    Wykonanie stanowiska na przenośne kabiny sanit

Data : 2006-06-14	 Str: 12

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	 0,13000				    0,13000	m-g	      1,71600

Piła do cięcia kostki	 0,02500				    0,02500	m-g	      0,33000

Poz. 39.	KNNR    006-0204-02-00    MRRiB	 19,800	m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy dolnej po uwałowaniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

1,8*11,0 =	 19,800

Razem obmiar =	 19,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,16200				    0,16200	r-g	      3,20760

Tłucznie do nawierz.drog.,sort.31,5-63,0mm	 0,35800	*			    0,35800	t	      7,08840

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      0,29700

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Walec (1)	 0,03530				    0,03530	m-g	      0,69894

h.	ELEMENT :      Kort tenisowy

Poz. 40.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0101-03-10    MRRiB	 646,920	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem statycznym-tereny dróg i

parkingów

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=36,0*17,97 =	 646,920

Razem obmiar =	 646,920

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03360				    0,03360	r-g	      21,73651

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00570				    0,00570	m-g	      3,68744

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      5,30474

Poz. 41.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 646,920	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=36,0*17,97 =	 646,920

Razem obmiar =	 646,920

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      7,05143

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      119,03328

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      9,70380

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      1,94076

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      9,12157

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	h.    Kort tenisowy

Data : 2006-06-14	 Str: 13

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 42.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 646,920	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=36,0*17,97 =	 646,920

Razem obmiar =	 646,920

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      6,33982

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      63,52754

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      5,17536

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      1,48792

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      8,21588

Poz. 43.	KNR    202-1804-12-00    WACETOB Warszawa	 33,000	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i

dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 2,0 m i średnicy rur 76 mm, wraz z

wykopaniem dołów i zabetonowaniem słupków

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=36-3 =	 33,000

Razem obmiar =	 33,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,62000				    2,62000	r-g	      86,46000

Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych	 0,49520	*			    0,49520	szt	      16,34160

Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,5mm	 3,12000	*			    3,12000	m	      102,96000

Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50	 2,08000	*			    2,08000	m2	      68,64000

Uchwyty stalowe	 0,16000	*			    0,16000	kg	      5,28000

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 0,03920	*			    0,03920	dm3	      1,29360

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 0,03800	*			    0,03800	m3	      1,25400

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,00650				    0,00650	m-g	      0,21450

Poz. 44.	KNR    202-1808-09-00    WACETOB Warszawa	 1,000	kpl

Wrota typowe o szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonane z siatki w ramach z kątown.z pasem dolnym z

blachy o wys.25cm - zawieszone na gotowych słupkach i dwukrotnie malow.farbą olejną - wys.wrot: 2,10 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 16,60000				    16,60000	r-g	      16,60000

Brama z furtką na kort tenisowy	 1,00000	*			    1,00000	kpl	      1,00000

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 1,54000	*			    1,54000	dm3	      1,54000

Zaprawa cementowa    M 12	 0,01000	*			    0,01000	m3	      0,01000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,02000				    0,02000	m-g	      0,02000

Poz. 45.	KNR    202-1804-12-00    WACETOB Warszawa	 35,940	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	h.    Kort tenisowy

Data : 2006-06-14	 Str: 14

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Analogia - ogrodzenia zabezpieczjące kort tenisowy z siatki , na słupkach stalowych z rur o rozstawie 3,0 m

obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki:

6,0 m i średnicy rur 76 mm ze wzgledu na wysokość - RMS wsp.3

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=17,97*2 =	 35,940

Razem obmiar =	 35,940

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,62000				    2,62000	r-g	      94,16280

Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych	 0,49520	*			    0,49520	szt	      17,79749

Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,5mm	 3,12000	*			    3,12000	m	      112,13280

Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50	 2,08000	*			    2,08000	m2	      74,75520

Uchwyty stalowe	 0,16000	*			    0,16000	kg	      5,75040

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 0,03920	*			    0,03920	dm3	      1,40885

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 0,03800	*			    0,03800	m3	      1,36572

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,00650				    0,00650	m-g	      0,23361

Poz. 46.	KNR    221-0601-05-00    MBGPiK	 0,320	m3

Fundamenty dla zamocowania słupków

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,0*0,40*0,40*2 =	 0,320

Razem obmiar =	 0,320

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,24860				    14,24860	r-g	      4,55955

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,02000				    1,02000	m3	      0,32640

Poz. 47.	KNNR    006-0404-02-00    MRRiB	 71,940	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6

cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=17,97+36+17,97 =	 71,940

Razem obmiar =	 71,940

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20400				    0,20400	r-g	      14,67576

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,33812

Obrzeża trawnik.bet. 75-100x25x8cm -kolor.	 1,02000	*			    1,02000	m	      73,37880

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 48.	KNNR    006-0203-02-00    MRRiB	 646,920	m2

Nawierzchnia z maczki ceglanej po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=36,0*17,97 =	 646,920

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	h.    Kort tenisowy

Data : 2006-06-14	 Str: 15

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem obmiar =	 646,920

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,05350				    0,05350	r-g	      34,61022

Mączki ceglane	 0,25740	*			    0,25740	t	      166,51721

Woda	 0,01900	*			    0,01900	m3	      12,29148

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Walec (1)	 0,01060				    0,01060	m-g	      6,85735

Poz. 49.	Anal.    kalkulacja ind.	 1,000	kpl

dostawa i montaż    osprzętu do tenisa ziemnego

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 50,00000	*			    50,00000	r-g	      50,00000

słupki do tenisa	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

siatka do tenisa ziemnego	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

tuleje montażowe	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

wózek do wyznaczania lini	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

Poz. 50.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 6,000	m

Analogia-Ławki    o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2*3 =	 6,000

Razem obmiar =	 6,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      8,69814

Poz. 51.	Analiza własna	 2,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki o kostrukcji stalowej z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	szt	      2,00000

i.	ELEMENT :      Boisko siatkówki plażowej nawierzchnia piaskowa

Poz. 52.	KNNR    006-0101-02-10    MRRiB	 176,400	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=21*12*0,7 =	 176,400

Razem obmiar =	 176,400

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03300				    0,03300	r-g	      5,82120

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00360				    0,00360	m-g	      0,63504

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      1,44648

Poz. 53.	KNNR    006-0101-05-00    MRRiB	 75,600	m2

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	i.    Boisko siatkówki plażowej nawierzchnia piaskow

Data : 2006-06-14	 Str: 16

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem

wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=21*12*0,3 =	 75,600

Razem obmiar =	 75,600

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,21100				    0,21100	r-g	      15,95160

Walec (1)	 0,00940				    0,00940	m-g	      0,71064

Poz. 54.	KNNR    002-1201-03-30    MRRiB	 75,600	m3

Podkłady z    materiałów sypkich: piasku /na gruncie/

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=21*12*0,3 =	 75,600

Razem obmiar =	 75,600

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 5,00000				    5,00000	r-g	      378,00000

Piasek	 1,06000	*			    1,06000	m3	      80,13600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Poz. 55.	KNR    221-0601-05-00    MBGPiK	 0,320	m3

Fundamenty dla zamocowania słupków

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,0*0,40*0,40*2 =	 0,320

Razem obmiar =	 0,320

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,24860				    14,24860	r-g	      4,55955

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,02000				    1,02000	m3	      0,32640

Poz. 56.	Anal.    kalkulacja ind.	 1,000	kpl

dostawa i montaż    osprzętu do siatkówki

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 40,00000	*			    40,00000	r-g	      40,00000

słupki do siatkówki	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

stanowisko sędziowskie	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

siatka do siatkówki	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

tuleje montażowe	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

Poz. 57.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 6,000	m

Analogia-Ławki    o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=2*3 =	 6,000

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	i.    Boisko siatkówki plażowej nawierzchnia piaskow

Data : 2006-06-14	 Str: 17

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Razem obmiar =	 6,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      8,69814

Poz. 58.	Analiza własna	 2,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki o kostrukcji stalowej z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	szt	      2,00000

j.	ELEMENT :      Boisko do piłki siatkowej nawierzchnia asfaltowa

Poz. 59.	KNNR    006-0101-02-10    MRRiB	 324,800	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=29*16*0,7 =	 324,800

Razem obmiar =	 324,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03300				    0,03300	r-g	      10,71840

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00360				    0,00360	m-g	      1,16928

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      2,66336

Poz. 60.	KNNR    006-0101-05-00    MRRiB	 139,200	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem

wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=29*16*0,3 =	 139,200

Razem obmiar =	 139,200

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,21100				    0,21100	r-g	      29,37120

Walec (1)	 0,00940				    0,00940	m-g	      1,30848

Poz. 61.	KNNR    006-0404-02-00    MRRiB	 90,000	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6

cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(29+16)*2 =	 90,000

Razem obmiar =	 90,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20400				    0,20400	r-g	      18,36000

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,42300

Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm	 1,02000	*			    1,02000	m	      91,80000

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	j.    Boisko do piłki siatkowej nawierzchnia asfalto

Data : 2006-06-14	 Str: 18

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 62.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 464,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

teren pod nawierzchnie z kostki- plac parkingowy :	=29*16 =	 464,000

Razem obmiar =	 464,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      5,05760

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      85,37600

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      6,96000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      1,39200

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      6,54240

Poz. 63.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 464,000	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      4,54720

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      45,56480

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      3,71200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      1,06720

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      5,89280

Poz. 64.	KNNR    006-0309-01-00    MRRiB	 464,000	m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych

sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka

standard I

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03080				    0,03080	r-g	      14,29120

Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow.	 0,07650	*			    0,07650	t	      35,49600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Walec (1)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Samochód samowyładowczy              do 5 t    (1)	 0,01870				    0,01870	m-g	      8,67680

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Poz. 65.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0308-07-00    MRRiB	 36,000	t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km

samochodem samowyładowczym do 5 t

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Samochód samowyładowczy              do 5 t    (1)	 0,01600				    0,01600	m-g	      0,57600

Poz. 66.	KNNR    006-0705-01-00    MRRiB	 10,850	m2

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	j.    Boisko do piłki siatkowej nawierzchnia asfalto

Data : 2006-06-14	 Str: 19

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Ananologia-malowanie lini boisk

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

((28+15)*2*2+15+30)*0,05 =	 10,850

Razem obmiar =	 10,850

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,54600				    0,54600	r-g	      5,92410

Farby chlorokaucz.nawierz.do mal.jezdni	 0,48300	*			    0,48300	dm3	      5,24055

Rozcieńczalniki do wyr.lak.chlorokauczuk.	 0,07350	*			    0,07350	dm3	      0,79748

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 67.	KNR    221-0601-05-00    MBGPiK	 0,320	m3

Fundamenty dla zamocowania słupków

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,0*0,40*0,40*2 =	 0,320

Razem obmiar =	 0,320

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,24860				    14,24860	r-g	      4,55955

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,02000				    1,02000	m3	      0,32640

Poz. 68.	Anal.    kalkulacja ind.	 1,000	kpl

dostawa i montaż    osprzętu do siatkówki

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 80,00000	*			    80,00000	r-g	      80,00000

słupki do siatkówki	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

stanowisko sędziowskie	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

siatka do siatkówki	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

tuleje montażowe	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

Poz. 69.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 18,000	m

Analogia-Ławki    o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=6*3 =	 18,000

Razem obmiar =	 18,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      26,09442

Poz. 70.	Analiza własna	 6,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki o kostrukcji stalowej z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	szt	      6,00000

k.	ELEMENT :      Boisko do koszykówki nawierzchnia asfaltowa

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	k.    Boisko do koszykówki nawierzchnia asfaltowa

Data : 2006-06-14	 Str: 20

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 71.	KNNR    006-0101-02-10    MRRiB	 324,800	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w

gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=29*16*0,7 =	 324,800

Razem obmiar =	 324,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03300				    0,03300	r-g	      10,71840

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00360				    0,00360	m-g	      1,16928

Walec (1)	 0,00820				    0,00820	m-g	      2,66336

Poz. 72.	KNNR    006-0101-05-00    MRRiB	 139,200	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem

wibracyjnym, przy głębokości koryta 20 cm i gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=29*16*0,3 =	 139,200

Razem obmiar =	 139,200

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,21100				    0,21100	r-g	      29,37120

Walec (1)	 0,00940				    0,00940	m-g	      1,30848

Poz. 73.	KNNR    006-0404-02-00    MRRiB	 90,000	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6

cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(29+16)*2 =	 90,000

Razem obmiar =	 90,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20400				    0,20400	r-g	      18,36000

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,42300

Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm	 1,02000	*			    1,02000	m	      91,80000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 74.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 464,000	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

teren pod nawierzchnie z kostki- plac parkingowy :	=29*16 =	 464,000

Razem obmiar =	 464,000

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	k.    Boisko do koszykówki nawierzchnia asfaltowa

Data : 2006-06-14	 Str: 21

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      5,05760

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      85,37600

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      6,96000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      1,39200

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      6,54240

Poz. 75.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 464,000	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      4,54720

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      45,56480

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      3,71200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      1,06720

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      5,89280

Poz. 76.	KNNR    006-0309-01-00    MRRiB	 464,000	m2

Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych

sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka

standard I

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,03080				    0,03080	r-g	      14,29120

Masy mineral.-asfalt.do nawierzch.drogow.	 0,07650	*			    0,07650	t	      35,49600

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Walec (1)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Walec statyczny samojezdny ogumiony (1)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Samochód samowyładowczy              do 5 t    (1)	 0,01870				    0,01870	m-g	      8,67680

Rozścielacz mas bitumicz.szer. 4 m (2)	 0,00560				    0,00560	m-g	      2,59840

Poz. 77.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0308-07-00    MRRiB	 36,000	t

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - za każdy dalszy 1 km transportu ponad 5 km

samochodem samowyładowczym do 5 t

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Samochód samowyładowczy              do 5 t    (1)	 0,01600				    0,01600	m-g	      0,57600

Poz. 78.	KNNR    006-0705-01-00    MRRiB	 10,850	m2

Ananologia-malowanie lini boisk

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

((28+15)*2*2+15+30)*0,05 =	 10,850

Razem obmiar =	 10,850

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,54600				    0,54600	r-g	      5,92410

Farby chlorokaucz.nawierz.do mal.jezdni	 0,48300	*			    0,48300	dm3	      5,24055

Rozcieńczalniki do wyr.lak.chlorokauczuk.	 0,07350	*			    0,07350	dm3	      0,79748

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	k.    Boisko do koszykówki nawierzchnia asfaltowa

Data : 2006-06-14	 Str: 22

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 79.	Anal.    kalkulacja ind.	 1,000	kpl

dostawa montaż bramek i osprzętu do piłki ręcznej i koszykówki

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 100,00000	*			    100,00000	r-g	      100,00000

konstrukcja mocująca, wysięgnik, tablice epoksydowe mocowane na ramie,	 2,00000	*			    2,00000	kpl	      2,00000

obręcze wzmocniona"STREET-BASKET" , siateczka łańcuchowa, tuleje mocujące.

Poz. 80.	KNR    221-0601-05-00    MBGPiK	 0,320	m3

Fundamenty kotwiące tablice

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,0*0,40*0,40*2 =	 0,320

Razem obmiar =	 0,320

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,24860				    14,24860	r-g	      4,55955

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,02000				    1,02000	m3	      0,32640

Poz. 81.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 18,000	m

Analogia-Ławki    o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=6*3 =	 18,000

Razem obmiar =	 18,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      26,09442

Poz. 82.	Analiza własna	 6,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki o kostrukcji stalowej z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	szt	      6,00000

l.	ELEMENT :      Boisko piłki nożnej nawierzchnia trawiasta

roboty związane z rekultywacją terenu i obsianiem trawą ujęte w elemencie robty ziemne

Poz. 83.	KNR    221-0601-05-00    MBGPiK	 1,440	m3

Fundamenty dla zamocowania bramek-z osadzeniem tulei montażowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=1,0*0,60*0,60*4 =	 1,440

Razem obmiar =	 1,440

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 14,24860				    14,24860	r-g	      20,51798

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 1,02000				    1,02000	m3	      1,46880

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	l.    Boisko piłki nożnej nawierzchnia trawiasta

Data : 2006-06-14	 Str: 23

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Poz. 84.	Anal.    kalkulacja ind.	 1,000	kpl

dostawa montaż bramek i osprzętu do piłki nożnej

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 150,00000	*			    150,00000	r-g	      150,00000

bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5,00*2,00m	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

chorągiewki do zaznaczenia boiska piłkarskiego	 6,00000	*			    6,00000	szt	      6,00000

siatki do bramki 5,00*2,00	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

wózek do wyznaczania lini	 1,00000	*			    1,00000	szt	      1,00000

Ławki rezerwowych zawodników    zamknięte z tworzyw sztucznych	 2,00000	*			    2,00000	szt	      2,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,50				 4,50	%

Poz. 85.	KNR    202-1804-12-00    WACETOB Warszawa	 60,000	m

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - ogrodzenia zabezpieczjące boisko do piłki nożnej(za bramkami) z siatki , na słupkach stalowych z

rur o rozstawie 3,0 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną,

przy wysokości siatki: 6,0 m i średnicy rur 76 mm ze wzgledu na wysokość - RMS wsp.3

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=30*2 =	 60,000

Razem obmiar =	 60,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 2,62000				    2,62000	r-g	      157,20000

Słupki ogrodzeniowe z rur stalowych	 0,49520	*			    0,49520	szt	      29,71200

Lina stal.jednozw.,z drutu oc.T1x19, 5,5mm	 3,12000	*			    3,12000	m	      187,20000

Siatka ogrodz.plec. z drutu oc.2,8/50x50	 2,08000	*			    2,08000	m2	      124,80000

Uchwyty stalowe	 0,16000	*			    0,16000	kg	      9,60000

Farby olejne nawierzchniowe ogóln.stosow.	 0,03920	*			    0,03920	dm3	      2,35200

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	 0,03800	*			    0,03800	m3	      2,28000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 0,00650				    0,00650	m-g	      0,39000

m.	ELEMENT :      Ławki dla widowni

Poz. 86.	KNR    221-0607-01-00    MBGPiK	 84,000	m

Analogia-Ławki na podporach żelbetowych z siedziskami drewnianymi-montaż

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=42,0*2 =	 84,000

Razem obmiar =	 84,000

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 4,83230			0,300	    1,44969	r-g	      121,77396

Poz. 87.	Analiza własna	 84,000	mb

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Ławki na podporach żebetowych z siedziskami z listew drewnianych	 1,00000	*			    1,00000	mb	      84,00000

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	m.    Ławki dla widowni

Data : 2006-06-14	 Str: 24

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

n.	ELEMENT :      Dostawa i montaż stołów drewnianych przy grilu

ogrodowym

Poz. 88.	Analiza własna	 11,000	kpl

Dostawa materiałów

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 10,00000				    10,00000	r-g	      110,00000

stoły drewniane przy grilu ogrodowym	 1,00000	*			    1,00000	szt	      11,00000

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,00				 1,00	%

o.	ELEMENT :      Roboty ziemne-związane z uporządkowaniem terenu,

wykonaniem robót związanych z utworzeniem terenów zielonych włącznie z z obiektami trawiastymi, oraz

pozyskanie humusu z obiektów o nawierzchniach innych niż trawiaste i placów przewidzianych do

zabudowania kostki brukowej, oraz wykonanie chodników

Poz. 89.	ZAŁ.1 - KNNR    001-0102-02-00    MRRiB	 0,589	ha

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Mechaniczne karczowanie zagajników: średnich /od 31-60% powierzchni/

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(3500,0+2390)/10000 =	 0,589

Razem obmiar =	 0,589

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 315,00000				    315,00000	r-g	      185,53500

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	 54,50000				    54,50000	m-g	      32,10050

Poz. 90.	ZAŁ.1 - KNNR    001-0112-02-00    MRRiB	 0,775	ha

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - korytach pod nawierzchnie placów

postojowych-wytyczenie obiektów    i niwelacja terenu

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=7750,0/10000 =	 0,775

Razem obmiar =	 0,775

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 55,20000				    55,20000	r-g	      42,78000

Druty stalowe okrągłe miękkie 0,5-0,8 mm	 18,00000				    18,00000	kg	      13,95000

Słupki drewniane igl.niekor.średn.7-11 cm	 0,20000				    0,20000	m3	      0,15500

Samochód dostawczy do 0,9 t    (1)	 2,30000				    2,30000	m-g	      1,78250

Poz. 91.	ZAŁ.1 - KNNR    001-0113-01-00    MRRiB	 283,400	m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m, przy grubości warstwy: do 15 cm

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	o.    Roboty ziemne-związane z uporządkowaniem teren

Data : 2006-06-14	 Str: 25

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(23,56+6,25+33,0+646,52+252,0+464,0*2)*0,15 =	 283,400

Razem obmiar =	 283,400

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00490				    0,00490	r-g	      1,38866

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      0,65182

Poz. 92.	ZAŁ.1 - KNNR    001-0113-02-00    MRRiB	 283,400	m3

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), za pomocą spycharek, z przemieszczeniem humusu na

odległość do 30 m - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=(23,56+6,25+33,0+646,52+252,0+464,0*2)*0,15 =	 283,400

Razem obmiar =	 283,400

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00150				    0,00150	r-g	      0,42510

Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	 0,00070				    0,00070	m-g	      0,19838

Poz. 93.	KNNR    001-0303-01-00    MRRiB	 283,400	m3

Odspojenie i przewóz taczkami na odległość do 10 m gruntu: kat. I-II

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,30000				    1,30000	r-g	      368,42000

Poz. 94.	KNNR    001-0504-02-00    MRRiB	 283,300	m3

Ręczne rozplantowanie    ziemi dowiezionej taczkami ,a uzyskanej z usunięcia humusu

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,32000				    0,32000	r-g	      90,65600

Poz. 95.	KNR    221-0401-05-00    MBGPiK	2 390,500	m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

2390,5 =	2 390,500

Razem obmiar =	2 390,500

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,23020				    0,23020	r-g	      550,29310

Azofoska	 0,05000				    0,05000	kg	      119,52500

Nasiona traw	 0,02000				    0,02000	kg	      47,81000

Poz. 96.	KNR    221-0301-05-20    MBGPiK	 135,000	szt

Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z zaprawieniem

całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	o.    Roboty ziemne-związane z uporządkowaniem teren

Data : 2006-06-14	 Str: 26

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,63570				    0,63570	r-g	      85,81950

Woda	 0,01000				    0,01000	m3	      1,35000

Ziemia żyzna lub kompostowa	 0,10100				    0,10100	m3	      13,63500

Krzewy liściaste formy naturalnej	 1,05000				    1,05000	szt	      141,75000

Poz. 97.	KNNR    006-0101-06-00    MRRiB	 82,800	m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem

wibracyjnym, przy głębokości koryta 30 cm i gruncie kat.I-II

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

82,8 =	 82,800

Razem obmiar =	 82,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,28400				    0,28400	r-g	      23,51520

Walec (1)	 0,00940				    0,00940	m-g	      0,77832

Poz. 98.	ZAŁ.1 - KNNR    006-0112-06-00    MRRiB	 82,800	m2

[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

=82,8 =	 82,800

Razem obmiar =	 82,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,01090				    0,01090	r-g	      0,90252

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,18400	*			    0,18400	m3	      15,23520

Woda	 0,01500	*			    0,01500	m3	      1,24200

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00300				    0,00300	m-g	      0,24840

Walec (1)	 0,01410				    0,01410	m-g	      1,16748

Poz. 99.	KNNR    006-0112-04-00    MRRiB	 82,800	m2

Podbudowy z pospółki, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,00980				    0,00980	r-g	      0,81144

Pospółki o kontrolow. uziarnieniu do 20 mm	 0,09820	*			    0,09820	m3	      8,13096

Woda	 0,00800	*			    0,00800	m3	      0,66240

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	 0,00230				    0,00230	m-g	      0,19044

Walec (1)	 0,01270				    0,01270	m-g	      1,05156

Poz. 100.	KNNR    006-0404-02-00    MRRiB	 138,400	m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6

cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

Opis robót :	Rozbu., przebudowa i wpos. budynku schroniska młodzieżowego

w Pawełkach wraz z zagosp. rekreac. terenu wokół schroniska

STAN :	A.    Roboty małej architektury

ELEMENT :	o.    Roboty ziemne-związane z uporządkowaniem teren

Data : 2006-06-14	 Str: 27

Lp.	Podstawa kalkulacji          /        Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

(68,0+1,20)*2 =	 138,400

Razem obmiar =	 138,400

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 0,20400				    0,20400	r-g	      28,23360

Piasek	 0,00470	*			    0,00470	m3	      0,65048

Obrzeża trawnik.bet. 75-100x25x8cm -kolor.	 1,02000	*			    1,02000	m	      141,16800

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%

Poz. 101.	KNR    231-0511-01-10    IGM Warszawa	 82,800	m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik

82,8 =	 82,800

Razem obmiar =	 82,800

Opis czynnika R,M,S	Norma	Krotn.	Współcz.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity

Robocizna	 1,08910				    1,08910	r-g	      90,17748

Piasek	 0,07630	*			    0,07630	m3	      6,31764

Kostki brukowe betonowe gr.6 cm - kolorowe	 1,02500	*			    1,02500	m2	      84,87000

Woda	 0,02100	*			    0,02100	m3	      1,73880

Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%

Wibrator powierzchn.z napędem elektrycznym	 0,13000				    0,13000	m-g	      10,76400

Piła do cięcia kostki	 0,02500				    0,02500	m-g	      2,07000

- - -        Koniec      wydruku      kosztorysu      nakładczego        - - -