BRUS,LACHOWICZ-ARCHITEKCI

41 - 800 ZABRZE      UL. WOLNOŚCI 345A

TEL./FAX (0-32) 7771301 ;  (0-32) 7771302

temat :		PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, NABUDOWY

I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU 					SZKOŁY NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

DWUODDZIAŁOWEGO, WRAZ Z TOWARZYSZĄCYMI

URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI, W MIEJSCOWOŚCI 				LUBECKO

lokalizacja :		ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBECKU

42-700 LUBECKO, ul. Lipska 21,

Nr dz. 1807/522, 2149/522

jedn. ewid.: 240705_2 Kochanowice,

obręb: 0006 Lubecko

inwestor :		URZĄD GMINY KOCHANOWICE

ul. Wolności 5, 42-713 Kochanowice

faza:				kategoria obiektu:			nr projektu:

PB/PW				IX         	           	696/06/PB/2021

PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY

w zakresie: 	- Projekt techniczny

projektował :		mgr inż. Dariusz ZARĘBSKI

uprawnienia budowlane bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjnej nr 103/94 SLK/BO/1095/03

sprawdził :		mgr inż. Jacek BIERNOT

uprawnienia budowlane bez ograniczeń

w specjalności konstrukcyjnej nr 361/02 SLK/BO/4417/01

PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

LIPIEC 2021 r.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Strona tytułowa

2. Spis treści

3. Opis techniczny

4. Wykazy stali zbrojeniowej

CZĘŚĆ GRAFICZNA

K1. Fundamenty - rzut

K2. Fundamenty - przekroje

K3. Nadproża w ścianach nośnych

K4. Strop nad piwnicą – rzut

K5. Strop nad piwnica - przekroje

K6. Strop nad parterem – rzut

K7. Strop nad parterem - przekroje

K8. Strop nad piętrem – rzut

K9. Strop nad piętrem - przekroje

K10. Schody wewnętrzne – rysunek szalunkowy

K11. Schody wewnętrzne – rysunek zbrojeniowy

K12. Pochylnia zewnętrzna – rzut i przekroje

K13. Pochylnia zewnętrzna – zbrojenie płyty i schodów

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

  - - umowa na wykonanie projektu budowlanego konstrukcji

  - - projekt budowlany architektury – autor mgr inż. arch. Marcin Brus

  - - dokumentacja geotechniczna z 07.2021 r. wykonana przez DOBADE autorstwa mgr inż. Marcin Plebanek

  - -  normy i literatura techniczna

  - - programy obliczeniowe : ABC-Płyta , Specbud , ABC-Obiekt

2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt techniczny I zarazem wykonawczy konstrukcji budynku w zakresie umożliwiającym wykonanie wszystkich elementów konstrukcji .

3. Opis ogólny budynku :

Budynek szkolny zbudowany jest z dwóch budynków o dwu kondygnacjach nadziemnych ustawionych w kształt litery L. Budynki są podpiwniczone. W wypukłym narożu przeznacza sie trakt o szeokości około 6m na potrzeby przedszkola. Dobudowując kolejny trakt 6m I klatke schodową powstaje obiekt wystarczający dla funkcjonowania dwuoddziałowego przedszkola. Przebudowie poddaje się trakt skrajny budynku istniejącego a dobudowuje się jeszcze nową kubaturę. Po analizie badań podłoża gruntowego – podłoże stanowią bardzo dobre grunty nośne małoodkształcalne -  podjęto decyzję o scaleniu części dobudowanej z częścią przebudowywaną.

Dobudowa obejmuje wykonanie piwnicy części nowej ze stropem nad piwnicą opartym na ścianie istniejącej szczytowej. Ściany piwnic I fundamenty zostaną powiązane z częścią istniejącą. Strop nad parterem I piętrem projektuje się jako żelbetowe płyty ciągłe na całej powierzchni przebudowy  dobudowy. Ściany nadziemia nowe projektuje się jako ściany z pustaków ceramicznych poryzowanych o grubości 24cm.

4. Opis ogólny konstrukcji :

Posadowienie budynku dobudowanego odbywa się na ławach żelbetowych scalonych z fundamentami istniejącymi . Sciany piwnic z materiałów litych o grubości 25cm . Obsypanie ścian piwnic do wysokosc około 1,5m . Stropy – wielopolowe płyty żelbetowe ciągłe o wysokości 18 cm.

Sciany nadziemia murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych . Schody żelbetowe płytowe monolityczne . Szyb windowy  o monolitycznym podszybiu, ścianach murowanych z bloczków silikatowych grubości 24-25cm.   Ściany szybu  stanowić mają podporę dla przyległych stropów istniejących oraz projektowanych . Nadszybie  o wysokosci 3,55m.

5.  Warunki gruntowo-wodne :

Powierzchnia terenu jest przekształcona antropogenicznie, Do głębokości do 1,50 m ppt znajdują się nasypy niekontrolowane.Ponizej znajdują się grunty rodzime .

Warstwa Il: zwietrzelina gliniasta w stanie półzwartym

Warstwa lll: od gł 2,20 ił  w stanie zwartym IL= 0,00

Warstwa IV od gł 3,70m Iłowiec szary – Skała miękka

Stałego poziomu wody gruntowej nie nawiercono.

Grunty spoiste należy chronić przed wodą opadową i gruntową. Wyniku zawilgocenia (kontaktu z wodą) ulegać będą uplastycznieniu.

Biorąc pod uwagę prostą konstrukcję i charakter projektowanego obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne przyjęto I kategorię geotechniczną .

6.0. Opis szczegółowy konstrukcji :

6.1. Roboty rozbiórkowe :

Planowana rozbudowa dotychczasowego budynku szkoły wiąże się z ingerencją w część budynku przyległego. W budynku tym należy wyburzyć stropodach I strop nad parterem, których poziomy nie odpowiadają potrzebom nowego przedszkola,  pozostawiając ściany istniejące przy klatce schodowej istniejącej oraz ścianę poprzeczną. Pozostałe ściany należy wyburzyć do poziomu stropu nad piwnicą.  Prace rozbiórkowe należy przeprowadzić w pierwszej kolejności przed wykonaniem nowych fundamentów ze względu na możliwości dojazdu sprzętu zmechanizowanego.

6.2. Fundamenty :

Przyjęto posadowienie w postaci ław fundamentowych żelbetowych o wysokosci 40cm. Wykopy wykonać liniowe o szerokosci ław przegłebione o 10 cm. Posadowienie odbywa się w gruntach spoistych w stanie półzwartym. Nie stosować podsypek piaskowych. Na wyrównanym dnie wykopu ułożyć 10 cm betonu podkładowego a na nim warstwę papy termozgrzewalnej podkładowej bez zgrzewania. Wykop chronic przed nawodnieniem. Ławy można wykonać w gruncie bez szalowania krawędzi bocznych. Na styku z fundamentami istniejącymi wykonac połączenie z użyciem prętów wklejanych. Szczegóły połączenia wg projektu wykonawczego.

Wszystkie elementy stykające się z gruntem wykonać z betonu klasy C25/30 I zbroić stalą żebrowaną klasy AIIIN. Klasa ekspozycji XC4. Otulina zbrojenia dołem minimum 50mm na pozostałych powierzchniach 25mm.

Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu przyjęto obsypkę ścian piwnic z gruntu niespoistego umożliwiającego jego zagęszczenie . Zaleca sie wykonanie wokół budynku jak najwięcej nawierzchni utwardzonej aby nie dopuszczać do gromadzenia się wody opadowej w poziomie posadowienia na gruntach spoistych.

6.3. Ściany budynku :

Ściany piwnic dobudowanych nalezy wykonać z materiałów pełnych o grubości 25cm. Można je wykonać z cegły pełnej , bloczków betonowych lub bloczków silikatowych. Ściany powyżej piwnic przewidziano jko ściany murowane z pustaków ceramicznych poryzowanych o grubości 25cm . Na styku ze ścianami istniejącymi nalezy wykonać powiązanie ścian poprzez osadzanie prętów  łącznikowych , bądź  przemurowania strzępi muru co drugą warstwę pustaków.

6.4. Stropy :

Nowe stropy projektuje się jako stropy żelbetowe płytowe monolityczne o grubości 18cm. Pod względem statycznym są to płyty ciągłe wielopolowe. Strop nad piwnicą wykonać z betonu klasy C25/30 I stali klasy AIIIN. Największe pole stropu ma słabe zamocowanie , stąd podniesiona klasa betonu. Strop nad parterem I piętrem wykonać z betonu klasy C20/25. W liniach podparcia płyt na śćianach istniejących w poziomie stropu nad parterem wykonać gniazda podporowe o głębokości min 12 cm długości 50cm i wysokości płyty. Rozstaw gniazd zostanie pokazany w projekcie wykonawczym. Strop nad piętrem w miejscu oparcia na ścianach istniejących zostanie wykonany na nadmurowanej części ściany za pośrednictwem wieńca jak na ścianach projektowanych.

W liniach podpór wprowadzono wieńce żelbetowe o wysokości stropu zbrojonych podłużnie 4 f16 i strzemionami  6 mm co 20 cm . Beton stropu nad piwnicą klasy C25/30, Stropów nad parterem I piętrem klasy C20/25. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN żebrowana dowolnego gatunku.

6.5.  Schody wewnętrzne  :

We  budynku przyjęto schody żelbetowe płytowe. Dla biegów schodowych z poziomu piwnicy na parter wysokość  płyty 12 cm, płyty biegowe jako monolityczne oparte na  belkach spocznikowych. Schody z poziomu parteru na I Piętro oparto na krawędzi płyty stropu nad parterem I ścianie zewnetrznej szczytowej. Grubość płyty wynosi 16cm. Klasa betonu C20/25, klasa ekspozycji XC1, otulina zbojenia 25 cm. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN dowolnego gatunku.

6.6.  Szyb windowy :

Szyb windowy o wymiarach wewnętrznych wg arch. wykonać w technologii monolitycznej od poziomu płyty fundamentowej do poziomu posadzki piwnic. Powyżej ściany murowane z bloczków SIlka 24S klasy 150. Szyb windowy jest  zmonolityzowany z całą konstrukcją budynków, przyległe stropy opierają się na ścianach szybu.  Podszybie o głębokości 1,20m  . Strop nad szybem ze względu na wysokość ostatniego przystanku 3,55 m , znajduje ponad stropodachem. Przyjęto płytę żelbetową przekrycia szybu o grubości 16 cm.

6.7. Rampa zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych :

Przed wejściem glównym występuje różnica poziomów między terenem a poziomem parteru. Projektuje się schody zewnętrze oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Przyjęto ustrój płytowy jednokierunkowo zbrojony wielopolowy  Płyta żelbetowa o grubości 14 cm oparta jest na szeregu ścian fundamentowych prostopadłych do ściany zewn. budynku. Ściany te wykonać jako murowane z bloczków betonowych na krótkich ławach fundamentowych żelbetowych. Wzdłuż ulicy wykonać ścianę żelbetową zamykająca jako ściany podwalinowej zagłębionej w gruncie na głębokość 40 cm opartą na krawędziach poprzecznych ścian fundamentowych.

Beton klasy C25/30, stal zbrojeniowa klasy AIIIN. Szczegóły na rysunkach K12 i K13.

7.0. Materiały konstrukcyjne :

7.1. Betony :

- beton podkładowy pod płytą fundamentową – C12/15

- beton konstrukcyjny fundamentów – C25/30

- beton konstrukcyjny stropu nad piwnicą  : C25/30

- beton konstrukcyjny stropów pozostałych– C20/25

- beton schodów I szybu windowego  – C20/25

7.2. Stal :

  - - zbrojeniowa- klasy A 0 - St0S – zbrojenie pomocnicze

A III N- RB500W- zbrojenie główne lub BSt500S

- stal profilowa - klasy AI gatunku St3S

7.3. Izolacje przeciwwodne

- przepona pozioma pod płytą fundamentową – papa termozgrzewalna podkładowa

- izolacja pionowa ścian piwnic - powłoki bezspoinowe dostępne na rynku zastosowane zgodnie z zaleceniami producenta dla warunków średnich

8.0 Obciążenia przyjęte w obiekcie  :

- obciążenie użytkowe powierzchni szkolnych:  2,0 kN/m2

- obciążenie użytkowe komunikacji :   4,0 kN/m2

- obciążenie śniegiem II strefa obciążenia  i wiatrem I strefa obciążenia

- obciążenie gruntem  :     przyjęto grunt zasypowy o  = 25stopni i ciężarze właściwym 20kN/m3,   gruntem rodzimym o  = 15 stopni i ciężarze właściwym 20 kN/m3

- obciążenia ciężarami własnymi wg obowiązujących norm

9.0 Obliczenia statyczne :

9.1.  Płyta stropodachu  :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | obciążenie śniegiem | 0,72 | 1,50 | -- | 1,08 |
| 2. | obciążenie urządzeniami wentylacji | 1,20 | 1,50 | -- | 1,80 |
| 3. | wylewka w spadku | 1,20 | 1,35 | -- | 1,62 |
| 4. | izolacja ppwilg | 0,25 | 1,20 | -- | 0,30 |
| 5. | izolacja term 25cm wełny twardej | 0,45 | 1,20 | -- | 0,54 |
| 6. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 8,67 | 1,24 |  | 10,76 |

- Strop nad parterem :

W polach bez ścian działowych :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 0,75 | 1,20 | -- | 0,90 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,35 | -- | 0,34 |
| 4. | wylewka betonowa 6cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | tynk sufitu | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 9,29 | 1,23 |  | 11,40 |

W polach ze ścianami działowymi

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie zakładów [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 2,47 | 1,20 | -- | 2,96 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,35 | -- | 0,34 |
| 4. | wylewka betonowa 6cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | tynk sufitu | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 11,01 | 1,22 |  | 13,47 |

- Strop nad piwnicą :

Jw.

- Ściany zewnętrzne :

Ściana z poroterm 25                   2,21x1,1 = 2,43

Tynk wewnętrzny                          0,29x1,35 = 0,39

Ocieplenie wełną min 16 cm        0,29 x 1,20 = 0,35

Tynk cienkowarstwowy           0,08x21= 0,17x1,20 = 0,20

Qk = 2,96   qo= 3,37  gF=1,14

- Ściany wewnętrzne nośne:

Ściana z poroterm 25                   2,21x1,1 = 2,43

Tynk wewnętrzny                          0,58 x 1,35 = 0,78

qk = 2,79   qo= 3,21  gF=1,15

9.2. Obliczenie stropu nad piętrem :

9.2.1. Obliczenia zbrojenia płyty żelbetowej

pole narożnikowe - Pole P1:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | obciążenie śniegiem | 0,72 | 1,50 | -- | 1,08 |
| 2. | obciążenie urządzeniami wentylacji | 1,20 | 1,50 | -- | 1,80 |
| 3. | wylewka w spadku | 1,20 | 1,35 | -- | 1,62 |
| 4. | izolacja ppwilg | 0,25 | 1,20 | -- | 0,30 |
| 5. | izolacja term 25cm wełny twardej | 0,45 | 1,20 | -- | 0,54 |
| 6. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 7. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 8,67 | 1,24 |  | 10,76 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 6,04 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 6,68 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 13,69 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 11,03 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 11,03 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 32,50 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 22,22 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 13,55 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 10,91 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 10,91 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 37,56 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 30,25 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 30,25 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 32,50 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 20,31 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,29 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm2/mb   (r = 0,23%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 13,69 kNm/mb  <  MRd,x = 19,81 kNm/mb     (69,1%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 32,50 kN/mb    <    VRd1,x = 92,57 kN/mb     (35,1%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,40 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm2/mb   (r = 0,24%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 13,55 kNm/mb  <  MRd,y = 18,68 kNm/mb     (72,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 6,59 cm2/mb.   Przyjęto  f12 co 11,5 cm o Asp = 9,83 cm2/mb   (r = 0,67%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 37,56 kNm/mb  <  MRd,y,p = 53,91 kNm/mb     (69,7%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 32,50 kN/mb    <    VRd1,y = 88,17 kN/mb     (36,9%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,188 mm < wlim  = 0,2 mm     (94,0%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 10,60 mm < alim = 30,00 mm     (35,3%)

Pole 2. :

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 5,83 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 6,15 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 10,91 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 8,79 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 8,79 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 25,30 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 20,38 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 20,38 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 31,37 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 20,62 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 9,81 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 7,90 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,90 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 22,73 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 18,31 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 18,31 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 31,37 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 19,61 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,90 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 10,91 kNm/mb  <  MRd,x = 14,99 kNm/mb     (72,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,08 cm2/mb.   Przyjęto f12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   (r = 0,49%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 25,30 kNm/mb  <  MRd,x,p = 45,01 kNm/mb     (56,2%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 31,37 kN/mb    <    VRd1,x = 91,72 kN/mb     (34,2%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,162 mm < wlim  = 0,2 mm     (80,8%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,79 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 9,81 kNm/mb  <  MRd,y = 14,15 kNm/mb     (69,3%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,87 cm2/mb.   Przyjęto  f12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   (r = 0,52%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 22,73 kNm/mb  <  MRd,y,p = 42,47 kNm/mb     (53,5%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 31,37 kN/mb    <    VRd1,y = 87,31 kN/mb     (35,9%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,147 mm < wlim  = 0,2 mm     (73,7%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 6,47 mm < alim = 29,15 mm     (22,2%)

Pole 3:

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 5,88 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 6,15 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 13,31 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 10,72 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 10,72 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 34,86 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 28,08 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 28,08 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 31,64 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 20,64 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 9,84 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 7,92 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 7,92 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 31,64 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 19,78 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,22 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 13,31 kNm/mb  <  MRd,x = 14,99 kNm/mb     (88,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,72 cm2/mb.   Przyjęto f12 co 13,0 cm o Asp = 8,70 cm2/mb   (r = 0,56%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 34,86 kNm/mb  <  MRd,x,p = 51,26 kNm/mb     (68,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 31,64 kN/mb    <    VRd1,x = 91,72 kN/mb     (34,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,195 mm < wlim  = 0,2 mm     (97,3%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,79 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 9,84 kNm/mb  <  MRd,y = 14,15 kNm/mb     (69,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 31,64 kN/mb    <    VRd1,y = 87,31 kN/mb     (36,2%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 8,07 mm < alim = 29,40 mm     (27,5%)

Pole 4 :

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 6,13 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 4,23 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 2,61 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 2,10 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 2,10 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,15 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 4,15 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 4,15 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 22,76 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 14,23 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 6,35 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 5,12 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 5,12 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 14,41 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 11,61 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 11,61 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 22,76 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 18,28 kN/m

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,79 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 2,61 kNm/mb  <  MRd,x = 14,15 kNm/mb     (18,4%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,91 cm2/mb.   Przyjęto f10 co 20,0 cm o Asp = 3,93 cm2/mb   (r = 0,27%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 5,15 kNm/mb  <  MRd,x,p = 23,23 kNm/mb     (22,2%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 22,76 kN/mb    <    VRd1,x = 87,31 kN/mb     (26,1%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,90 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 6,35 kNm/mb  <  MRd,y = 14,99 kNm/mb     (42,4%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,27 cm2/mb.   Przyjęto  f10 co 20,0 cm o Asp = 3,93 cm2/mb   (r = 0,25%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 14,41 kNm/mb  <  MRd,y,p = 24,54 kNm/mb     (58,7%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 22,76 kN/mb    <    VRd1,y = 91,72 kN/mb     (24,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky,p)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk:    a(MSk) = 1,60 mm < alim = 21,15 mm     (7,6%)

Pole 5  :

Płyta jednokierunkowo zbrojona o rozpiętości w świetle 2,80m

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 4,47 | 1,30 | -- | 5,81 |
| 2. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 8,97 | 1,20 |  | 10,76 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,98 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 11,95 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 9,96 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 9,96 kNm/m

Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 16,03 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle  	fd = 8 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali  A-IIIN (RB500)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów  	f = 6 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 25 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,96 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 11,95 kNm/mb  <  MRd = 15,52 kNm/mb     (77,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,36 mm  <  alim = 14,90 mm     (15,9%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 16,03 kN/mb    <    VRd1 = 94,44 kN/mb     (17,0%)

Przyjęto zbrojenie rozdzielcze f6 co max.30,0 cm o As = 0,94 cm2/mb

9.2.2. Belki w stropie nad piętrem :

- belka w osi 2

Rozpiętość w świetle otworu  ls= 2,16m

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 38,0 cm

Szerokość półki górnej  	beff = 50,0 cm

Wysokość półki górnej  	hf = 18,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z płyty stropowej | 22,42 | 1,20 | -- | 26,90 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [(0,25m·0,38m)+((0,50m-0,25m)·0,18m)·25,0kN/m3] | 3,50 | 1,10 | -- | 3,85 | cała belka |
|  | S: | 25,92 | 1,19 |  | 30,75 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 22,33 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,55 cm2. Przyjęto 3f12 o As = 3,39 cm2   (r = 0,39%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 22,33 kNm  <  MRd = 48,07 kNm     (46,5%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 22,51 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 260 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 22,51 kN  <  VRd1 = 51,70 kN     (43,5%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 18,82 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 18,82 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,119 mm  <  wlim = 0,2 mm     (59,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,66 mm  <  alim = 2410/200 = 12,05 mm     (13,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 27,99 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

- Belka w osi 3 ( odc A-B) :

Rozpiętość w świetle ls= 4,48 m

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 48,0 cm

Szerokość półki górnej  	beff = 100,0 cm

Wysokość półki górnej  	hf = 18,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [(0,25m·0,48m)+((1,00m-0,25m)·0,18m)·25,0kN/m3] | 6,38 | 1,10 | -- | 7,02 | cała belka |
|  | S: | 6,38 | 1,10 |  | 7,02 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 10,75 | 50,83 | 1,20 | -- | 12,90 | 61,00 | od pocz. do 2,24 |
| 2. |  | 50,83 | 10,75 | 1,20 | -- | 61,00 | 12,90 | od 2,24 do końca |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	fg = 16 mm

Średnica prętów dolnych  	fd = 20 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 8 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 145,37 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,06 cm2. Przyjęto 4f20 o As = 12,57 cm2   (r = 1,14%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 145,37 kNm  <  MRd = 222,84 kNm     (65,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)89,42 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi f8 co 140 mm na odcinku 98,0 cm przy podporach

oraz co 330 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)89,42 kN  <  VRd3 = 108,55 kN     (82,4%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 122,63 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 122,63 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,179 mm  <  wlim = 0,2 mm     (89,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 9,24 mm  <  alim = 4730/200 = 23,65 mm     (39,1%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 85,63 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,194 mm  <  wlim = 0,2 mm     (97,1%)

SZKIC ZBROJENIA

Belka w osi 3 ( B-C) :

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 48,0 cm

Szerokość półki górnej  	beff = 100,0 cm

Wysokość półki górnej  	hf = 18,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [(0,25m·0,48m)+((1,00m-0,25m)·0,18m)·25,0kN/m3] | 6,38 | 1,10 | -- | 7,02 | cała belka |
|  | S: | 6,38 | 1,10 |  | 7,02 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 12,50 | 53,75 | 1,20 | -- | 15,00 | 64,50 | od pocz. do 2,24 |
| 2. |  | 53,75 | 18,42 | 1,20 | -- | 64,50 | 22,10 | od 2,24 do końca |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 8 mm

Otulenie:

Klasa środowiska:  	XC1

Wartość dopuszczalnej odchyłki  	Dc = 5 mm

®   nominalna grubość otulenia  	cnom =20 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

Ugięcia [mm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 104,51 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 5,75 cm2. Przyjęto 3f20 o As = 9,42 cm2   (r = 0,85%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 104,51 kNm  <  MRd = 169,09 kNm     (61,8%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)78,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi f8 co 150 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach

oraz co 330 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)78,16 kN  <  VRd3 = 101,31 kN     (77,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 88,10 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 88,10 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,189 mm  <  wlim = 0,2 mm     (94,5%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,56 mm  <  alim = 3890/200 = 19,45 mm     (28,6%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 80,37 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,196 mm  <  wlim = 0,2 mm     (98,1%)

SZKIC ZBROJENIA

- Belka B4 :

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 40,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | z płyty stropowej | 13,34 | 1,23 | -- | 16,41 | cała belka |
| 2. | ściana attyki 1,0m | 4,11 | 1,15 | -- | 4,73 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,40m·25,0kN/m3] | 2,50 | 1,10 | -- | 2,75 | cała belka |
|  | S: | 19,95 | 1,20 |  | 23,88 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów górnych  	fg = 12 mm

Średnica prętów dolnych  	fd = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 34,51 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 2,36 cm2. Przyjęto 4f12 o As = 4,52 cm2   (r = 0,50%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 34,51 kNm  <  MRd = 63,56 kNm     (54,3%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 28,95 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 270 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 28,95 kN  <  VRd1 = 54,98 kN     (52,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 28,83 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 28,83 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,159 mm  <  wlim = 0,2 mm     (79,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,24 mm  <  alim = 3400/200 = 17,00 mm     (30,8%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 31,42 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

9.3. Strop nad Parterem :

9.3.1. Zbrojenie płyty  żelbetowej :

- pole 1:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 0,75 | 1,20 | -- | 0,90 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,35 | -- | 0,34 |
| 4. | wylewka bet 5 cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 9,29 | 1,23 |  | 11,40 |

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 14,86 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 12,10 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 10,80 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 34,44 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 23,74 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 14,39 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 11,72 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 10,46 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 40,00 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 32,58 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 29,07 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 34,44 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 21,53 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Średnica prętów w przęśle w kierunku x  	fd,x = 8 mm

Średnica prętów w przęśle w kierunku y  	fd,y = 8 mm

Średnica prętów nad podporą w kierunku y  	fg,y = 16 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 25 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 25 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,40 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 15,0 cm o As = 3,35 cm2/mb   (r = 0,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 14,86 kNm/mb  <  MRd,x = 20,51 kNm/mb     (72,4%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,159 mm < wlim  = 0,2 mm     (79,6%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 34,44 kN/mb    <    VRd1,x = 95,29 kN/mb     (36,1%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,46 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 14,39 kNm/mb  <  MRd,y = 14,68 kNm/mb     (98,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 7,49 cm2/mb.   Przyjęto  f16 co 12,5 cm o Asp = 16,08 cm2/mb   (r = 1,16%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 40,00 kNm/mb  <  MRd,y,p = 76,79 kNm/mb     (52,1%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 34,44 kN/mb    <    VRd1,y = 90,07 kN/mb     (38,2%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,187 mm < wlim  = 0,2 mm     (93,6%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 10,35 mm < alim = 30,00 mm     (34,5%)

- Pole 2 :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 0,75 | 1,20 | -- | 0,90 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,35 | -- | 0,34 |
| 4. | wylewka bet 5 cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 9,29 | 1,23 |  | 11,40 |

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 11,57 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 9,43 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 8,41 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 26,87 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 21,89 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 19,53 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 34,73 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 21,88 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 11,38 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 9,27 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 8,27 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 26,43 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 21,53 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 19,21 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 34,73 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 21,70 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 25 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 25 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,96 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 11,57 kNm/mb  <  MRd,x = 15,52 kNm/mb     (74,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,51 cm2/mb.   Przyjęto f12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   (r = 0,51%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 26,87 kNm/mb  <  MRd,x,p = 43,42 kNm/mb     (61,9%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 34,73 kN/mb    <    VRd1,x = 94,44 kN/mb     (36,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,158 mm < wlim  = 0,2 mm     (79,1%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 1,94 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 11,38 kNm/mb  <  MRd,y = 14,68 kNm/mb     (77,6%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,79 cm2/mb.   Przyjęto  f16 co 15,0 cm o Asp = 13,40 cm2/mb   (r = 0,96%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 26,43 kNm/mb  <  MRd,y,p = 66,37 kNm/mb     (39,8%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 34,73 kN/mb    <    VRd1,y = 90,07 kN/mb     (38,6%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,147 mm < wlim  = 0,2 mm     (73,4%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,71 mm < alim = 30,00 mm     (22,4%)

- Pole 3:

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 2,45 | 1,20 | -- | 2,94 |
| 3. | podłoga | 0,42 | 1,35 | -- | 0,57 |
| 4. | wylewka bet 5 cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 11,16 | 1,23 |  | 13,67 |

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 13,84 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 11,30 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 10,29 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 32,12 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 26,21 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 23,86 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 40,34 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 26,19 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 12,78 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 10,43 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 9,50 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 29,65 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 24,20 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 22,03 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 40,34 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 25,21 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 25 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 25 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,24 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 13,84 kNm/mb  <  MRd,x = 15,52 kNm/mb     (89,2%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,45 cm2/mb.   Przyjęto f12 co 12,5 cm o Asp = 9,05 cm2/mb   (r = 0,61%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 32,12 kNm/mb  <  MRd,x,p = 51,21 kNm/mb     (62,7%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 40,34 kN/mb    <    VRd1,x = 94,44 kN/mb     (42,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,156 mm < wlim  = 0,2 mm     (78,0%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,18 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 12,78 kNm/mb  <  MRd,y = 14,68 kNm/mb     (87,1%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,41 cm2/mb.   Przyjęto  f16 co 15,0 cm o Asp = 13,40 cm2/mb   (r = 0,96%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 29,65 kNm/mb  <  MRd,y,p = 66,37 kNm/mb     (44,7%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 40,34 kN/mb    <    VRd1,y = 90,07 kN/mb     (44,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,178 mm < wlim  = 0,2 mm     (88,9%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,70 mm < alim = 29,50 mm     (26,1%)

- Pole 4 :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 2,45 | 1,20 | -- | 2,94 |
| 3. | podłoga | 0,42 | 1,35 | -- | 0,57 |
| 4. | wylewka bet 5 cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 5. | sufit | 0,35 | 1,35 | -- | 0,47 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 11,16 | 1,23 |  | 13,67 |

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 5,46 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 4,46 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 4,06 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 11,87 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 9,69 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 8,82 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 28,92 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 18,07 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 11,47 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 9,36 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 8,52 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 24,93 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 20,35 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 18,52 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 28,92 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 23,22 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 25 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 25 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,86 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 24,0 cm o As = 2,09 cm2/mb   (r = 0,15%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 5,46 kNm/mb  <  MRd,x = 12,29 kNm/mb     (44,5%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,05 cm2/mb.   Przyjęto f12 co 15,0 cm o Asp = 7,54 cm2/mb   (r = 0,53%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 11,87 kNm/mb  <  MRd,x,p = 40,89 kNm/mb     (29,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 28,92 kN/mb    <    VRd1,x = 89,64 kN/mb     (32,3%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,96 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 25,0 cm o As = 2,01 cm2/mb   (r = 0,13%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 11,47 kNm/mb  <  MRd,y = 12,48 kNm/mb     (91,9%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,23 cm2/mb.   Przyjęto  f16 co 20,0 cm o Asp = 10,05 cm2/mb   (r = 0,68%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 24,93 kNm/mb  <  MRd,y,p = 55,38 kNm/mb     (45,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 28,92 kN/mb    <    VRd1,y = 93,93 kN/mb     (30,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,110 mm < wlim  = 0,2 mm     (55,0%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,31 mm < alim = 21,15 mm     (15,6%)

9.3.2. Zbrojenie belek nośnych  :

- Belka B5 :

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 53,0 cm

Szerokość półki górnej  	beff = 100,0 cm

Wysokość półki górnej  	hf = 18,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [(0,25m·0,53m)+((1,00m-0,25m)·0,18m)·25,0kN/m3] | 6,69 | 1,10 | -- | 7,36 | cała belka |
|  | S: | 6,69 | 1,10 |  | 7,36 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze stropu nad parterem | 20,04 | 62,24 | 1,23 | -- | 24,65 | 76,56 | przęsło A-B od pocz. do 2,24 |
| 2. | ze stropu | 62,24 | 20,04 | 1,23 | -- | 76,56 | 24,65 | od 2,24 do końca |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 8 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 186,29 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 9,39 cm2. Przyjęto 5f20 o As = 15,71 cm2   (r = 1,29%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 186,29 kNm  <  MRd = 304,97 kNm     (61,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)113,38 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi f8 co 120 mm na odcinku 120,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 120,0 cm przy prawej podporze oraz co 360 mm na pozostałej części belki

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)113,38 kN  <  VRd3 = 139,53 kN     (81,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 153,43 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 153,43 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,158 mm  <  wlim = 0,2 mm     (78,8%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 7,89 mm  <  alim = 4730/200 = 23,65 mm     (33,4%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 109,63 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,193 mm  <  wlim = 0,2 mm     (96,3%)

SZKIC ZBROJENIA

- Belka B6 :

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	teowy

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 53,0 cm

Szerokość półki górnej  	beff = 100,0 cm

Wysokość półki górnej  	hf = 18,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 0,00 | 1,00 | -- | 0,00 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki [(0,25m·0,53m)+((1,00m-0,25m)·0,18m)·25,0kN/m3] | 6,69 | 1,10 | -- | 7,36 | cała belka |
|  | S: | 6,69 | 1,10 |  | 7,36 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 21,81 | 65,45 | 1,23 | -- | 26,83 | 80,50 | od pocz. do 1,76 |
| 2. |  | 80,50 | 26,83 | 1,00 | -- | 80,50 | 26,83 | przęsło A-B od 1,76 do końca |

Schemat statyczny belki

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 124,31 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,18 cm2. Przyjęto 5f16 o As = 10,05 cm2   (r = 0,82%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 124,31 kNm  <  MRd = 199,79 kNm     (62,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 88,67 kN

Zbrojenie strzemionami dwuciętymi f8 co 120 mm na odcinku 96,0 cm przy podporach

oraz co 360 mm w środku rozpiętości przęsła

(decyduje warunek granicznej szerokości rys ukośnych)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 88,67 kN  <  VRd3 = 140,10 kN     (63,3%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 112,90 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 112,90 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,186 mm  <  wlim = 0,2 mm     (93,2%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 5,09 mm  <  alim = 3770/200 = 18,85 mm     (27,0%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 103,84 kN

Szerokość rys ukośnych:    wk = 0,171 mm  <  wlim = 0,2 mm     (85,7%)

SZKIC ZBROJENIA

- Nadproże N2:

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze stropu | 16,76 | 1,23 | -- | 20,61 | cała belka |
| 2. | ściana do następnego okna 2,10m | 8,63 | 1,15 | -- | 9,92 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | S: | 26,95 | 1,20 |  | 32,26 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ze stropu | 0,00 | 0,00 | 1,23 | -- | 0,00 | 0,00 | od pocz. do -0,26 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 12,35 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,44 cm2. Przyjęto 3f12 o As = 3,39 cm2   (r = 0,64%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 12,35 kNm  <  MRd = 27,31 kNm     (45,2%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = 17,32 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 17,32 kN  <  VRd1 = 37,61 kN     (46,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 10,32 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 10,32 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,115 mm  <  wlim = 0,2 mm     (57,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,08 mm  <  alim = 1750/200 = 8,75 mm     (23,7%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 20,21 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

- Nadproże N3 :

SZKIC BELKI

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  	prostokątny

Szerokość przekroju  	bw = 25,0 cm

Wysokość przekroju  	h = 25,0 cm

Rodzaj belki:  	monolityczna

OBCIĄŻENIA NA BELCE

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ze stropu | 20,19 | 1,23 | -- | 24,83 | cała belka |
| 2. | ściana do następnego okna 2,10m | 8,63 | 1,15 | -- | 9,92 | cała belka |
| 3. | Ciężar własny belki [0,25m·0,25m·25,0kN/m3] | 1,56 | 1,10 | -- | 1,72 | cała belka |
|  | S: | 30,38 | 1,20 |  | 36,47 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych trapezowych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. lewe | Obc.char. prawe | gf | kd | Obc.obl. lewe | Obc.obl. prawe | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ze stropu | 0,00 | 0,00 | 1,23 | -- | 0,00 | 0,00 | od pocz. do -0,16 |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu:  C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Średnica strzemion  	fs = 6 mm

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

Siły poprzeczne [kN]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A - B:

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 15,60 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,84 cm2. Przyjęto 3f12 o As = 3,39 cm2   (r = 0,64%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 15,60 kNm  <  MRd = 27,31 kNm     (57,1%)

Ścinanie:

Miarodajna wartość obliczeniowa siły poprzecznej VSd = (-)21,41 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co 150 mm na całej długości przęsła

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = (-)21,41 kN  <  VRd1 = 37,61 kN     (56,9%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 13,00 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 13,00 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,155 mm  <  wlim = 0,2 mm     (77,7%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 3,01 mm  <  alim = 1850/200 = 9,25 mm     (32,5%)

Miarodajna wartość charakterystyczna siły poprzecznej VSk,lt = 24,30 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

SZKIC ZBROJENIA

9.4. Strop nad piwnicą :

9.4.1. Zbrojenie płyty stropowej :

Pole 1 :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 0,75 | 1,20 | -- | 0,90 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,20 | -- | 0,30 |
| 4. | sufit | 0,29 | 1,35 | -- | 0,39 |
| 5. | wylewka bet 6cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 9,23 | 1,22 |  | 11,29 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 6,05 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 6,73 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 18,51 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 15,14 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 13,50 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 34,14 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 23,44 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 14,96 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 12,23 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 10,91 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 34,14 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 21,34 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 30 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 3,12 cm2/mb.  Przyjęto f10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (r = 0,36%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 18,51 kNm/mb  <  MRd,x = 30,44 kNm/mb     (60,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,114 mm < wlim  = 0,2 mm     (56,8%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 34,14 kN/mb    <    VRd1,x = 112,73 kN/mb     (30,3%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne As = 2,71 cm2/mb.  Przyjęto f10 co 17,5 cm o As = 4,49 cm2/mb   (r = 0,33%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 14,96 kNm/mb  <  MRd,y = 24,38 kNm/mb     (61,4%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 34,14 kN/mb    <    VRd1,y = 105,20 kN/mb     (32,5%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 11,94 mm < alim = 30,00 mm     (39,8%)

Pole 2 :

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 6,12 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 4,23 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 4,52 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 3,69 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 3,29 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 9,82 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 8,03 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 7,16 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 23,87 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 14,92 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 9,45 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 7,73 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 6,89 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 20,55 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 16,81 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 14,99 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 23,87 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 19,15 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 30 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,87 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,18%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 4,52 kNm/mb  <  MRd,x = 14,23 kNm/mb     (31,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,99 cm2/mb.   Przyjęto f10 co 15,0 cm o Asp = 5,24 cm2/mb   (r = 0,36%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 9,82 kNm/mb  <  MRd,x,p = 30,88 kNm/mb     (31,8%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 23,87 kN/mb    <    VRd1,x = 104,77 kN/mb     (22,8%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,97 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 9,45 kNm/mb  <  MRd,y = 15,08 kNm/mb     (62,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 3,24 cm2/mb.   Przyjęto  f10 co 17,5 cm o Asp = 4,49 cm2/mb   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 20,55 kNm/mb  <  MRd,y,p = 28,15 kNm/mb     (73,0%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 23,87 kN/mb    <    VRd1,y = 110,06 kN/mb     (21,7%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,170 mm < wlim  = 0,2 mm     (84,9%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,44 mm < alim = 21,15 mm     (11,5%)

Pole 3 :

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Obciążenia powierzchniowe[kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2] | 2,00 | 1,40 | 0,50 | 2,80 |
| 2. | Ściany działowe | 0,75 | 1,20 | -- | 0,90 |
| 3. | podłoga | 0,25 | 1,20 | -- | 0,30 |
| 4. | sufit | 0,29 | 1,35 | -- | 0,39 |
| 5. | wylewka bet 6cm | 1,44 | 1,35 | -- | 1,94 |
| 6. | Płyta żelbetowa grub.18 cm | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 |
|  | S: | 9,23 | 1,22 |  | 11,29 |

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,x = 5,33 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty  	leff,y = 2,98 m

Grubość płyty  	18,0 cm

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdx,p = 1,74 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSkx = 1,42 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt = 1,27 kNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy   MSdx,p = 3,57 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSkx,p = 2,92 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSkx,lt,p = 2,60 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox,max = 16,82 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi y)   Qox = 10,51 kN/m

Kierunek y:

Moment przęsłowy obliczeniowy   MSdy = 5,56 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny   MSky = 4,55 kNm/m

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt = 4,06 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy   MSdy,p = 11,41 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny   MSky,p = 9,33 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały   MSky,lt,p = 8,32 kNm/m

Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy,max = 16,82 kN/m

Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuż krawędzi x)   Qoy = 14,55 kN/m

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu  C25/30 (B30)  ®  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa

Zbrojenie główne:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty  	cnom,g = 20 mm

Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty  	cnom,d = 30 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,87 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 25,0 cm o As = 2,01 cm2/mb   (r = 0,15%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 1,74 kNm/mb  <  MRd,x = 11,44 kNm/mb     (15,2%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,99 cm2/mb.   Przyjęto f10 co 17,5 cm o Asp = 4,49 cm2/mb   (r = 0,31%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x,p = 3,57 kNm/mb  <  MRd,x,p = 26,64 kNm/mb     (13,4%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 16,82 kN/mb    <    VRd1,x = 104,15 kN/mb     (16,1%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx,p)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,97 cm2/mb.  Przyjęto f8 co 20,0 cm o As = 2,51 cm2/mb   (r = 0,17%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 5,56 kNm/mb  <  MRd,y = 15,08 kNm/mb     (36,9%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,10 cm2/mb.   Przyjęto  f10 co 17,5 cm o Asp = 4,49 cm2/mb   (r = 0,29%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y,p = 11,41 kNm/mb  <  MRd,y,p = 28,15 kNm/mb     (40,5%)

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 16,82 kN/mb    <    VRd1,y = 110,06 kN/mb     (15,3%)

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky,p)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,71 mm < alim = 14,90 mm     (4,8%)

4.2. Belki i nadproża :

- nadproże stalowe N6 :

Lo= 1,05 x 1,05= 1,10m

Obciążenia :

Ściana nad otworem : 0,8x(0,51x18x1,1+0,03x19x1,35) = 8,70

Ze stropu : (5,9+6,55)x05x0625x11,40 = 29,23 kN/m

Razem : q = 37,94 kN/m

OBCIĄŻENIA OBLICZENIOWE BELKI

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 HE 100 A, połączone spoinami ciągłymi

Av = 9,60 cm2,  m = 33,4 kg/m

Jx = 698 cm4,  Jy = 1328 cm4,  Jw = 2581 cm6,  JT = 5,26 cm4,  Wx = 146 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (ap = 1,070)		MR = 33,50 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 119,71 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,55 m

Współczynnik zwichrzenia  jL = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 5,79 kNm

(52)       Mmax / (jL·MR) = 0,173  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 21,07 kN

(53)       Vmax / VR = 0,176  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 21,07 kN   <   Vo = 0,6·VR = 71,83 kN  ®   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,55 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 0,44 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 500 = 1100 / 500 = 2,20 mm

fk,max = 0,44 mm  <   fgr = 2,20 mm     (20,2%)

9.5. Schody wewnętrzne :

Bieg II z piwnicy na parter :

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 1,85 m

Długość biegu  	ln = 2,40 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,35 m

Liczba stopni w biegu  	n = 9 szt.

Grubość płyty  	t = 12,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 2,00 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,35 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	10,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Wieniec ściany podpierającej spocznik dolny  	b = 20,0 cm,  h = 12,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Belka górna podpierająca bieg schodowy  	b = 25,0 cm,  h = 30,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 12,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,42 | 1,20 | 0,50 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.12 cm | 3,00 | 1,10 | 3,30 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | S: | 3,71 | 1,12 | 4,15 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,29·(1+15,0/30,0) | 0,63 | 1,20 | 0,76 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15/30 | 5,23 | 1,10 | 5,75 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
|  | S: | 6,18 | 1,12 | 6,89 |

Schemat statyczny schodów

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 23,52 | 1,19 | 0,74 | 27,94 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,88 | 1,10 | -- | 2,06 | cała belka |
|  | S: | 25,40 | 1,18 |  | 30,00 |  |

Schemat statyczny belki

Belka C

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 24,82 | 1,19 | 0,74 | 29,49 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 1,88 | 1,10 | -- | 2,06 | cała belka |
|  | S: | 26,70 | 1,18 |  | 31,55 |  |

Schemat statyczny belki

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 2,05 kNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -6,29 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 5,20 kNm/mb

Podpora C: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -6,54 kNm/mb

Przęsło C-D: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 2,53 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 6,20 kN/mb,  RSd,A,min = 0,69 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 27,94 kN/mb,  RSd,B,min = 13,49 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 29,49 kN/mb,  RSd,C,min = 14,85 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,D,max = 6,87 kN/mb,  RSd,D,min = 1,24 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A-B

Zginanie: (przekrój a-a)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 2,05 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,20 cm2/mb.  Przyjęto f6 co 14,0 cm o As = 2,02 cm2/mb   (r = 0,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,05 kNm/mb  <  MRd = 7,53 kNm/mb     (27,3%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 10,70 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 10,70 kN/mb  <  VRd1 = 39,58 kN/mb     (27,0%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 1,73 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,29 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = (-) 0,34 mm  <  alim = 1785/200 = 8,93 mm     (3,8%)

Podpora B

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 6,29 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm2/mb.  Przyjęto górą f6 co 14,0 cm o As = 2,02 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 6,29 kNm/mb  <  MRd = 11,07 kNm/mb     (56,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 5,29 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,94 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,142 mm  <  wlim = 0,2 mm     (71,0%)

Przęsło B-C

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 5,20 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 1,38 cm2/mb.  Przyjęto f6 co 14,0 cm o As = 2,02 cm2/mb   (r = 0,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 5,20 kNm/mb  <  MRd = 7,53 kNm/mb     (69,1%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 15,06 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 15,06 kN/mb  <  VRd1 = 39,58 kN/mb     (38,1%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 4,38 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 3,26 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,76 mm  <  alim = 2650/200 = 13,25 mm     (13,3%)

Podpora C

Zginanie: (przekrój d-d)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 6,54 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,74 cm2/mb.  Przyjęto górą f6 co 14,0 cm o As = 2,02 cm2/mb

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 6,54 kNm/mb  <  MRd = 11,07 kNm/mb     (59,0%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 5,50 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 4,10 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,148 mm  <  wlim = 0,2 mm     (73,8%)

Przęsło C-D

Zginanie: (przekrój e-e)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 2,53 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,20 cm2/mb.  Przyjęto f6 co 14,0 cm o As = 2,02 cm2/mb   (r = 0,22%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 2,53 kNm/mb  <  MRd = 7,53 kNm/mb     (33,5%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 11,40 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 11,40 kN/mb  <  VRd1 = 39,58 kN/mb     (28,8%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 2,13 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 1,58 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    rysy nie wyznaczono (Mcr > MSk)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,44 mm  <  alim = 1935/200 = 9,68 mm     (4,5%)

WYNIKI - BELKA C:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 35,73 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk = 29,96 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt = 21,78 kNm

Reakcja obliczeniowa     	RSd,A = RSd,B = 46,86 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 25,0 cm,   h = 30,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 25 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przęsłowy obliczeniowy  MSd = 35,73 kNm

Przekrój pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 3,57 cm2. Przyjęto dołem 3f16 o As = 6,03 cm2   (r = 0,92%)

(decyduje warunek granicznej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 35,73 kNm  <  MRd = 56,49 kNm     (63,2%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa   VSd = 43,02 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi f6 co max. 190 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 43,02 kN  <  VRd1 = 48,00 kN     (89,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 29,96 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = 21,78 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,115 mm  <  wlim = 0,2 mm     (57,3%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,00 mm  <  alim = 3050/200 = 15,25 mm     (39,4%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 26,22 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

- Schody z parteru na półpiętro

GEOMETRIA SCHODÓW

Wymiary schodów :

Długość dolnego spocznika  	ls,d = 2,00 m

Długość biegu  	ln = 3,30 m

Różnica poziomów spoczników  	h = 1,80 m

Liczba stopni w biegu  	n = 12 szt.

Grubość płyty  	t = 16,0 cm

Długość górnego spocznika  	ls,g = 1,55 m

Wymiary poprzeczne:

Szerokość biegu  	1,35 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodów  	10,0 cm

Oparcia : (szerokość / wysokość)

Belka podpierająca spocznik dolny   	b = 100,0 cm,  h = 18,0 cm

Belka dolna podpierająca bieg schodowy  	b = 30,0 cm,  h = 35,0 cm

Wieniec ściany podpierającej spocznik górny  	b = 25,0 cm,  h = 16,0 cm

Oparcie belek:

Długość podpory lewej  	tL = 25,0 cm

Długość podpory prawej  	tP = 25,0 cm

OBCIĄŻENIA NA SCHODACH

Płyta

Obciążenia zmienne [kN/m2]:

| Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenie zmienne (biura, szkoły, zakłady naukowe, banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2] | 4,00 | 1,30 | 0,35 | 5,20 |

Obciążenia stałe na spoczniku [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,42 | 1,20 | 0,50 |
| 2. | Płyta żelbetowa spocznika grub.16 cm | 4,00 | 1,10 | 4,40 |
| 3. | Okładzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,28 | 1,20 | 0,34 |
|  | S: | 4,71 | 1,11 | 5,25 |

Obciążenia stałe na biegu schodowym [kN/m2]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | Obc.obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okładzina górna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.1,5 cm 0,29·(1+15,0/30,0) | 0,63 | 1,20 | 0,76 |
| 2. | Płyta żelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15/30 | 6,35 | 1,10 | 6,98 |
| 3. | Okładzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) grub.1,5 cm | 0,32 | 1,20 | 0,38 |
|  | S: | 7,30 | 1,11 | 8,12 |

Schemat statyczny schodów

Belka A

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 0,01 | 1,18 | 0,77 | 0,01 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 4,50 | 1,10 | -- | 4,95 | cała belka |
|  | S: | 4,51 | 1,10 |  | 4,96 |  |

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Min. reakcja podporowa z płyty schodowej | -9,29 | 1,18 | 0,77 | -10,96 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 4,50 | 0,90 | -- | 4,05 | cała belka |
|  | S: | -4,79 | 1,44 |  | -6,91 |  |

Schemat statyczny belki

Belka B

Zestawienie obciążeń rozłożonych [kN/m]:

| Lp. | Opis obciążenia | Obc.char. | gf | kd | Obc.obl. | Zasięg [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Max. reakcja podporowa z płyty schodowej | 55,57 | 1,18 | 0,77 | 65,53 | cała belka |
| 2. | Ciężar własny belki | 2,62 | 1,10 | -- | 2,89 | cała belka |
|  | S: | 58,20 | 1,18 |  | 68,42 |  |

Schemat statyczny belki

DANE MATERIAŁOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie główne - płyta:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Zbrojenie główne - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Strzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali  A-0 (St0S-b)  ®  fyk = 220 MPa, fyd = 190 MPa, ftk = 300 MPa

Otulenie:

Nominalna grubość otulenia  	cnom = 25 mm

WYNIKI - PŁYTA

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH

Przęsło A-B: moment przęsłowy nie występuje

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy   	MSd,p = -31,58 kNm/mb

Przęsło B-C: maksymalny moment obliczeniowy   	MSd = 27,43 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,A,max = 0,01 kN/mb,  RSd,A,min = -10,96 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,B,max = 65,53 kN/mb,  RSd,B,min = 43,63 kN/mb

Reakcja obliczeniowa    	RSd,C,max = 24,46 kN/mb,  RSd,C,min = 13,51 kN/mb

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm/mb]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przęsło A-B

Zginanie: (przekrój a-a)

Zbrojenie dolne w przęśle nie jest konieczne.

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 24,88 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 24,88 kN/mb  <  VRd1 = 87,46 kN/mb     (28,4%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk,podp = 26,78 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt,podp = 20,62 kNm/m

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt,podp) = (-) 3,22 mm  <  alim = 1930/200 = 9,65 mm     (33,3%)

Podpora B

Zginanie: (przekrój b-b)

Moment podporowy obliczeniowy   	MSd = 31,58 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,60 cm2/mb.  Przyjęto górą f12 co 15,0 cm o As = 7,54 cm2/mb

(decyduje warunek granicznej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = (-) 31,58 kNm/mb  <  MRd = 50,28 kNm/mb     (62,8%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny  MSk = 26,78 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 20,62 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,199 mm  <  wlim = 0,2 mm     (99,5%)

Przęsło B-C

Zginanie: (przekrój c-c)

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd = 27,43 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 5,42 cm2/mb.  Przyjęto f12 co 11,0 cm o As = 10,28 cm2/mb   (r = 0,80%)

(decyduje warunek granicznego ugięcia)

Warunek nośności na zginanie:    MSd = 27,43 kNm/mb  <  MRd = 48,71 kNm/mb     (56,3%)

Ścinanie:

Siła poprzeczna obliczeniowa  VSd = 37,52 kN/mb

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 37,52 kN/mb  <  VRd1 = 58,97 kN/mb     (63,6%)

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = 23,26 kNm/mb

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  MSk,lt = 17,91 kNm/mb

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,104 mm  <  wlim = 0,2 mm     (52,0%)

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 25,18 mm  <  alim = 5080/200 = 25,40 mm     (99,1%)

SZKIC ZBROJENIA

WYNIKI - BELKA A:

Moment przęsłowy obliczeniowy   	MSd,max = 0,63 kNm,  MSd,min = -11,66 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny   	MSk,max = -0,11 kNm,  MSk,min = -18,11 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały  	MSk,lt,max = -2,70 kNm,  MSk,lt,min = -11,61 kNm

Reakcja obliczeniowa maksymalna     	RSd,A,max = RSd,B,max = 0,84 kN

Reakcja obliczeniowa minimalna     	RSd,A,min = RSd,B,min = -15,65 kN

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Obwiednia sił wewnętrznych:

Momenty zginające [kNm]:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przyjęte wymiary przekroju:

bw = 100,0 cm,   h = 18,0 cm

nominalna grubość otulenia cnom = 29 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekrój podwójnie zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 2,11 cm2. Przyjęto górą 4f16 o As = 8,04 cm2   (r = 0,60%)

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,81 cm2. Przyjęto dołem 2f16 o As = 4,02 cm2   (r = 0,29%)

(decyduje warunek granicznej szerokości rys prostopadłych)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,max = 0,63 kNm  <  MRd = 22,41 kNm

Warunek nośności na zginanie:    MSd,min = (-)11,66 kNm  <  MRd = 41,32 kNm

Ścinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterociętymi f8 co max. 100 mm na całej długości belki

Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,71 kN  <  VRd1 = 99,56 kN

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spełnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002

SGU:

Moment przęsłowy charakterystyczny  MSk = -18,11 kNm

Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSk,lt = -11,61 kNm

Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,145 mm  <  wlim = 0,2 mm     (72,5%)

Siła poprzeczna charakterystyczna długotrwała Vsk,lt = 14,64 kN

Szerokość rys ukośnych:    rysy nie wyznaczono

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 2,73 mm  <  alim = 2980/200 = 14,90 mm

SZKIC ZBROJENIA

9.6. Fundamenty :

- ława skrajna poprzeczna :

Obciążenia traktu :

Ze stropodachu :        3 x10,76 =32,28 kN/m

Ze stropu nad parterem : 3x11,40 = 34,2

Ze stropu nad piwnicą :    3x11,40 = 34,2

Ściana nadziemia (poroterm 25): 7,6x(2,21x1,1+0,05x19x1,35)=7,60x3,72=28,27 kN/m

Ściana piwnic:   2,60x (0,25x24x1,1x+0,05x19x1,35)= 2,6x7,88=20,49 kN/m

Razem : q= 149,42 kN/m

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,70 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,20 m 	Dmin = 0,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iły | 1,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 15,48 | 23,03 | 42236 | 70408 |
| 2 | Żwiry gliniaste | 1,00 | nie | 2,20 | 0,90 | 1,10 | 16,20 | 27,00 | 48351 | 80601 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 216,4 kN/mb

Nr = 168,7 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·216,4 kN/mb = 175,3 kN/mb 	(96,2%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,48 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,50 cm

s = 0,50 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(50,0%)

- ława środkowa poprzeczna :

Obciążenia traktu :

Ze stropodachu :        44,89 kN/m

Ze stropu nad parterem : 47,1

Ze stropu nad piwnicą :    47,1

Ściana nadziemia (poroterm 25): 7,6x(2,21x1,1+0,03x19x1,35)=7,00x3,2=22,4 kN/m

Ściana piwnic:   2,50x (0,25x24x1,1x+0,03x19x1,35)= 2,5x7,37=18,42 kN/m

Razem : q= 179,9 kN/m

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,85 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 2,20 m 	Dmin = 0,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iły | 1,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 15,48 | 23,03 | 42236 | 70408 |
| 2 | Żwiry gliniaste | 1,00 | nie | 2,20 | 0,90 | 1,10 | 16,20 | 27,00 | 48351 | 80601 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 263,7 kN/mb

Nr = 204,1 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·263,7 kN/mb = 213,6 kN/mb 	(95,5%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,55 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,58 cm

s = 0,58 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(57,7%)

- ława skrajna podłużna :

Obciążenia traktu :

Ze stropodachu :        19,73 kN/m

Ze stropu nad parterem : 20,9

Ze stropu nad piwnicą :    20,9

Ściana nadziemia (poroterm 25): 7,6x(2,21x1,1+0,03x19x1,35)=7,00x3,2=22,4 kN/m

Ściana piwnic:   2,50x (0,25x24x1,1x+0,03x19x1,35)= 2,5x7,37=18,42 kN/m

Razem : q= 102,35 kN/m

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,70 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 0,70 m 	Dmin = 0,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iły | 1,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 15,48 | 23,03 | 42236 | 70408 |
| 2 | Żwiry gliniaste | 1,00 | nie | 2,20 | 0,90 | 1,10 | 16,20 | 27,00 | 48351 | 80601 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 102,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 223,9 kN/mb

Nr = 113,0 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·223,9 kN/mb = 181,4 kN/mb 	(62,3%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,28 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,30 cm

s = 0,30 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(30,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nośność na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje:  kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,43 cm2/mb

Przyjęto konstrukcyjnie f8 mm co 29,5 cm  o As = 1,70 cm2/mb

- ława wewnętrzna podłużna :

Obciążenia traktu :

Ze stropodachu :        37,66 kN/m

Ze stropu nad parterem : 39,9

Ze stropu nad piwnicą :    39,9

Ściana nadziemia (poroterm 25): 7,6x(2,21x1,1+0,03x19x1,35)=7,00x3,2=22,4 kN/m

Ściana piwnic:   2,50x (0,25x24x1,1x+0,03x19x1,35)= 2,5x7,37=18,42 kN/m

Razem : q= 158,28 kN/m

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: 	ława prostokątna

B = 0,70 m 	H = 0,40 m

Bs = 0,25 m 	eB = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 0,70 m 	Dmin = 0,70 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODŁOŻA

Szkic uwarstwienia podłoża:

Zestawienie warstw podłoża

| Nr | nazwa gruntu | h [m] | nawodniona | ro(n) [t/m3] | gf,min | gf,max | fu(r) [o] | cu(r) [kPa] | M0 [kPa] | M [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iły | 1,00 | nie | 2,00 | 0,90 | 1,10 | 15,48 | 23,03 | 42236 | 70408 |
| 2 | Żwiry gliniaste | 1,00 | nie | 2,20 | 0,90 | 1,10 | 16,20 | 27,00 | 48351 | 80601 |

OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

| Nr | typ obc. | N [kN/m] | TB [kN/m] | MB [kNm/m] | e [kPa] | De [kPa/m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | całkowite | 159,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA wg PN-81/B-03020

Nośność pionowa podłoża:

Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 223,9 kN/mb

Nr = 169,9 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·223,9 kN/mb = 181,4 kN/mb 	(93,7%)

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'= 0,48 cm, wtórne  s''= 0,02 cm, całkowite s = 0,50 cm

s = 0,50 cm   <  sdop = 1,00 cm 	(50,4%)

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU SZKOŁY PRZY ULICY LIPSKIEJ 21 W LUBECKU

1.Podstawa opracowania

  - - umowa na wykonanie ekspertyzy

  - - projekt budowlany architektury – autor mgr inż. arch. Marcin Brus

  - - dokumentacja geotechniczna z 06.2021 r. wykonana przez DOBADE. autorstwa mgr inż. M. Plebanek

  - -  oględziny budynku wykonane 22 czerwca 2021 r.

2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje ocenę stanu technicznego budynku pod względem możliwości przebudowy I rozbudowy  budynku na przedszkole dwuoddziałowe .

3. Opis ogólny budynku :

Omawiany budynek szkoły ma dwie kondygnacje nadziemnych i pełne podpiwniczenie. Położony jest przy ulicy Lipskiej 21 w Lubecku. Obiekt złożony jest z dwu skrzydeł , jedno jest położone wzdłuż ulicy Lipskiej , drugie prostopadle. Budynek szkoły powstał w latach sześćdziesiątych XX wieku. Poziom parteru jest wyniesiony ponad teren około 1,2 m.

Budynki maja ściany murowane w większości z cegły pełnej o grubości od 51-38cm. Stropy żelbetowe gęstożebrowe, prawdodopobnie DZ3, o rozpiętościach maksymalnych 6,0 m .  Budynek główny ( równoległy do ul. Lipskiej ) ma układ podłużny w którym ścianami nośnymi sa ściany zewnętrzne podłużne i ściany korytarzy. Budynek prostopadły do ulicy wykonano w układzie poprzecznym .  Stropodachy płaskie wentylowane o konstrukcji drewnianej na stropie żelbetowym. Ściany piwnic murowane z cegły pełnej. Wysokość piwnic w świetle wynosi 2,20m. Klatki schodowe żelbetowe płytowe.

4. Ocena stanu technicznego  :

W czasie oględzin dokonano przeglądu obiektu . Budynek jest stale użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  Dokonywane są bieżące naprawy drobnych usterek. W czasie oględzin nie stwierdzono spękań w ścianach ani ponadnormatywnych ugięć stropów. Świadczy to o prawidłowej pracy fundamentów oraz stropów. Nie doszło do nierównomiernego osiadania obiektów. Grunty na których posadowiono budynki są gruntami o wysokiej nośności i małej odkształcalności.  Okładziny ścian i sufitów są w dobrym stanie. Dach w stanie zadowalającym . Nie zaobserwowano przecieków pokrycia dachowego. Stan odprowadzenia wody deszczowej jest dobry. Wyposażenie budynku , stolarka okienna i drzwiowa lokalnie wymaga napraw wynikających ze starzenia się materiałów i zużycia użytkowego.

Ogółem stan techniczny  budynków jest dobry.

Brak jest przeciwwskazań do  wykonania przebudowy i rozbudowy części budynku na przedszkole dwuoddziałowe.