Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zestaw komputerowy – 5 szt.

  - Stacja robocza – 2 szt.

| Parametr |  | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| Procesor |  | procesor dedykowany do pracy w stacjach roboczych/graficznych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2.8 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 3 MB , 1066 MHz FSB, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyc zamawiającemu oprogramowanie testujace, oba równoważne prorównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| Płyta główna |  | - zaprojektowana przez producenta komputera, -zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10/50 -minimum 1x PCI Express o szybkości x16, generacja 2 -minimum 1x PCI Express o szybkości x4 -minimum 1x PCI Express x1 -minimum 4x PCI 32bit -co najmniej 4 sloty pamięci RAM, -obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR2 800Mhz, możliwość pracy dwukanałowej - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 -wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (działająca, gdy nie można uruchomić systemu operacyjnego) umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS -posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji -wbudowany firewall działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji |
| Pamięć RAM |  | 3 GB DDR2-800 (min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci) |
| Dysk twardy |  | Dysk o pojemności 250GB (min. SATA II; 8MB cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) |
| Napęd dyskietek |  | Nie |
| Napęd optyczny |  | DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 |
| Karta dźwiękowa |  | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa |  | 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS |
| Karta graficzna |  | Karta graficzna umożliwiająca pracę dwumonitorową, 1 złącze DVI |
| Porty I/O |  | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), min. 1x RS-232, min. 1x port eSATA, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny |  | Brak systemu operacyjnego |
| Obudowa, zasilacz |  | -Obudowa Tower -w standardzie BTX, -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+) -całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 4, w tym 2x 5.25”, 2x 3.5” -obudowa musi umożliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń -wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1080mm -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera |
| Klawiatura |  | Klawiatura USB w układzie US |
| Mysz |  | Mysz optyczna 800 dpi, |
| Gwarancja |  | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana na miejscu, czas reakcji w następnym dniu roboczym ( wymagane oświadczenie producenta ). Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |
| Funkcje bezpieczeństwa |  | -Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: -czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) -slot Kensington -fabrycznie zintegrowany zamek obudowy nie wystający poza obrys obudowy (nie dopuszcza się kłódek itp.) -Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: -hasło użytkownika i administratora -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD |
| Zarządzanie zdalne i diagnostyka |  | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera -zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie) -zdalna kontrola urządzeń USB - - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |
| Certyfikacja i normy środowiskowe | -potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) -potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) -Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy -Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -Certyfikat ISO9001 dla serwisu -Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 -Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4. http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/computers_prod_list.xls -Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 18 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia |  |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |

  - Notebook – 2 szt.

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | procesor dedykowany do pracy w stacjach przenośnych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2.66 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 3 MB , 1066 MHz FSB, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyc zamawiającemu oprogramowanie testujace, oba równoważne prorównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| Pamięć RAM | 3GB DDR3 1066 MHz, możliwość rozbudowy do 8G, jeden slot wolny |
| Dysk twardy | 160GB SATA 7.2k, wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia i system tłumienia (absorbowania) drgań |
| Napęd optyczny | Tak, DVD-RW ( z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD ), wewnętrzny, typu hot-plug, instalowany w zatoce modularnej |
| Płyta główna | płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera; zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| Wyświetlacz | 13.3” TFT 1280 x 800 pixel (WXGA) LED |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon (x2) |
| Wyposażenie standardowe (wbudowane) | karta sieciowa 10/100/1000 MBit LAN, moduł Bluetooth V2.1, 802.11 b/g Wireless LAN ( karta sieciowa bezprzewodowa, wbudowana kamera (1.3 megapixel), 1x Fast IrDa 1.1, 4 Mbps), czytnik linii papilarnych |
| Karta graficzna | Zintegrowana, min. 256 MB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową |
| Porty I/O | 1 x PCI typ I/II( wolny ), 3 x USB (2.0), 1 x VGA, 1x S-Video, 1 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1x RJ45,, 1x IEEE1394 |
| Rodzaj wskaźnika | Touchpad, |
| Zasilanie | Bateria litowo-jonowa ( 5200mAh ) - czas pracy do 5 godz. z możliwością przedłużenia poprzez zastosowanie drugiej dodatkowej baterii montowanej we wnęce modularnej ( możliwa praca dwóch baterii jednocześnie ) ; zasilacz zewnętrzny |
| Inne | możliwość podłączenia replikatora portów podłączanego przez dedykowane złącze ( nie dopuszcza się przez USB ) |
| Masa ( gramy) | Nie więcej niż 1700g ( bez zasilacza ) – obudowa ze stopów magnezu |
| Gwarancja | 36 miesięcy z gwarantowanym czasem naprawy do końca nastepnego dnia roboczego ( wymagane oświadczenie producenta ) realizowana na miescu u klienta Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |
| Certyfikaty | Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), Deklaracja zgodności CE. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001. Wszystkie komponenty notebooka muszą pochodzić od producenta oraz stanowić element jego stałej oferty ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenie producenta ). |
| Inne | Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu notebooka w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta notebooka |

  - Stacja robocza plus drukarka – 1 szt.

| Parametr |  | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
| Procesor |  | procesor dedykowany do pracy w stacjach roboczych/graficznych, taktowany zegarem o częstotliwości min 2.8 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 3 MB , 1066 MHz FSB, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyc zamawiającemu oprogramowanie testujace, oba równoważne prorównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. |
| Płyta główna |  | - zaprojektowana przez producenta komputera, -zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/10/50 -minimum 1x PCI Express o szybkości x16, generacja 2 -minimum 1x PCI Express o szybkości x4 -minimum 1x PCI Express x1 -minimum 4x PCI 32bit -co najmniej 4 sloty pamięci RAM, -obsługa co najmniej 16GB pamięci fizycznej DDR2 800Mhz, możliwość pracy dwukanałowej - zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 -wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (działająca, gdy nie można uruchomić systemu operacyjnego) umożliwiająca między innymi: monitorowanie konfiguracji komponentów komputera (procesor, pamięć, dysk twardy, model i wersję płyty głównej i wersję BIOS -posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji -wbudowany firewall działający niezależnie od obecności systemu operacyjnego, zarządzany i konfigurowalny zdalnie, nie widoczny dla systemu operacyjnego czy aplikacji |
| Pamięć RAM |  | 3 GB DDR2-800 (min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci) |
| Dysk twardy |  | Dysk o pojemności 250GB (min. SATA II; 8MB cache, min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit) |
| Napęd dyskietek |  | Nie |
| Napęd optyczny |  | DVD +/- RW SATA, prędkość odczytu DVD x16 |
| Karta dźwiękowa |  | Zintegrowana, w standardzie High Definition, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS |
| Karta sieciowa |  | 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN, ASF 2.0, możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS |
| Karta graficzna |  | Karta graficzna umożliwiająca pracę dwumonitorową, 1 złącze DVI |
| Porty I/O |  | min. 12 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim), min. 1x RS-232, min. 1x port eSATA, 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy), nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera |
| System operacyjny |  | Brak systemu operacyjnego |
| Obudowa, zasilacz |  | -Obudowa Tower -w standardzie BTX, -zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym układem PFC, o sprawności minimum 80% (tzw. 80+) -całkowita liczba wnęk zewnętrznych: 4, w tym 2x 5.25”, 2x 3.5” -obudowa musi umożliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5”) w sposób nie utrudniający możliwości użycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń -wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezależnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. -obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi -suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 1080mm -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera |
| Klawiatura |  | Klawiatura USB w układzie US |
| Mysz |  | Mysz optyczna 800 dpi, |
| Gwarancja |  | Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana na miejscu, czas reakcji w następnym dniu roboczym ( wymagane oświadczenie producenta ). Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta ) |
| Funkcje bezpieczeństwa |  | -Funkcje bezpieczeństwa w obudowie: -czujnik otwarcia obudowy (sposób montażu czujnika nie może ograniczać lub uniemożliwiać instalacji kart rozszerzeń) -slot Kensington -fabrycznie zintegrowany zamek obudowy nie wystający poza obrys obudowy (nie dopuszcza się kłódek itp.) -Funkcje bezpieczeństwa w BIOS: -hasło użytkownika i administratora -blokada portów USB (w tym tylko zewnętrznych przed urządzeniami typu PenDrive) i pozostałych zewnętrznych interfejsów, blokada bootowania z FDD/ODD |
| Zarządzanie zdalne i diagnostyka |  | 1. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) -możliwość zdalnej konfiguracji sposobu zarządzania energią dla pojedynczego komputera jak i grupy komputerów w sieci (zarządzanie energią podłączonego do zestawu monitora, parametrów pracy zestawu – czas przejścia w tryb standby, hibernację, automatyczne wyłączenie monitora) -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring i przesyłanie alertów o stanie komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), procesor, płyta główna, pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera -zdalna aktualizacja sterowników dla pojedynczych komputerów i ich grup (aplikacja musi rozpoznawać typ maszyny i aktualizować sterowniki selektywnie) -zdalna kontrola urządzeń USB - - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania, aplikacja musi posiadać zabezpieczenie przed nadpisaniem nieodpowiednim rodzajem BIOS na podłączonych komputerach - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia modułów pamięci wraz z informacją o modułach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 2.Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych |
| Certyfikacja i normy środowiskowe | -potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) -potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) -Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy -Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows Vista (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) -Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 -Certyfikat ISO9001 dla serwisu -Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 -Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 4.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na poniższej liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 4. http://www.energystar.gov/ia/products/prod_lists/computers_prod_list.xls -Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż 18 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim i ich tłumaczenia |  |
| Inne | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna bezpłatnie (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia (należy podać numer telefonu ogólnopolskiego, nie dopuszcza się telefonów komórkowych): -czy, i w jaką wersją systemu operacyjnego komputer o podanym numerze seryjnym został wyposażony fabrycznie (konieczne w celu szybkiej weryfikacji legalności systemu) -konfiguracji sprzętowej komputera w tym model i typ dysku twardego, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera – możliwość automatycznego rozpoznania modelu komputera i pobrania pakietu wszystkich potrzebnych do aktualizacji sterowników -Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
| Parametr | Wymagania minimalne |  |
| Technologia druku | Druk laserowy, monochromatyczny |  |
| Szybkość druku (mono, A4) | Min. 33 stron/minutę |  |
| Czas wydruku pierwszej strony | poniżej 9,5 sekundy |  |
| Jakość wydruku (czerń, najwyższa jakość) | min. 1200 x 1200 dpi |  |
| Pojemność głównej szuflady na papier | min. 500 szt. |  |
| Zainstalowana pamięć | minimum 80 MB z możliwością rozbudowy |  |
| Wydajność | min. 100 000/miesięcznie |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny – wbudowany moduł druku dwustronnego |  |
| Obsługiwane języki drukarek | Minimum PCL 5e i PCL 6, PDF 1.4 |  |
| Interfejs standardowy | - Karta sieciowa 10/100 Base TX Ethernet wbudowana (nie dopuszcza się urządzeń sieciowych zewnętrznych) - Port równoległy, dwukierunkowy IEEE1284 - Port Hi-Speed USB 2.0 |  |
| Rodzaje obsługiwanego papieru | A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive |  |
| Toner zainstalowany w drukarce | - Zintegrowany z bębnem, wystarczający do wydrukowania min. 13 000 stron przy 5% pokryciu strony (zgodnie z normą ISO/IEC 19752) |  |
| Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości | max. 9W |  |
| Maksymalne zużycie energii podczas drukowania | max. 600W |  |
| Ciśnienie akustyczne | max. 51dB |  |
| Wymiary (szer. x głęb. x wys.) | max. 425 x 410 x 310 mm |  |
| Dołączone oprogramowanie | Sterowniki do drukarki dla systemu Windows XP i Vista ; oprogramowanie instalacyjne na płycie CD-ROM |  |
| Gwarancja | Serwis w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, 3 lata |  |
| Certyfikaty | Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu |  |