D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D.06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTĘP

- Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru , przepustów pod

zjazdami oraz remontu  rowu przy drodze ulicy Polnej w miejscowości Brusiek, na długości 330,0 m.

- Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

- „ Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., związanych

z wykonaniem : przepustów Ø 1400 mm  pod zjazdami do posesji, w lokalizacjach zgodnych z istniejącymi.

- Określenia podstawowe

    - Ścianki czołowe - konstrukcje stabilizujące przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczające i podtrzymujące nasyp

drogi.

    - Długość przepustu - odległość między krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych przepustu, mierzona po osi

przepustu w jego dnie.

    - Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami, oraz definicjami zawartymi w ST

DM,00.00.00."Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

- Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania

ogólne" pkt 2.

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości oraz stosowne

dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach budowlanych.

- Rodzaje materiałów

Do wykonania przepustu pod zjazdami należy użyć następujących materiałów:

- rury betonowe Ø 1400 mm z betonu żwirowego typu Witros o długości 3000 uszczelniane uszczelką gumową,

- beton  B 25 (C25/3 0) do wykonania ścianek czołowych,

- piasek lub mieszanka naturalna o współczynniku różnoziarnistości U > 3 do wykonania podsypki, obsypki  i zasypki,

- cement portlandzki CEM132,5 N lub R do wykonania podsypki pod ścianki czołowe,

- izolacja przeciwwilgociowa - lepik asfaltowy na zimno lub gorąco.

    - Prefabrykaty rurowe

Rury betonowe Ø 1400 mm długości 3000 wykonane zgodnie z „Katalogiem typowych elementów przepustów

rurowych" Transprojekt Warszawa 1994 r. Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka bez

spękań i bruzd. Małe szczeliny, głębokości mniejszej niż 5 mm są dopuszczalne. Krawędzie połączeń nie powinny

posiadać karbów.

    - Beton

Beton stosowany do wykonania ścianek czołowych powinien być klasy B 25 wg normy PN-88/B-06250

lub odpowiednio C25/30 wg PN-EN 206-1:2003. Podstawowe wymagania:

- wytrzymałość na ściskanie Rbg > 3 0 MPa,

-  nasiąkliwość <5%,

- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

      - Kruszywo do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny spełniać wymagania

PN-B-06712. Szczegółowe wymagania dotyczące kruszywa drobnego i grubego przedstawiono w SST D.03.01.01

pkt 2.2.2, 2.2.3.

      - Cement do betonu

Do betonu należy użyć cementu klasy 42,5 N lub R rodzaju CEMI, CEMII lub CEM III a do zapraw klasy 32,5 R

lub N rodzaju  jw. Szczegółowe wymagania dotyczące cementu powinny być zgodne z SST. D.03.01.01 pkt 2.2.1.

    - Piasek lub mieszanka, naturalna spełniające wymagania PN-B-11111:1996 lub PN-B-11113:1996 o wskaźniku

różnoziarnistości U > 3

    - Lepik asfaltowy na zimno lub gorąco stosowany do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinien spełniać

wymagania PN-74/B-24620 lub PN-57/B-24625.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

  - Sprzęt do wykonania przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-  koparek,

- betoniarek,

- dźwigu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki  ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe,

- zagęszczarek wgłębnych do betonu,

- deskowania,

- sprzętu ręcznego.

- TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Wszystkie środki transportu powinny zostać przedstawione przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowane przez Kierownika .

Do transportu rur betonowych należy używać samochodów skrzyniowych. Przewożone rury należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników a czas transportu powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania betonu.

5. WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne w celu wyznaczenie współrzędnych podstawy ścianek czołowych przepustów.

Współrzędne końców przepustów i krytego rowu powinny być zgodne z zachowanie spadków,

  - Wykopy

Wykopy należy wykonywać z bezpośrednim załadunkiem gruntu na środki transportowe i odwozem poza miejsce Robót lub złożeniem gruntu w celu późniejszego wykorzystania do zasypek.

  - Podsypka

Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę pod przepust, grubości 25 cm z mieszanki naturalnej lub piasku.. Pod ścianki czołowe należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1:4 grubości lO cm. Podsypki należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. Należy zwrócić uwagę aby podsypka pod elementami rurowymi miała po zagęszczeniu wymagany spadek podłużny.

  - Izolacja przeciwwilgociowa

Przed przystąpieniem do montażu przepustu, rury należy zaizolować dwukrotnie zewnętrznie przyjętym środkiem. Do montażu przepustu można przystąpić po odparowaniu emulgatorów z izolacji powłokowej i jej całkowitym utwardzeniu.

W wypadku uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powtórzy zabieg na koszt własny. Zasypywanie przepustu może zostać rozpoczęte po dokonaniu odbioru izolacji przez Kierownika.

  - Układanie prefabrykatów rurowych

    - Montaż przepustów i rowu krytego z prefabrykatów rurowych

Rury betonowe należy ułożyć na wykonanej podsypce. Przestrzenie pomiędzy ułożonymi rurami a podsypką należy wstępnie podsypać warstwą obsypki. Styki rur należy uszczelnić uszczelkami gumowymi lub inną metodą zatwierdzoną przez Kierownika.

    - Ścianki czołowe

Ścianki czołowe należy wykonać z betonu B 25 (C25/30) w deskowaniu na mokro. Powierzchnie ścianek czołowych należy zagruntować i pokryć izolacją przeciwwilgociową - analogicznie jak rury.

  - Obsypka i zasypka

Wykonanie obsypki i zasypki prefabrykatów rurowych należy wykonywać warstwowo gruntem z wykopu zagęszczonym do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. Zasypywanie przepustu i rowu krytego należy przeprowadzać w taki sposób, aby nie uszkodzić izolacji rur i ścianek czołowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

  - Kontrola jakości wykonywanych robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi atesty i niezbędne badania wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania przepustów i rowu krytego.

Kontrola jakości Robót polega na:

- sprawdzeniu jakości materiałów,

-  sprawdzeniu zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki

- kontroli spadków podłużnych dna rury, równości ich ułożenia i izolacji styków oraz całych elementów,

- kontroli jakości wykonania przez sprawdzenie zgodności wykonanych robót  oraz pkt. 5.

7. OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla wykonania przepustów pod zjazdami jest metr (m) ułożonych prefabrykatów rurowych, w rozbiciu na średnicę, łącznie z wszystkimi robotami towarzyszącymi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  wymaganiami Kierownika, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją SST podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne.

Odbiór robót polega na:

- kontroli jakości materiałów,

- sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych i polowych, w szczególności zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki,

- sprawdzeniu prawidłowości wykonania warstw izolacji powłokowej,

- sprawdzeniu ułożenia uszczelek i wypełnienia spoin,

-sprawdzeniu doprowadzenia zasypki przepustu do poziomu podłoża pod nawierzchnię zjazdu, sprawdzeniu zgodności wykonania robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania przepustu pod zjazdami. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:

-  wytyczenie robót w terenie,

-  zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,

- wykonanie podsypek pod prefabrykaty rurowe i ścianki czołowe, w gotowym wykopie wg SST D.02.01.01,

- wykonanie izolacji rur i uszczelnień połączeń wraz z ich naprawą w przypadku uszkodzenia,

-   ułożenie rur i ich podsypanie,

- naprawa i zabezpieczenie lekkich uszkodzeń elementów powstałych podczas montażu a dopuszczonych do

pozostawienia w konstrukcji przez Kierownika,

-  wykonanie ścianek czołowych przepustu,

-  izolację ścianek czołowych przepustu,

- wykonanie obsypki ułożonych prefabrykatów rurowych - ujęto w SST D.02.03.01,

-  zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem - ujęto w SST D.02.03.01,

-  wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,

- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą SST

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE

  - Normy

PN-88/B-06250.. Beton zwykły.

PN-74/B-24620 ' Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawięrzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

PN-B-12096:i997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i metody badań.

  - . Dokumenty związane

„Katalog powtarzalnych elementów drogowych" Transprojekt Warszawa 1997 r. „Katalogu typowych elementów przepustów rurowych" Transprojekt, Warszawa 1994 r.