UCHWAŁA Nr 526/LVI/2010

## RADY GMINY W KOSZĘCINIE

z dnia 21 września 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego we wsi Sadów, w Gminie Koszęcin

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą nr 335/XXXVI/2009 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzbiu obszaru położonego w miejscowości Sadów, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin, Rada Gminy w Koszęcinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony we wsi Sadów, w granicach określonych na rysunku planu.

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

- załącznik nr 1 - rysunek planu;

- załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

- załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- działce – należy przez to rozumieć zabudowaną lub niezabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i nie jest objęta w niniejszym planie zakazem zabudowy;

- kondygnacji – należy przez to rozumieć kondygnację nadziemną budynku;

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której projektowany budynek nie może przekroczyć;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, z którą kubatura projektowanego budynku winna się stykać; dopuszcza się przekroczenie ustalonej obowiązującej linii zabudowy na odległość do 1,3 m częściami budynku takimi jak: okapy, zadaszenia nad wejściem, balkony, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie;

- powierzchni ogólnej – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich nadziemnych kondygnacji budynku,

- planie – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

- powierzchni ogólnej – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich nadziemnych kondygnacji budynku;

- przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie zagospodarowanie terenu, które powinno przeważać na danym terenie i któremu powinny być podporządkowane inne sposoby zagospodarowania, określone jako dopuszczalne;

- terenie – należy przez to rozumieć powierzchnię wydzieloną na rysunku planu linią rozgraniczającą, posiadającą odrębne oznaczenie;

- usługach użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć usługi opieki zdrowotnej, handlu w obiektach do 20 m² powierzchni sprzedaży, gastronomii, usług turystyki, biura, punkty usługowe;

- wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%];

- wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni zabudowy obiektów kubaturowych do powierzchni działki wyrażoną w procentach [%].

###### Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 4.1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. W granicach terenu 1.MN:

- dopuszcza się przeznaczenie max 30% powierzchni ogólnej budynku mieszkalnego pod usługi użyteczności publicznej zgodnie z definicją określoną w § 3 pkt 10.

3. Ustala się, że lokalizacja obiektów garażowych, gospodarczych, zieleni urządzonej, miejsc postojowych w granicach terenu 1.MN jest zgodna z planem.

4. Dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni do 400 m2. Likwidacja obiektu lub urządzenia infrastruktury technicznej powoduje zmianę przeznaczenia tego terenu na przeznaczenie terenu przyległego.

5. Nie ustala się tymczasowego sposobu użytkowania terenu.

§ 5. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki:

- maksymalny wskaźnik zabudowy: 50%,

- minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- zasady kształtowania zabudowy:

  - maksymalna wysokość zabudowy: 10 m,

  - nachylenie głównych połaci dachowych: 30°÷40°,

  - geometria dachu: dach dwu lub wielospadowy, dach naczółkowy,

  - kalenice budynków winny być równoległe do drogi,

  - zakazuje się stosowania płyt elewacyjnych wykonanych z tworzyw sztucznych imitujących deskowanie ściany,

- zasady lokalizacji zabudowy w odniesieniu do ustaleń regulacyjnych rysunku planu:

- względem nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 3,

- względem obowiązującej linii zabudowy – zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 4,

- zasady lokalizacji zabudowy w odniesieniu do granicy z sąsiednią działką:

- dopuszcza się zabudowę w odległości równej lub większej niż 3 m,

- zasady budowy obiektów garażowych i gospodarczych:

  - wysokość do 5 m,

  - geometria dachu: strome, symetryczne, o nachyleniu połaci dachowych jak w pkt 1 lit. b;

  - układ kalenicy: prostopadły lub równoległy do budynku o funkcji podstawowej;

- zasady rozbudowy:

- budynku krytym dachem stromym: rozbudowa winna być kryta dachem stromym o nachyleniu połaci jak w budynku podlegającym rozbudowie, z tolerancją do 10 %, w granicach ustalonych w pkt 1 lit. b,

- dopuszcza się rozbudowę zwieńczoną tarasem stanowiącym powierzchnię użytkową wyżej położonej kondygnacji, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 25 m²;

- tektonika elewacji winna nawiązywać do istniejącego budynku, chyba, że jej zmiana następuje na całym obiekcie, łącznie z istniejącym;

- zasady nadbudowy:

- dopuszczalna wysokość: zgodna z ustaleniami pkt 1 lit. a,

- geometria dachu: zgodna z odpowiednimi ustaleniami pkt 1,

- ustala się zakaz nadbudowy obiektów garażowych i gospodarczych;

- zasady budowy ogrodzeń:

  - wysokość do 1,60 m, w tym pełne do wysokości 0,60 m,

  - zakazuje się budowy ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych.

Rozdział 2

Zasady ochrony środowiska, przyrody

§ 7. Ustala się:

- na terenie 1.MN obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej;

- do celów grzewczych należy planować stosowanie paliw ekologicznych;

- gospodarowanie odpadami innymi niż niebezpieczne należy prowadzić zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami;

- działalność gospodarcza nie może powodować uciążliwości wykraczających poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Rozdział 3

### Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 8. Na obszarze planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytki – nie ustala się zasad ochrony.

Rozdział 4

# Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 9. Ustala się następujące wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:

- zakaz stosowania barier architektonicznych powodujących ograniczenie dostępności przez osoby niepełnosprawne;

- obiekty małej architektury winny charakteryzować się jednorodnością stylu, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych materiałów;

- powierzchnię biologicznie czynną realizować jako zieleń urządzoną;

- usytuowanie szyldów winno spełniać następujące warunki:

- dopuszcza się umieszczenie na ogrodzeniu posesji w pasie 1,50 m od wejścia / wjazdu na posesję,

- umieszczone na elewacji budynku:

  - nie mogą deformować bryły ani zakłócać fasady,

  - wyłącznie do wysokości stropu nad 1. kondygnacją, w pasie max 1,5 m wokół wejścia do budynku;

- usytuowanie reklam winno spełniać następujące warunki:

- zakazuje się umieszczania na ogrodzeniu posesji,

- ustala się moduł projektowy reklamy 30 x 60 cm,

- umieszczone na elewacji budynku:

  - do wysokości 1. kondygnacji: umieszczone w układzie pionowym lub poziomym,

  - powyżej 1. kondygnacji: w układzie pionowym, o wysokości minimum jednej kondygnacji budynku i szerokości do 1,80 m zajmując maksymalnie 20% powierzchni elewacji,

- dopuszcza się sytuowanie wolnostojących reklam o wysokości do 4,80 m i szerokości do 1,8 m w minimalnej odległości 3,00 m od linii rozgraniczających dróg publicznych.

Rozdział 5

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

§ 10. W granicach planu występuje obszar chroniony na podstawie przepisów Prawa wodnego:

- obszar GZWP nr 327 -  Zbiornik Lubliniec – Myszków.

Rozdział 6

# Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 11. Nie ustala się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 12. Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości:

- podział nieruchomości winien uwzględnić wskaźniki zagospodarowania terenu,

- minimalna szerokość działki pod budynek wolnostojący 16 m.

Rozdział 7

# Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 13. Na rysunku planu nie występują obszary podlegające ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych.

Rozdział 8

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 14.1. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na działce zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1 – miejsca parkingowe

| funkcja obiektu | ilość miejsc parkingowych | jednostka odniesienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| budynki mieszkalne | 1÷2 | 1 mieszkanie |
| biura | 1 | 30 ÷ 40 m² pow. użytkowej |
| sklepy i punkty usługowe do 25 m2 powierzchni sprzedaży / obsługi klientów | min. 2 |  |

2. Warunki zjazdu ustala zarządca drogi publicznej.

Rozdział 9

# Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 15.1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

- dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych studni do czasu podłączenia się do sieci wodociągowej.

2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków opadowych:

        - przyjmuje się zasadę wyposażenia obszarów zainwestowania w systemy kanalizacji deszczowej;

        - ustala się konieczność podczyszczania ścieków wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały normom jakościowym.

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków:

- przyjmuje się zasadę wyposażenia terenów zainwestowania w system kanalizacji sanitarnej, podłączony do oczyszczalni ścieków;

- dopuszcza się, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzenie ścieków do szczelnych, bezodpływowych, okresowo wybieralnych zbiorników;

- ustala się konieczność podczyszczania ścieków wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie będą odpowiadały ustalonym normom jakościowym.

4. Ustala się następujące zasady w zakresie elektroenergetyki:

    - zasilanie w energię elektryczną z istniejących linii z możliwością ich rozbudowy;

    - na obszarze planu wymaga się prowadzenia nowych linii średniego i niskiego napięcia pod powierzchnią terenu.

5. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci teletechnicznych:

- sieci teletechniczne należy prowadzić pod powierzchnią terenu;

- dopuszcza się budowę linii napowietrznych tylko w przypadku gdy nie ma technicznych możliwości przeprowadzenia ich pod ziemią.

6. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki cieplnej:

- gospodarka cieplna powinna zostać oparta na indywidualnych kotłowniach pracujących na paliwie gazowym lub na paliwach ropopochodnych;

- dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę lub węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: retortowym);

- zakazuje się lokalizowania zbiorników na gaz w pasie terenu działki położonym między liniami rozgraniczającymi dróg a ścianą budynku.

§ 16.1.  Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub realizacja urządzeń jest dopuszczona na obszarze planu. Wielkość terenu przeznaczonego pod urządzenia infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 400 m². Dopuszcza się wydzielenie na ten cel działki gruntu, do której dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu pożarowego.

2. Dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Rozdział 10

# Przepisy końcowe

§ 17. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koszęcin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.