ARTA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA

MGR INŻ. MARTA BOGUSZ

30-383  KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8

TEL.FAX. (12) 267-30-10   KOM 600-388-112

OBIEKT :   BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 908

ULICY LUBLINIECKIEJ W KOSZĘCINIE

ADRES: KOSZĘCIN

UL. LUBLINIECKA DR.POWIATOWA NR 906

na działkach nr 538, 641, 642.

BRANŻA:  ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR:  GMINA KOSZĘCIN

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10

42-286 KOSZĘCIN

PROJEKTANT:     mgr inż. Jan Bogusz

## 2014r.

# SPIS TREŚCI

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ DROGI

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 906 - ULICY LUBLINIECKIEJ

na działkach nr 538, 641, 642 w KOSZĘCINIE

I. CZĘŚĆ OPISOWA.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

1. Orientacja                                                             skala 1:200000  rys. nr 1

2. Inwentaryzacja Istniejącego Oznakowania cz.1    skala 1:500      rys. nr 2a

3. Inwentaryzacja Istniejącego Oznakowania cz.2    skala 1:500      rys. nr 2b

4. Organizacja Ruchu - Sytuacja cz.1                        skala 1:500      rys. nr 3a

5. Organizacja Ruchu - Sytuacja cz.2                        skala 1:500      rys. nr 3b

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ DROGI

W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ nr 906 - ULICY LUBLINIECKIEJ

na działkach nr 538, 641, 642 w KOSZĘCINIE

- Podstawa i zakres opracowania.

Podstawę opracowania stanowi zlecenie Gminy Koszęcin działającej w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Projekt uwzględnia zmiany związane z budowę ścieżki rowerowej i chodników wprowadzone w projekcie drogowym i związane z tym zmiany w organizacji ruchu.

Zakres przebudowy ul. Lublinieckiej w Koszęcinie zawiera się pomiędzy początkiem zabudowy km 11+320, a skrzyżowaniem z ul. Powstańców Śląskich km 12+150. Jest to odcinek ulicy o dł. 830m

- Materiały wyjściowe.

- podkład sytuacyjny 1:500

- Projekt Budowlany Drogowy

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej- Załącznik do nru 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

- Wizja w terenie

- Stan istniejący.

Odcinek ul. Lublinieckiej - Drogi Wojewódzkiej nr 906  przewidziany do przebudowy znajduje się na terenie o zabudowie jednorodzinnej, w centralnej części miejscowości Koszęcin. Jest to prosty odcinek ulicy głównej powiązanej z ulicami lokalnymi poprzez skrzyżowania proste. Istniejąca ulica posiada jezdnię asfaltową o szer. 7m., jednostronny chodnik oddzielony od jezdni zieleńcem. Na zieleńcu usytuowane jest istniejące zinwentaryzowane na rys 2a i rys 2b oznakowanie pionowe. W związku z budową ścieżki rowerowej oznakowanie to będzie rozebrane. Nowe znaki zostaną umieszczone przy krawędzi ciągu pieszego zgodnie z rys 3a i 3b.

- Warunki ruchu.

Ul. Lubliniecka – Droga Wojewódzka nr 906 prowadzi ruch kołowy miejski  o średnim natężeniu, stanowiący dojazd do przyległej zabudowy, sąsiednich osiedli mieszkaniowych oraz tranzytowy do sąsiednich miejscowości. W strukturze ruchu dominują samochody osobowe. Ruch pieszy o małym natężeniu związany jest z przyległą zabudową. Wykonanie ciągu pieszo- rowerowego ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz ruchu rowerowego. Przeniesienie ruchu rowerowego, z jezdni na projektowany ciąg pieszo- rowerowy poprawi płynność ruchu samochodowego.

- Analiza ruchu pieszego i rowerowego.

W celu sprawdzenia przepustowości projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wykonano w terenie pomiar ruchu w godzinie szczytu popołudniowego w rejonie przejścia dla pieszych w pobliżu skrzyżowania z ul. Cieszowską. Natężenie ruchu pieszego od centrum Koszęcina w kierunku Lublińca w godzinie szczytu popołudniowego wynosi: 28 pieszych/h, natomiast w kierunku przeciwnym 4 pieszych/h.

Na przejściu dla pieszych  w poprzek ul. Cieszowskiej przeszło 12 pieszych w ciągu godziny. Natężenie ruchu rowerowego od centrum Koszęcina w kierunku Lublińca w godzinie szczytu popołudniowego wynosi 12 rowerzystów/h, natomiast w kierunku przeciwnym 4 rowerzystów/h. Jak widać natężenie ruchu rowerowego i pieszego obecnie nie jest wielkie, jednak charakterystyczne jest zachowanie  rowerzystów; już obecnie przed budową ścieżki rowerowej wszyscy rowerzyści poruszali się wraz z pieszymi jednostronym istniejącym wąskim ciągiem pieszym. Natężenie ruchu samochodowego, ze znacznym udziałem ruchu ciężkiego: 580 samochodów osobowych, 60 samochodów ciężarowych 2 autobusy w kierunku centrum Koszęcina oraz 280 samochodów osobowych 16 ciężarowych i 4 autobusy w kierunku przeciwnym stanowią tak duże utrudnienie i zagrożenie dla ruchu rowerowego, że żaden rowerzysta nie poruszał się po jezdni. Budowa ciągu-pieszo rowerowego ma pełne uzasadnienie ze względu na bezpieczeństwo ruchu, Ciąg pieszo rowerowy szerokości 3.5m pozwoli nie tylko na oddzielenie ruchu kołowego, ale pełną segregację ruchu pieszego od rowerowego. Poprawienie warunków ruchu rowerowego i możliwość bezpiecznego poruszania się wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej zwiększy atrakcyjność i wpłynie na to, że więcej osób zdecyduje się na wybranie tej formy komunikacji

- Stan projektowany.

#### W projekcie drogowym przewidziano budowę ciągu pieszo rowerowego po prawej stronie jezdni. Ciąg pieszo rowerowy usytuowany będzie bezpośrednio przy krawędzi jezdni Drogi Wojewódzkiej nr 906.  Ciąg rowerowy dwukierunkowy o szerokości 2.00 oddzielony od jezdni krawężnikiem i ciąg pieszy szer. 1.50 od strony zieleńców przy ogrodzeniach. Jedynie w rejonie istniejącego przystanku autobusowego zmieniono usytuowanie ciągów względem siebie i ciąg pieszy – peron przystanku autobusowego dł.20.00m i szer. 2.00 znajduje się bezpośrednio przy krawężniku. Przewidziano wymianę wiaty przystankowej szer. 2.00m na nową o szer. 1.50m.

#### Przyjęte parametry techniczne po przebudowie:

- droga klasy G

- jezdnia szer.7.00m

- prędkość projektowa 50km/h

- przekrój półuliczny

- chodnik jednostronny szer.1.50m

- ścieżka rowerowa jednostronna szer.  2.00m.

Odkrycie krawężnika 12cm, na wjazdach obniżone do 5cm, na przejściach dla pieszych 2cm na włączeniach ciągu rowerowego od ruchu ogólnego w jezdni 1cm.  Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego oznakowania pionowego i poziomego drogi jedynie zmienia usytuowanie znaków drogowych kolidujących z projektowaną ścieżką –pieszo rowerową. Wprowadzono dodatkowo znaki pionowe C-13, C16, C13a, C16a oraz znaki poziome P-23 na projektowanym ciągu pieszo rowerowym. Na włączeniach ścieżki rowerowej do ruchu ogólnego ustawiono znaki C-13a zakończenie ścieżki rowerowej podporządkowując ruch rowerowy ruchowi samochodowemu. Wjazd  rowerzystów na ścieżkę rowerową jest możliwy z pobocza, z ciągów pieszych, z rejonu skrzyżowań oraz z jezdni poprzez zjazdy o obniżonym krawężniku. W przedmiarze uwzględniono wymianę wszystkich znaków na nowe. Oznakowanie pionowe oraz konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania określone w „Wytycznych Technicznych Znaki Pionowe i Konstrukcje Wsporcze - wersja lipiec 2011”. Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne. Oznakowanie poziome powinno spełniać wymagania określone w „Wytycznych technicznych oznakowanie poziome – wersja grudzień 2009”.

Inwestycja jest przewidziana do realizacji w 3 etapach: od km11+320 do km 0+490, od km 11+490 do km 11+865 i od 11+865 do km 12+150. Sytuację z projektowaną organizacją ruchu przedstawiono na rys. nr 3a i  na rys nr 3b.