INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

# Informacje ogólne

- Gmina Koszęcin  – 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

…………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko - adres inwestora 1)

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż  ul. Lublinieckiej  – drogi wojewódzkiej

nr 906, na działkach nr.536,641, 642, Obr.0003.Koszęcin,  Na długości : 811  m.

……………………………………………………………………………………………….

( nazwa i adres inwestycji )

- „ARTA” – mgr inż. Marta i Jan Bogusz , ul.Lubostroń25/8, 30383 Kraków

………………………………………………………………………………………..

( Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację 1)

# Część opisowa

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Roboty rozbiórkowe.

- wykonanie rozbiórki starej nawierzchni z płyt chodnikowych ,

asfaltowej i krawężników.

- wykonanie demontażu 3 starych klap kanałowych.

Roboty przygotowawcze:

- wykonanie pomiarów geodezyjnych.

Roboty ziemne:

- wykonanie zdjęcia humusu.

- wykonanie koryta i wykopów pod warstwy ścieżki pieszo-rowerowej.

- nadmiar ziemi rozplantować poza  terenem pasa drogowego.

Roboty budowlane:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm.

- wykonanie 32 zjazdów z kostki betonowej  wibroprasowanej gr. 8 cm.

- wykonanie ułożenia krawężników na ławach betonowych.

- wykonanie ułożenia obrzeży betonowych na ławach betonowych.

- wykonanie przedłużenia ścieku przykrawężnikowego z kostki

betonowej wibroprasowanej.

- wykonać  regulacje 13  studni  rewizyjnych  i 5 szt. studzienek

ściekowych.

- wykonać 1 nową  studzienkę rewizyjną i 6 studzienek ściekowych.

- wykonanie kanału technologicznego wraz z klapami kanałowymi.

4a)       wykaz istniejących obiektów budowlanych:

-    droga- ul. Lubliniecka w zakresie istniejącego chodnika na dł. Ok. 811 m.

-    droga – ul. ks. Gąski w zakresie istniejącej tarczy skrzyżowania z drogą –

ul. Lubliniecką.

- Elementy zagospodarowania  terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych .

………………………………………………………………………………………..

( Inne 1)

- Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

6.1)	Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia  i z rozparciem o głębokości powyżej 0,8m (1,5 m i 2,0 m): niebezpieczeństwo przysypania ziemią

6.2)       Wykonywanie prac związanych z udziałem dźwigu i koparki – niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowego i uszkodzeniami koparki i dźwigu

……wykonanie  wykopów pod elementy budowanego korpusu ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonywanych zabezpieczeń dla istniejącej infrastruktury technicznej tutaj kabli energetycznych. ………………………………………………………………………..….…………

(inne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych; określić: rodzaj, miejsce oraz czas ich wystąpienia1)

7)	Sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych

7.1) Przy wykonywaniu prac ziemnych i wykopów:  wszyscy pracownicy powinni

być zapoznani z przepisami  zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dn. 17 września 1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

urządzeniach i maszynach budowlanych.

7.2) przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu i koparki: wszyscy pracownicy powinni być

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.n.:

Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdział 7 – Maszyny i urządzenia techniczne.

8)	Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

  - W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporządza kierownik budowy) umieścić  wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej

- posterunku Policji

  - W pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

  - Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym.

  - Kaski ochronne,  umieścić w pomieszczeniu socjalnym.

  - Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

  - Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy
umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy
poręczą a deską krawężnikową.

  - Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

  - Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

  - Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

  - Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi.

  - Zejścia do wykopu wykonać co 20m lub wykonać jedno zejście.

  - Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę

ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w.

nie przewiduje się

……………………………………………………………………………………………..

( Inne )

podpis

mgr inż.arch. Marta  Bogusz

mgr inż. Jan Bogusz