ARTA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA

mgr inż. arch. MARTA BOGUSZ

30-383  KRAKÓW UL.LUBOSTROŃ 25/8

TEL.FAX. (12) 267-30-10   KOM 600-388-112

TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT: BUDOWA ŚCIEŻKI  PIESZO-ROWEROWEJ W

CIĄGU DROGI  WOJEWÓDZKIEJ NR.906 - ULICY

LUBLINIECKIEJ W KOSZĘCINIE  W KM  11+305

DO KM 12 + 137 , NA DŁUGOŚCI  811 M,

na działkach  nr 536, 641,642 OBR. 0003 KOSZĘCIN.

INWESTOR:   GMINA KOSZĘCIN

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 10

42-286  KOSZĘCIN

PROJEKTANT:   mgr inż. Jan Bogusz

mgr inż. arch. Marta Bogusz

SPRAWDZIŁ:    mgr inż. Michał Nawalany

## X , 2014

# SPIS TREŚCI

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA ŚCIEŻKI  PIESZO-ROWEROWEJ W

CIĄGU DROGI  WOJEWÓDZKIEJ NR.906 - ULICY

LUBLINIECKIEJ W KOSZĘCINIE  W KM 11+305

DO KM 12 + 137 , NA DŁUGOŚCI  811 M,  na działkach

nr 536, 641,642 OBR. 0003 KOSZĘCIN.

- CZĘŚĆ OPISOWA.

- Strona tytułowa. Str.1.

2. Spis opracowań autorów i sprawdzających.str.1a.

3. Spis tresci.str.2.

4. Oswiadczenie.str.2a.

4. Opis techniczny.str.3.

5. Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. str.

6. Uzgodnienie  z  użytkownikiem  - str.

7. Informacja w sprawie decyzji środowiskowej. str.

8. Warunki  zabezpieczenia sieci wod .-kan. z EKOSAN - str.

9. Warunki odprowadzenia  wód opadowych- .str.

10.Warunki do budowy ciągu rowerowego z ZDW w Katowicach -.str.

11.Warunki do budowy kanału technol. z ZDW w Katowicach – str.

12. Warunki do odprowadzenia wód opadowych z ZDW  –str.

13. Warunki zabezpieczenia sieci  z TPSA. -str.

14. Warunki zabezpieczenia  z TAURON  Dystrybucja S.A.str.

15. Zaświadczenia – uprawnienia projektantów i sprawdzających- str.

16. Informacja  BIOZ. str.

17. Uzgodnienie ZUD str.

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- Orientacja                                                  skala 1:50000        rys. nr 1

- Zagospodarowanie Terenu  cz.1                skala 1:500           rys. nr 2

- Zagospodarowanie Terenu  cz.2                skala 1:500           rys. nr 3

4. Plansza Zbiorcza Uzbrojenia    cz.1           skala 1:500            rys. nr 4

5. Plansza Zbiorcza Uzbrojenia    cz.2           skala 1:500            rys. nr 5

6.  Inwestycja na wyrysie                               skala 1:2000          rys. nr 6

7.  Wyrys                                                         skala 1:500           rys. nr 7

8. Przekrój  konstrukcyjny                                skala 1:50           rys. nr 8

9. Szczegóły konstrukcyjne                             skala 1 : 10,1:50  rys. nr 9.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ

W KOSZĘCINIE

- Podstawa i zakres opracowania i zakres.

Podstawę opracowania stanowi zlecenie inwestora: Gminy  Koszęcin na opracowanie projektu budowy  ścieżki pieszo-rowerowej w ulicy Lublinieckiej  w  Koszęcinie na długości ok. 811 m, w km  11+ 305 do km 12 + 137,  na dz. nr. 536 , 641, 642 w Koszęcinie.

Zakres opracowania obejmuje ulicę  Lubliniecką w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Obejmuje  budowę nawierzchni w/w ciągu z kostki betonowej wibroprasowanej  i  elementów jego odwodnienia.

- Mapa sytuacyjno- wysokościowa w skali 1:500..

- Opinia geotechniczna opracowania przez Geo-Mi – lipiec 2013 r.

- Inwentaryzacja stanu istniejącego – lipiec 2013 r.

- Przepisy i normy prawa budowlanego- stan prawny na 2013 r.

- Uzgodnienia z gestorami sieci i  użytkownikami.

- Przedmiot inwestycji i materiały wyjściowe.

- Mapa zasadnicza 1:500

- Mapa ewidencji gruntów 1:1000

- Wizja w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999. Dz.U.nr 43 i aktualne obowiązujące normy branżowe.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin -uchwała nr.223/XXV/2008 z dnia 17.06.2008 r. Dz.U.W.Ś. z 5.11.2004 r. nr.140,poz.2700. – dz. nr. 536 – Obr. Koszęcin.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Koszęcin z dnia 17.08.2004 r.- uchwała nr. 168/XX/2004 r. Dz.U.W.Ś. z 5.11.2004 r. Nr. 105, poz.2952- dz.nr. 641,642- Obr. Koszęcin.

- ZAGOSODAROWANIE - STAN ISTNIEJĄCY.

Ulica Lubliniecka – droga wojewódzka nr.906 relacji Lubliniec-Koszęcin  w Koszęcinie , droga klasy  G posiada funkcję tranzytową oraz stanowi dojazd i dojście do budynków jednorodzinnych  usytuowanych w ulicy.  Posiada jezdnię asfaltową.  Posiada wydzielony ciąg  pieszy, jednostronny.  Posiada  istniejący systemu odwodnienia do kanalizacji fi 500.  Nawierzchnia jezdni jest w dobrym stanie technicznym i  nie wymaga remontu, natomiast ciąg pieszy- chodnik, będący w złym stanie technicznym  docelowo będzie przebudowany na  ciąg pieszo-rowerowy.

- ZAGOSPODAROWANIE - STAN PROJEKTOWANY

#### Opracowany projekt przewiduje budowę  ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 3.50m  na długości ok. 811 m ( 1,5m ciąg pieszy dwukierunkowy i 2,0m ścieżka rowerowa , dwukierunkowa). Odwodnienie za pośrednictwem  istniejących studzienek ściekowych poprzez podłącza Φ20cm do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ :

- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm                       8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa                                                                   3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5  stabilizowa. mechanicznie  gr.20cm

- wymiana gruntu nasypowego na niewysadzinowy (pospółka)                  20cm

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Razem  51cm

Niweleta  ścieżki pieszo-rowerowe jest zaprojektowana w dostosowaniu do krawędzi istniejącej jezdni ulicy Lublinieckiej.  Pod ścieżką  przebiega : wodociąg fi 45 mm ,  kanał deszczowy fi 500 mm, kabel teletechniczny oraz podłącza sanitarne. Występują  napowietrzne  linii  energetyczne i oświetlenia . Przebieg krawężnika zaprojektowano bezkolizyjny z istniejącym uzbrojeniem. Ukształtowanie wysokościowe w dostosowaniu do przyległego terenu.

4.1.Zestawienie  powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

4.1.1.Stan projektowany :

Powierzchnia terenu w całości to jest w granicy opracowania działek

Dz. nr. 536 , 641, 642 , Obr.0003-Koszęcin, wraz z 32 zjazdami.

Powierzchnia inwestycji             		             3867 m2

Długość   krawężników				     820 m

Długość obrzeży                              		   1740 m

Powierzchnia 32 zjazdów z kostki bet. wibrop.    510  m2

Pow. nawierzchni ścieżki pieszo-rower. j/w.	    1622 m2

Długość ścieków z kostki bet. wibrop.                   820 m

Ilość studni rewizyjnych  do regulacji                  13 sztuk

Ilość studni rewizyjnych                                         1 sztuk

Ilość  studni ściekowych  do regulacji                    6 sztuk

Ilość  studni ściekowych                                          5 sztuk

Długość kanału technologicznego                           800 m.

Powierzchnia trawników                                      1434 m2

  - Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków.

Obiekty drogowe utrzymują i rozwijają dotychczasową funkcję o charakterze usługowym i miejskim.

Teren inwestycji wpisuje się w otaczający teren, nie naruszając wartości kulturowych środowiska oraz zachowuje wyznaczone linie rozgraniczające.

Teren działek, na którym usytuowany  jest teren inwestycji  nie jest

terenem wpisanym do rejestru zabytków.

  - Wpływ eksploatacji górniczej.

Przedmiotowy teren  inwestycji nie znajduje się w granicach czynnego terenu górniczego.

  - Teren Natura 2000.

Niniejszy teren działek nie znajduje się w terenie objętym przepisami obowiązującymi dla terenów „ Natura 2000”.

  - Inne dane wynikające ze specyfikacji terenu.

Specyfikacja i charakter obiektu  utrzymują usługę drogowo- miejską terenu  - dojazd i dojście do posesji .

  - Warunki gruntowo-wodne.

Teren budowy inwestycji   będzie   odwodniony do istniejącej kanalizacji opadowej

fi 500 znajdującej się pod chodnikiem za pośrednictwem spadków porzecznych i podłużnych do ścieku przy-krawężnikowego, a dalej przez istniejące studzienki ściekowe, do istniejącego kanału fi 500.

Na istniejącym  terenie występują warstwy gruntu nasypowego  o dobrych warunkach wodnych. Bezpośrednie podłoże gruntowe  nadaje się do zaprojektowania i wykonania korpusu ciągu pieszo-jezdnego.

Nośność gruntu  G2-G4- na terenie posadowienia ścieżki. Poziom wody gruntowej poniżej 3 m p.p.terenu. Prace ziemne należy prowadzić  w okresach bezdeszczowych i pod stałym nadzorem budowlanym.

  - Geotechniczne warunki posadowienia.

Ze względu na charakter obiektu , który  wymaga pozwolenia na budowę

stosuje się wymogi wykonania dokumentacji geotechnicznej.

Takie badania geotechniczne  wykonane zostały przez firmę „ Geo-Mi ,  Łódż,

ul. Socjalna 5/6  w lipcu  2013  r.

Zgodnie z nimi obszar objęty inwestycją   mieści się w ramach pierwszej kategorii geotechnicznej  i posiada proste warunki gruntowo-wodne – zgodnie z  rozporządzeniem  RMSWIA z dn.24.09.1998r.-dz.u.n.126.poz.839.

  - Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót.

Ze względu na projektowaną budowę  obiektu jakim jest teren drogi –ulicy Lublinieckiej , wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę , przed przystąpieniem do robót . W  terminie min.63 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji należy złożyć wniosek o pozwoleniu na budowę  właściwemu organowi budowlanemu.

  - Postępowanie dotyczące zieleni.

W/W inwestycja nie obejmuje ani wycinki , ani projektu zieleni.

  - Postępowanie dotyczące sieci uzbrojenia terenu- infrastruktury technicznej.

W związku z projektowaną inwestycją infrastruktura techniczna  terenu  oraz słupy oświetleniowe i teletechniczne nie podlegają żadnym zmianom, a skrajnia drogowa jest zachowana.

  - Zakres robót do wykonania.

11.1.Roboty rozbiórkowe.

- wykonanie rozbiórki starej nawierzchni z płyt chodnikowych ,

asfaltowej i krawężników.

- wykonanie demontażu 3 starych klap kanałowych.

11.2.Roboty przygotowawcze:

- wykonanie pomiarów geodezyjnych.

11.3.Roboty ziemne:

- wykonanie zdjęcia humusu.

- wykonanie koryta i wykopów pod warstwy ścieżki pieszo-rowerowej.

- nadmiar ziemi rozplantować poza  terenem pasa drogowego.

11.4.Roboty budowlane:

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm.

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm.

- wykonanie 32 zjazdów z kostki betonowej  wibroprasowanej gr. 8 cm.

- wykonanie ułożenia krawężników na ławach betonowych.

- wykonanie ułożenia obrzeży betonowych na ławach betonowych.

- wykonanie przedłużenia ścieku przykrawężnikowego z kostki

betonowej wibroprasowanej.

- wykonać  regulacje 13  studni  rewizyjnych  i 5 szt. studzienek

ściekowych.

- wykonać 1 nową  studzienkę rewizyjną i 6 studzienek ściekowych.

- wykonanie kanału technologicznegoKTu2 wraz z studniami kablowymi

SKR-1.

  - Ochrona interesów osób trzecich.

Planowana inwestycja  jest zaprojektowana oraz  będzie wykonywana tak,  iż nie będzie powodować utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich – zgodnie  z  wypisem  z planu zagospodarowania przestrzennego.

  - Uwagi końcowe.

Wszystkie roboty budowlane i budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym-technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zaleceniami producentów materiałów budowlanych pod nadzorem kierownika robót, a także zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i P.POŻ.

Przy wykonywanych  robotach  nie  występują prace wymagające opracowania planu BIOZ.

Wykonawca do realizacji robót zobowiązany jest zastosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane posiadające wymagane atesty i świadectwa  jakości oraz załączyć ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestycji.

  - Informacje pozostałe.

Integralna częścią projektu jest część opisowa, rysunkowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz część kosztowa- przedmiar i kosztorys inwestorski .

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

- Orientacja                                                  skala 1:50000        rys. nr 1

- Zagospodarowanie Terenu  cz.1                skala 1:500           rys. nr 2

- Zagospodarowanie Terenu  cz.2                skala 1:500           rys. nr 3

4. Plansza Zbiorcza Uzbrojenia    cz.1           skala 1:500            rys. nr 4

5. Plansza Zbiorcza Uzbrojenia    cz.2           skala 1:500            rys. nr 5

6.  Inwestycja na wyrysie                               skala 1:2000          rys. nr 6

7.  Wyrys                                                         skala 1:500           rys. nr 7

8. Przekrój  konstrukcyjny                              skala 1:50             rys. nr 8

9. Szczegóły konstrukcyjne                             skala 1 : 10,1:50  rys. nr 9.