Wyjaśnienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na:

Termomodernizacja Budynku Domu Kultury w Koszęcinie przy ul. Sobieskiego 11a.

I

- Zapytanie do poz. 2.5 SST i poz. 5 przedmiaru

Z jakiej cegły mają być przemurowane kominy i czy mają być otynkowane.

Odp.

Kominy mają być wykonane z cegły klinkierowej klasy 350 na pełną fugę na zaprawie cementowo-wapiennej marki 4.

- Zapytanie do poz. 2.6 SST i poz. 6 przedmiaru

Uzupełnienie ścian dotyczy zamurowania okien czy uzupełnienie tynku w brakujących miejscach i głuchych

Odp.

Dotyczy zamurowania okien. Dodać pozycję KNR 4-01- 0711-01 na wykonanie tynków wewnętrznych na pow. 2.56 m2. Zewnętrzne lico uzupełnionego muru zlicować z istniejącym tynkiem zewnętrznym. Powierzchnie zewnętrzne zamurowanych okien pozostają bez tynkowania, przykryte zostaną wykonanym ociepleniem.

- Zapytanie do poz. 2.12 i 2.13 SST i poz. 12 i 13 przedmiaru

Opis dotyczy wyprawy tynku mineralnego i akrylowego a dopisana jest analogia na wyprawie tynku mozaikowego, który ma inne zużycie.

Odp.

Przyjąć nakłady materiałowe zewnętrznej wyprawy  tj. tynku mozaikowego w ilości 4,5 kg/m2

- Zapytanie do poz. 2.17 i 2.18 i poz. 17 i 18 przedmiaru

Opisuje inny system elewacji bez podania jakiej części on dotyczy

Odp.

Wyprawa nieocieplonego stropu przed wejściem

e)	Zapytanie do poz. 2.29 i 2.36 i poz. 29 i 36 przedmiaru

Brak zestawienia szkiców stolarki oraz/i parametrów technicznych

Odp.

Pozycję od 29 do 36 dotyczące stolarki zastąpić pozycjami od 29-37 według poniższego zestawienia

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 d.2 | KNR 0-19 0929-01 | Wymiana okien zespolonych na okna jednodzielne z PCV o pow. do 0.4m2 0.55*0.55*4 | m2 m2 | 1.210 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.210 |
| 30 d.2 | KNR 0-19 0929-02 | Wymiana okien zespolonych na okna jednodzielne z PCV o pow. do 0.6m2 0.8*0.75*8+0.8*0.8 | m2 m2 | 5.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.440 |
| 31 d.2 | KNR 0-19 0929-03 | Wymiana okien zespolonych na okna jednodzielne z PCV o pow. do 1.0m2 2.0*0.5*7 | m2 m2 | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 32 d.2 | KNR 0-19 0929-05 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0m2 1.04*0.96+0.85*1.0 | m2 m2 | 1.848 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.848 |
| 33 d.2 | KNR 0-19 0929-08 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do1.5m2 0.88*1.38 | m2 m2 | 1.214 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.214 |
| 34 d.2 | KNR 0-19 0929-09 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0m2 1.08*1.69*61+1.4*1.38*4 | m2 m2 | 119.065 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 119.065 |
| 35 d.2 | KNR 0-19 0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5m2 2.02*1.38*3+3.1*1.25*4 | m2 m2 | 23.863 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.863 |
| 36 d.2 | KNR 0-19 0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna sta le, nieotwieralne z PCV o pow. ponad 2.5m2 2.75*3.6+3.25*1.2*6 | m2 m2 | 33.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.300 |
| 37 d.2 | KNR 0-19 0929-12 | Wymiana drzwi zewnętrznych zespolonych na drzwi zewnętrzne zespolone z PCV 1.48*2.78*3+0.92*2.02+1.15*2.02+0.95*1.97+ 0.82*2.12+1.02*2.02 | m2 m2 | 22.195 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.195 |

II

1)	Zapytanie do dokumentacji projektowej – jest wzmocnienie  ścian cokołu na wys. 2m od poziomu siatką pancerną a w SST jak i przedmiarze nie ma na ten temat wzmiany.

Odp.

Nie występuje konieczność zastosowania wymienionej siatki.

III

- Zapytanie do specyfikacji materiałowej CO a książką przedmiarów wymiany CO

-	poz. 9 spec. mat. – materia l nie ujęty w przedmiarze

-	poz. 12 spec. mat. – w przedmiarze (poz. 6) występują rury fi 25 mm

-	poz. 13-17 spec. mat. – materiały nie ujęte w przedmiarze

Odp.

Dokonać wyceny zgodnie z otrzymaną książką przedmiarów wymiany CO nie uwzględniając braków i  nieścisłości wynikających ze specyfikacji materiałowej.

Załącznik

1)	Zestawienie stolarki