KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI	:	Termomodernizacja budynku Domu Kultury im. Walentego Rozdzieńskiego w Koszęcinie

ADRES INWESTYCJI	:	Koszęcin ul. Sobieskiego 11A

INWESTOR	:	Urząd Gminy Koszęcin

ADRES INWESTORA	:	ul. Powstańców 10

BRANŻA	:	budowlana

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prace demontażowe i naprawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku 166.9 | m m | 166.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.900 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku 96.2 | m m | 96.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.200 |
| 3 d.1 | KNNR 3 0607-05 analogia | Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników, parapetów – demontaż Krotność = 0.5 87.58 | m2 m2 | 87.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 87.580 |
| 4 d.1 | KNNR 3 0301-01 | Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - rozebranie komina 6.63 | m3 m3 | 6.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.630 |
| 5 d.1 | KNNR 3 0308-01 | Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 6.63 | m3 m3 | 6.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.630 |
| 6 d.1 | KNNR 3 0302-01 | Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.28 | m3 m3 | 1.280 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.280 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-13 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 6.63 | m3 m3 | 6.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.630 |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 8 d.1 | KNR 4-01 0108-16 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1 km Krotność = 9 6.63 | m3 m3 | 6.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.630 |
| 2 | Docieplenie budynku |  |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1259.3 | m2 m2 | 1259.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1259.300 |
| 10 d.2 | KNNR 2 1902-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach 1109.94 | m2 m2 | 1109.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1109.940 |
| 11 d.2 | KNNR 2 1902-03 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka ‘ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach 109.74 | m2 m2 | 109.740 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 109.740 |
| 12 d.2 | KNNR 2 1902-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach – tynk mozaikowy 149.36 | m2 m2 | 149.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 149.360 |
| 13 d.2 | KNNR 2 1902-03 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ościeżach – tynk mozaikowy 7.2 | m2 m2 | 7.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.200 |
| 14 d.2 | KNNR 2 1902-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach gr. 2cm 54.42 | m2 m2 | 54.420 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.420 |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 15 d.2 | KNNR 2 1902-01 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach – tynk mozaikowy gr.2cm 3.11 | m2 m2 | 3.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.110 |
| 16 d.2 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach 9.5 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 17 d.2 | KNR 0-23 0933-01 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr.3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 9.5 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 18 d.2 | KNR 0-23 0933-02 | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3mm wyk, ręcznie na uprzednio przyg. podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome- tynk mozaikowy 9.5 | m2 m2 | 9.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.500 |
| 19 d.2 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER”- dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW 467 | m m | 467.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 467.000 |
| 20 d.2 | KNNR 2 1902-11 | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – metoda lekka „ATLAS STOPTER” – dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): listwy aluminiowe lub PCW - listwy startowe 125 | m m | 125.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 125.000 |
| 21 d.2 | KNNR 2 1501-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20m 1416.56 | m2 m2 | 1416.560 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1416.560 |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 22 d.2 | NNRNKB 202 0541-01 | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm 53.63 | m2 m2 | 53.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 53.630 |
| 23 d.2 | NNRNKB 202 0541-02 analogia | (z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm – parapety z blachy powlekanej 47.53 | m2 m2 | 47.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.530 |
| 24 d.2 | KNNR 2 0506-01 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rynny dachowe łączone na uszczelki 166.9 | m m | 166.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.900 |
| 25 d.2 | KNNR 2 0506-03 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – rury spustowe 96.2 | m m | 96.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.200 |
| 26 d.2 | KNNR 2 0506-04 | Montaż obróbek z tworzyw sztucznych – leje spustowe 11 | szt. szt. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 27 d.2 | KNR 7-12 0210-02 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych 13.2 | m2 m2 | 13.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.200 |
| 28 d.2 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 22 | szt. szt. | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 29 d.2 | KNR 0-19 0929-01 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4m2 1 | m2 m2 | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.2 | KNR 0-19 0929-02 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6m2 7.53 | m2 m2 | 7.530 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.530 |
| 31 d.2 | KNR 0-19 0929-05 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0m2 11.1 | m2 m2 | 11.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.100 |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 32 d.2 | KNR 0-19 0929-04 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0m2 1.11 | m2 m2 | 1.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.110 |
| 33 d.2 | KNR 0-19 0929-08 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5m2 3 | m2 m2 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 34 d.2 | KNR 0-19 0929-09 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0m2 112.4 | m2 m2 | 112.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 112.400 |
| 35 d.2 | KNR 0-19 0929-11 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5m2 21.12 | m2 m2 | 21.120 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.120 |
| 36 d.2 | KNR 0-19 0929-12 analogia | Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych zespolonych na drzwi z PCV 12.32 | m2 m2 | 12.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.320 |
| 3 | Docieplenie stropów i stropodachów |  |  |  |  |
| 37 d.3 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo – płyty z wełny mineralnej Monrock gr. 10 cm 88,6 | m2 m2 | 88,6 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 88,6 |
| 39 d.3 | KNR 0-23 2613-05 analogia | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do stropu z betonu 354,4 | szt szt | 354,4 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 354,4 |
| 40 d.3 | kalk. własna | Docieplenie stropów wentylawanych granulatem Granrock gr. 13 cm 293,63 | m2 m2 | 293,63 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 293,63 |
| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| 41 d.3 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo – płyty z wełny mineralnej Monrock gr. 12 cm 390,8 | m2 m2 | 390,8 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 390,8 |
| 42 d.3 | KNR 0-23 2613-05 analogia | Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej – system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do stropu z betonu 1563,2 | szt szt | 1563,2 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1563,2 |
| 43 d.3 | KNNR 2 0507-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 478,21 | m2 m2 | 478,21 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 478,21 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyty z wełny mineralnej Monrock gr. 10 cm | m2 | 93,03 |
| 2. | Docieplenie stropów wentylawanych granulatem Granrock gr. 13cm | m2 | 293,63 |
| 3. | Listwy narożnikowe aluminiowe | m | 513.7000 |
| 4. | Listwy cokołowe aluminiowe lub z PCV | m | 137.5000 |
| 5. | Kotwy stalowe | szt | 1092.5786 |
| 6. | Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14cm | szt | 22.0000 |
| 7. | Pianka poliuretanowa | dm3 | 56.4251 |
| 8. | Silikon | dm3 | 10.7542 |
| 9. | Emalia ftalowa ogólnego stosowania | dm3 | 1.5576 |
| 10 | Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania | dm3 | 0.1246 |
| 11. | Podkładowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 2.8500 |
| 12. | Zaprawa klejowa „Stopter” Stoper-20 (sucha) | kg | 98.0700 |
| 13. | Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER STOPER-20 | kg | 38.0000 |
| 14. | Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych do zastosowań wewnętrznych „Atlas Stop” | kg | 12069.9180 |
| 15. | Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg. m3 gr. 2 cm | m2 | 179.7041 |
| 16. | Płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 gr. 10cm | m2 | 1297.0790 |
| 17. | Okna i drzwi balkonowe z tworzyw | m2 | 169.5800 |
| 18. | Rynny dachowe śr 150 mm | m | 173.5760 |
| 19. | Rury spustowe śr 63-110 mm | m | 97.1620 |
| 20. | Leje spustowe | szt | 11.0000 |
| 21. | Łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe) | szt | 5735.0800 |
| 22. | Piasek do zapraw | m3 | 0.1100 |
| 23. | Cement portlandzki 35 bez dodatków | kg | 45.5400 |
| 24. | Gips szpachlowy | kg | 420.6856 |
| 25. | Cegła | szt | 476.1600 |
| 26. | Cegła budowlana | szt | 2579.0700 |
| 27. | Cegła budowlana pełna | szt | 44.0000 |
| 28. | Papa termozgrzewalna podkładowa | m2 | 549,9415 |
| 29. | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa | m2 | 564,158 |
| 30. | Płyty z wełny mineralnej Mionrock gr. 12cm | m2 | 410,34 |
| 31. | Tynk mozaikowy | kg | 28.5000 |
| 32. | Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych | kg | 756.0735 |
| 33. | Cienkowarstwowy tynk akrylowy | kg | 3350.8830 |
| 34. | Tynk mozaikowy | kg | 419.9321 |
| 35. | Zaprawa cementowa M 80 | m3 | 0.1548 |
| 36. | Zaprawa | m3 | 2.7557 |
| 37. | Tynk podkładowy „Atlas Cerplast” | kg | 458.8064 |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 38. | Środek gruntujący „Atlas Uni-Grunt” | kg | 286.7540 |
| 39. | Deski iglaste obrzynane o grubości 19-25 mm klasy II | m3 | 0.2833 |
| 40. | Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie z desek o grubości 38 mm | m2 | 20.9651 |
| 41. | Siatka z włókna szklanego | m2 | 10.7825 |
| 42. | Siatki z włókna szklanego | m2 | 1577.1470 |
| 43. | Woda | m3 | 3.5937 |
| 44. | Woda z rurociągu | m3 | 0.0440 |
| 45. | Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem | szt | 1994,304 |
| 46. | Wkręty samogwintujące typu SW do blach | szt | 2292.3410 |
| 47. | Blacha powlekana płaska | m2 | 124.4268 |
| 48. | Materiały pomocnicze | zł |  |